MOD	ARB/27A4/3

RESOLUCIÓN  114  (rev.CMR-03)

Utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) (limitada a enlaces de conexión para el servicio
móvil por satélite no geoestacionario)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	la atribución actual de la banda de frecuencias 5 000-5 250 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica;

b)	las necesidades tanto del servicio de radionavegación aeronáutica como del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (limitado a enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario (no OSG)) en la mencionada banda,

reconociendo

a)	que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas (MLS) de acuerdo con el número 5.444 y a otros sistemas internacionales normalizados del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 5 000-5 150 MHz;

b)	que, de conformidad con el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) puede requerir el uso de la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz si las necesidades no pueden satisfacerse en la banda de frecuencias 5 030-5 091 MHz;

c)	que el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz a corto plazo, debido a necesidades ya identificadas,

observando

a)	la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;

b)	el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse,

resuelve

1	que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz deberán asegurar que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones actuales y futuras del servicio de radionavegación aeronáutica;

2	que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la banda 5 091-5 150 MHz debería revisarse en una futura conferencia competente a celebrar antes de 2018,

insta a las administraciones

1	a que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz cuando autoricen estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica;

2	a que, cuando asignen frecuencias en la banda 5 091-5 150 MHz antes del 1 de enero de 2018 a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del servicio fijo por satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG (Tierra-espacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia mutua entre ellos,

encarga al UIT-R

1	que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta banda entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG (Tierra-espacio);

2	que señale los resultados de estos estudios a la atención de una futura conferencia competente a celebrar antes de 2018,

invita

1	a la OACI a examinar más ampliamente, dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;

2	a todos los miembros del Sector de Radiocomunicaciones y especialmente a la OACI a participar activamente en tales estudios,

pide al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OACI.

Motivos:

1	En el texto de la RPC se afirma que "el actual mecanismo de reglamentación de radiocomunicaciones, con una prolongación de la fecha 2010 al 2018, satisfaría las actuales necesidades de la aviación".

2	Debido a la incertidumbre con respecto a si, en el futuro, el SRNS podrá suministrar un sistema de aterrizaje para casos de baja visibilidad, no es seguro que se produzca la expansión del sistema de aterrizaje por microondas (MLS).

3	El plazo en el cual el SFS pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica se pospondrá durante un periodo de tiempo oportuno con motivo de la incertidumbre reinante en cuanto a los futuros requisitos e instalación del SRNA y el SFS.

4	El mantenimiento de la Resolución 114 permitirá realizar estudios ulteriores sobre la compartición entre los dos servicios teniendo en cuenta los avances futuros previstos.