| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 5 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.5 de l'ordre du jour |  |

1.5	examiner, conformément à la Résolution 736 (CMR-2000), les dispositions réglementaires et les besoins de spectre pour les attributions, nouvelles ou additionnelles, aux services mobile, fixe, d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale et revoir, en vue de son relèvement, le statut du service de radiolocalisation dans la gamme 5 150-5 725 MHz, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R

# 1	Introduction

La partie décide de la Résolution 736 (CMR-2000) dispose que la CMR-03 devrait envisager:

1	l'attribution de fréquences au service mobile dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour la mise en œuvre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris;

2	une attribution éventuelle au service fixe en Région 3 dans la bande 5 250-5 350 MHz tout en protégeant les services mondiaux d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active);

3	des attributions primaires additionnelles aux services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la gamme 5 460-5 570 MHz;

4	de réexaminer, en vue du relèvement de leur statut, les attributions de fréquences au service de radiolocalisation dans la gamme 5 350-5 650 MHz.

NOTE – On trouvera la proposition relative à la bande 5150-5250 MHz pour le service mobile dans les propositions communes des Etats arabes relatives au point 1.6 de l'ordre du jour.

# 2	Propositions

## 2.1	Attribution de fréquences au service mobile dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz

Les Administrations des Etats arabes appuient une attribution mondiale à titre primaire au service mobile dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour la mise en œuvre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, ainsi que l'adjonction d'un renvoi limitant l'utilisation de cette attribution conformément à une nouvelle Résolution que devra adopter la Conférence, sous réserve de la définition des RLAN.

article 5

MOD	ARB/27A5/1

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE ADD 5.AAA RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.448 5.448A |  |  |
| 5 255- 5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE ADD 5.AAA RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448 5.448A |  |  |
| ... |  |  |
| 5 470-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE ADD 5.AAA Radiolocalisation 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 650-5 725 MOBILE ADD 5.AAA RADIOLOCALISATION Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 |  |  |

ADD	ARB/27A5/2

5.AAA	L'utilisation des bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5725 MHz par le service mobile doit être conforme aux dispositions de la Résolution [ARB-YYY-1] (CMR-03). Cette utilisation ne doit ni causer de brouillage préjudiciable à d'autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans ces bandes, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces services.

Motifs:

1	Appuyer la mise en œuvre des dispositifs RLAN.

2	Disposer d'un renvoi appuyant l'utilisation des dispositifs RLAN via une référence à une Résolution, ce qui permettra de conserver le caractère simple et non ambigu du Règlement des radiocommunications.

ADD	ARB/27A5/3

PROJET DE RéSOLUTION [ARB-YYY-1] (CMR-03)

Dispositions et procédures réglementaires applicables au service mobile aux fins de mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris1

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que le service fixe par satellite (Terre vers espace) bénéficie d'une attribution mondiale à titre primaire dans la bande 5 150-5 250 MHz, cette attribution étant limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (numéro 5.447A);

b)	que la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile dans certains pays (numéro 5.447, CMR-2000), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21, et qu'il est déjà prévu que cette attribution sera utilisée par les RLAN en Europe à titre primaire avec égalité des droits;

c)	que les bandes 5 650-5 850 MHz et 5 670-5 850 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire, dans certains pays (numéros 5.453, 5.455);

d)	que la Conférence a attribué les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz aux services mobiles aux fins de mise en œuvre des systèmes d'accès hertziens, RLAN compris, à l'échelle mondiale;

e)	que les RLAN sont des applications du service mobile et qu'ils seront appelés à être largement utilisés pour les applications faisant intervenir des équipements informatiques transportables ou fixes;

f)	que les brouillages causés par un seul dispositif RLAN respectant les restrictions opérationnelles exposées sous décide ci-dessous n'entraîneront pas, à eux seuls, une augmentation inacceptable du niveau de bruit au satellite;

g) 	que les récepteurs de satellite du SMS risquent de subir des brouillages cumulatifs inacceptables causés par ces dispositifs RLAN, notamment si leur nombre augmente fortement;

h)	que l'effet cumulatif sera dû à la mise en place de dispositifs RLAN dans le monde entier et qu'il sera peut-être impossible de répartir la cause de cet effet entre les différentes administrations,

décide

que l'utilisation des dispositifs RLAN dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz devra obéir aux conditions suivantes:

–	dans la bande 5 250-5 350 MHz, l'utilisation des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur avec une limite de p.i.r.e.2 moyenne de 200 mW et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 10 mW dans une bande de 1 MHz;

–	dans la bande 5 470-5 725 MHz, l'utilisation des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, à l'intérieur et à l'extérieur, doit être limitée à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une limite de densité de p.i.r.e. moyenne inférieure à 50 mW dans une bande de 1 MHz;

	dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, doivent utiliser une régulation de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de régulation de puissance, les limites de puissance données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;

	dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, doivent mettre en oeuvre des techniques de réduction des brouillages (par exemple la technique DFS) afin d'éviter une exploitation cocanal avec d'autres systèmes de Terre, en particulier les radars (voir l'avant-projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS]). Les dispositifs doivent par ailleurs être conçus de manière à utiliser le spectre disponible de façon quasi uniforme afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Motifs:	Cette nouvelle Résolution devrait permettre de donner une définition des dispositifs RLAN et fournir des critères techniques rendant possible son adoption en vue d'assurer la protection des services fixe et mobile dans le renvoi proposé.

## 2.2	Attribution dans la Région 3 au service fixe dans la bande 5250-5350 MHz

Les Administrations des Etats arabes appuient une attribution à titre primaire au service fixe (accès hertzien fixe) dans les pays concernés de la Région 3. La Méthode B offre une meilleure protection du SETS et permet de limiter les cas de brouillages causés par les RLAN aux pays concernés par cette attribution.

En cas d'adoption de la Méthode A ou B, le Groupe des Etats arabes propose d'adopter un renvoi visant à protéger les systèmes existants ou futurs dans les pays voisins de la Région 3.

Propositions

ARTICLE 5

MOD	ARB/27A5/4

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 |  | Région 3 |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.448 5.448A |  | 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D ADD 5.BBB 5.448 5.448A |  |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448 5.448A |  | 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D ADD 5.BBB 5.448 5.448A |  |

ADD	ARB/27A5/5

5.BBB	Attribution additionnelle: dans les pays suivants [….], la bande 5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuée aux services fixes à titre primaire. En outre, ces utilisations ne doivent ni causer de brouillage préjudiciable à d'autres services des Régions 1 et 2 dans cette bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces services.

Motifs:	Puisqu'il existe une situation de voisinage entre certains Etats arabes et les pays de la Région 3, il s'agit ainsi d'identifier les pays concernés de la Région 3.

## 2.3	Relèvement au statut primaire du service de radiolocalisation dans les gammes de fréquences 5 350-5 650 MHz

Les Administrations des Etats arabes sont favorables au relèvement de l'attribution au service de radiolocalisation dans la bande 5 350-5 650 MHz, du statut secondaire au statut primaire. Il est toutefois proposé d'ajouter un renvoi visant à assurer la protection du service de radionavigation vis-à-vis du service de radiolocalisation dans la bande 5 350-5 650 MHz.

article 5

MOD	ARB/27A5/5A

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.448B RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RADIOLOCALISATION ADD 5.CCC |  |  |
| 5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5.449 RADIOLOCALISATION ADD 5.CCC |  |  |
| 5 470-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME RADIOLOCALISATION ADD 5.CCC 5.450 5.451 5.452 |  |  |

ADD	ARB/27A5/6

5.CCC	Le service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande 5 350-5 650 MHz ne doit ni causer de brouillage préjudiciable aux services de radionavigation, ni demander à être protégé vis-à-vis de ces services.

Motifs:

1	Prévoir une attribution à titre primaire au service de radiolocalisation, attribution qui soit contiguë avec les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz existantes dont la largeur de bande soit suffisante pour pouvoir répondre aux besoins actuels et futurs de ce service.

2	Assurer la protection des systèmes existants ou futurs des services de radionavigation dans les bandes 5 350-5 650 MHz.

SUP	ARB/27A5/7

Résolution 736 (CMR-2000)

Examen par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente de questions liées aux attributions aux services mobile, fixe, de radiolocalisation, d'exploration de la Terre par satellite (active)
et de recherche spatiale (active) dans la gamme
de fréquences 5 150-5 725 MHz

Motifs:	Tous les points du décide de la Résolution 736 (CMR-2000) seront traités à la CMR-03.

_____________

1	Tels que définis par la Conférence.

2	La «puissance moyenne» désigne ici la p.i.r.e. émise pendant la salve d'émission qui correspond à la puissance la plus élevée, si l'on utilise une régulation de puissance.