| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 5 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.5 del orden del día |  |

1.5	examinar, con arreglo a la Resolución 736 (CMR-2000), las disposiciones reglamentarias y requisitos de espectro para atribuciones nuevas y adicionales a los servicios móvil, fijo, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial, así como el paso a la categoría superior del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R

# 1	Introducción

La Resolución 736 (CMR-2000) contiene la parte dispositiva siguiente:

1	la atribución de frecuencias al servicio móvil en las bandas de frecuencias 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz para la implementación de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN;

2	una posible atribución en la Región 3 al servicio fijo en la banda 5 250-5 350 MHz protegiendo al mismo tiempo, totalmente, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) a escala mundial;

3	atribuciones adicionales a título primario para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) en la gama de frecuencias 5 460-5 570 MHz;

4	el reexamen de la situación de las atribuciones de frecuencias al servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 350-5 650 MHz, con miras a que pasen a una categoría superior,

NOTA – La propuesta de la banda 5 150-5 250 MHz para el servicio móvil figura en la propuesta común de los Países Árabes en relación con el punto 1.6 del orden del día.

# 2	Propuestas

## 2.1	Atribución de frecuencias al servicio móvil en las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz

Las Administraciones de los Estados Árabes apoyan la atribución a nivel mundial de frecuencias con carácter primario al servicio móvil de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz para la

implementación de los sistemas de acceso inalámbrico, incluyendo las RLAN, con una nota que limite la utilización conforme a una nueva Resolución que adopte la Conferencia, sujeta a una definición de las RLAN.

artículo 5

MOD	ARB/27A5/1

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL ADD 5.AAA RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D 5.448 5.448A |  |  |
| 5 255- 5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL ADD 5.AAA RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448 5.448A |  |  |
| ... |  |  |
| 5 470-5 650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL ADD 5.AAA Radiolocalización 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 650-5 725 MÓVIL ADD 5.AAA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 |  |  |

ADD	ARB/27A5/2

5.AAA	En las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, la utilización del servicio móvil será conforme a la Resolución [ARB-YYY-1] (CMR-03). Dicha utilización no causará interferencia a otros servicios primarios en estas bandas ni reclamará protección contra ellos.

Motivos:

1	Apoyar la introducción de las RLAN.

2	Una nota que apoye las RLAN haciendo referencia a una Resolución que mantenga el carácter simple y sin ambigüedades del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ADD	ARB/27A5/3

proyecto de resolución [arb-yyy-1] (cmr-03)

Disposición y procedimiento reglamentario para la implementación en los servicios móviles del sistema de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN1

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) tiene una atribución en todo el mundo con carácter primario en la banda 5 150-5 250 MHz, quedando limitada esta atribución a los enlaces de conexión de los sistemas de satélite no geoestacionario del servicio móvil por satélite (SMS) (número 5.447A);

b)	que la banda 5 150-5 250 MHz está también atribuida al servicio móvil con carácter primario en algunos países (número 5.447, CMR-2000), sujeta al acuerdo obtenido según el número 9.21, y que esta atribución ya se ha previsto para las RLAN en Europa, con carácter co-primario;

c)	que las bandas 5 650-5 850 MHz y 5 670-5 850 MHz están también atribuidas al servicio móvil con carácter primario en algunos países (números 5.453, 5.455);

d)	que la Conferencia atribuyó la banda 5 150-5 350 MHz y la banda 5 470-5 725 MHz a los servicios móviles para la implementación del sistema de acceso inalámbrico, incluyendo las RLAN, en todo el mundo;

e)	que las RLAN son una aplicación de servicio móvil y que se utilizarán ampliamente para el equipo informático, portátil y fijo;

f)	que la interferencia procedente de un único dispositivo RLAN que cumpla las restricciones operacionales de la parte dispositiva que figura a continuación no causará por sí misma ningún aumento inadmisible del nivel de ruido en el satélite;

g)	que los receptores de satélite del SMS pueden experimentar un efecto inadmisible debido a la interferencia combinada procedente de estos dispositivos RLAN, especialmente en el caso de un crecimiento prolífico del número de dichos dispositivos RLAN;

h)	que el efecto combinado será debido al despliegue a nivel mundial de dispositivos RLAN y que puede no ser posible distribuir las causas de dicho efecto entre administraciones individuales,

resuelve

que la utilización de las RLAN en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz se ajuste a las condiciones siguientes:

–	en la banda 5 250-5 350 MHz, la utilización de los WAS, incluyendo las RLAN, se limitará a la utilización en interiores con un límite de la p.i.r.e.2 media de 200 mW y un límite de la densidad media de la p.i.r.e. no superior a 10 mW en toda banda de 1 MHz;

–	en la banda 5 470-5 725 MHz, la utilización en interiores y exteriores de los WAS, incluyendo las RLAN, se limitará a un límite de la p.i.r.e. media de 1 W y a un límite de la densidad de la p.i.r.e. media no superior a 50 mW en todo tramo de 1 MHz;

–	en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, los WAS, incluyendo las RLAN, aplicarán el control de potencia del transmisor (TPC) para garantizar un factor de reducción de al menos 3 dB en la potencia media de salida. Si no se aplica el TPC, los límites de potencia indicados anteriormente se reducirán en 3 dB;

–	en las bandas 5 250-5 350 y 5 470-5 725 MHz, los WAS, incluyendo las RLAN, aplicarán técnicas de reducción de la interferencia tales como la de DFS para evitar el funcionamiento co-canal con otros sistemas terrenales, especialmente con los sistemas de radar (véase PDNR UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS]). Los dispositivos se diseñarán también para asegurar una dispersión casi uniforme de la carga de dichos dispositivos a lo largo del espectro disponible, a fin de mejorar la compartición con los servicios de satélite.

Motivos:	La nueva Resolución conducirá a una definición de las RLAN, así como a establecer los criterios técnicos que hagan factible su adopción a fin de asegurar la protección de los servicios fijo y móvil en la nota propuesta.

## 2.2	Atribución en la Región 3 al servicio fijo en la banda 5 250-5 350 MHz

Las Administraciones de los Estados Árabes apoyan una atribución primaria al servicio fijo (FWA) en los países interesados de la Región 3. El método B da una protección mejor al SETS y reduce los casos de interferencia con las RLAN en los países a los que atañe esta atribución.

En el caso de la adopción de los métodos A o B, el Grupo Árabe propone la adopción de una nota a fin de proteger los sistemas actuales y futuros en los países vecinos de la Región 3.

Propuestas

artículo  5

MOD	ARB/27A5/4

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D 5.448 5.448A |  | 5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D ADD 5.BBB 5.448 5.448A |
| 5 255-5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448 5.448A |  | 5 255-5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) ADD 5.BBB 5.448 5.448A |

ADD	ARB/27A5/5

5.BBB	Atribución adicional: en los países siguientes [...], la banda 5 250-5 350 MHz está también atribuida a los servicios fijos con carácter primario. Además, estas utilizaciones no causarán interferencia perjudicial a otros servicios de las Regiones 1 y 2 en esta banda.

Motivos:	Dada la situación de vecindad entre algunas Administraciones de Estados Árabes y las Administraciones de la Región 3, se identifican los nombres de dichas administraciones de la Región 3.

## 2.3	Mejora del servicio de radiolocalización de las gamas de frecuencia 
5 350-5 650 MHz dándole carácter primario

Las Administraciones de los Estados Árabes apoyan la mejora del servicio de radiolocalización de su carácter secundario a primario en la banda 5 350-5 650 MHz. No obstante, se propone la adopción de una nota que asegure la protección del servicio de radionavegación contra el de radiolocalización de la banda 5 350-5 650 MHz.

artículo  5

MOD	ARB/27A5/5A

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 350-5 460 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) 5.448B RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.449 RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.CCC |  |  |
| 5 460-5 470 RADIONAVEGACIÓN 5.449 RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.CCC |  |  |
| 5 470-5 650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.CCC 5.450 5.451 5.452 |  |  |

ADD	ARB/27A5/6

5.CCC	El servicio de radiolocalización que funciona en la banda 5 350-5 650 MHz no causará interferencia perjudicial a los servicios de radionavegación ni reclamará protección contra ellos.

Motivos:

1	Dar una atribución primaria al servicio de radiolocalización, contigua a las de las actuales en 5 250-5 350 MHz y 5 650-5 850 MHz, con anchura de banda suficiente para cumplir los requisitos actuales y futuros de los servicios de radiolocalización.

2	Dar protección a los sistemas actuales y futuros de los servicios de radionavegación en la banda 5 350-5 650 MHz.

SUP	ARB/27A5/7

RESOLUCIÓN  736  (CMR-2000)

Consideración por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente de los aspectos relacionados con nuevas atribuciones a 
los servicios móvil, fijo, de radiolocalización, de exploración de la 
Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) 
en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz

Motivos:	Toda la parte dispositiva de la Resolución 736 (CMR-2000) se cumplirá en la CMR-03.

_______________

1 	Como se definen en la Conferencia.

2 	«Potencia media» significa aquí la p.i.r.e. durante la ráfaga de transmisión que corresponde a la potencia máxima, si se aplica el control de potencia.