ADD	ARB/27A6/3

proyecto de resolución [arb-xxx-2] (cmr-03)

Disposiciones para proteger los enlaces de conexión de los sistemas
de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite
en la banda 5 150-5 250 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) tiene una atribución a escala mundial a título primario en la banda 5 150-5 250 MHz y esta atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (SMS) (número 5.447A);

b)	que la banda 5 150-5 250 MHz también está atribuida al servicio móvil, a título primario, en algunos países (número 5.447, CMR-2000) sujeta al acuerdo obtenido con arreglo al número 9.21 y que ya está previsto que esta atribución sea utilizada por las RLAN en Europa a título igualmente primario;

c)	que está previsto que los dispositivos RLAN se distribuyan sin licencia y cumplan las restricciones indicadas en el resuelve 1;

d)	que la interferencia procedente de un solo dispositivo RLAN que cumpla las restricciones operativas indicadas en el resuelve 1 no causará por sí mismo ningún aumento inaceptable en el nivel de ruido del satélite;

e)	que los receptores de satélite del SMS pueden experimentar efectos inaceptables debido a la interferencia combinada procedente de estos dispositivos RLAN, especialmente en el caso de un excesivo crecimiento en el número de dichos dispositivos;

f)	que el efecto combinado será debido a la instalación a escala mundial de los dispositivos RLAN y puede que no sea posible distinguir la causa del efecto entre las distintas administraciones,

reconociendo

a)	que es necesario tomar las medidas oportunas para evitar que la interferencia combinada procedente de la instalación a escala mundial de las RLAN afecte a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS;

b)	que en la Recomendación UIT-R S.1426	 se ha establecido un nivel de dfp combinada;

c)	que existe un grado de incertidumbre en cuanto al método para medir o calcular el nivel de dfp combinada especificado en la Recomendación UIT-R S.1426,

resuelve

1	que en la banda 5 150-5 250 MHz, la utilización de los WAS, incluidas las RLAN, se realice de conformidad con las siguientes condiciones:

–	que las administraciones aseguren que el valor medio del límite de densidad de p.i.r.e. de las RLAN o cualquier otro dispositivo transmisor de acceso inalámbrico que funcione en la banda 5 150-5 250 MHz no sea superior a 10 mW en cualquier banda de 1 MHz (o de forma equivalente 0,04 mW en cualquier banda de 4 kHz) por transmisor (véanse las Notas 1 y 2);

–	que, además, las administraciones tomen las medidas necesarias para asegurar que las RLAN o los otros transmisores de acceso inalámbrico funcionen en entornos cerrados en la banda 5 150-5 250 MHz;

2	invitar al UIT-R a que continúe sus trabajos sobre los procedimientos técnicos y reglamentarios para estudiar la interferencia combinada causada por un posible crecimiento excesivo del número de dispositivos RLAN.

NOTA 1 – En el Anexo 1 de la Recomendación UIT-R M.1454 aparecen la metodología y los parámetros utilizados en los estudios de compartición.

NOTA 2 – Para portadoras RLAN con anchura de banda inferior a 1 MHz, la densidad de p.i.r.e. no debe rebasar 0,01 µW/Hz en toda la anchura de banda de la portadora.

Motivos:	Las Administraciones Árabes apoyan la introducción de servicios móviles para sistemas de acceso inalámbrico incluidas las RLAN en la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz, teniendo en cuenta la protección de los actuales enlaces de conexión del SMS en esta banda que funcionan en la atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Las Administraciones Árabes consideran que las Comisiones de Estudio del UIT-R deben resolver los siguientes temas:

•	Evaluar la interferencia combinada en los receptores del satélite causada por un cierto número de dispositivos RLAN de baja potencia debido al hecho de que los satélites no geoestacionarios pueden tener zonas de visión amplias y, por consiguiente, grandes zonas de captura de señales interferentes.

•	Determinar el valor en el que se alcanzan los límites de dfp indicados en la Recomendación UIT-R S.1426.

•	Determinar qué acciones deben tomarse cuando se alcanzan los límites/umbrales de dfp.

Por consiguiente, las Administraciones Árabes consideran que la aplicación de los límites operacionales pertinentes de la Recomendación UIT-R M.1454 junto con una nueva Resolución de la CMR-03 que invite a realizar más estudios al respecto supone la solución más adecuada al imponer las necesarias restricciones a las RLAN proporcionando a la vez un mecanismo para continuar los estudios técnicos y reglamentarios que aborden las posibles incompatibilidades resultantes de la interferencia combinada, en un plazo de tiempo adecuado.

El valor medio de la potencia se refiere en este caso a la p.i.r.e. radiada durante la ráfaga de trasmisión en el protocolo de control de potencia que corresponde a la potencia más elevada, si se emplea control de potencia.