| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 7 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| Punto 1.8.1 del orden del día |  |

1.8.1	los resultados de los estudios sobre la frontera entre emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda con el fin de incluirla en el Apéndice 3

# 1	Introducción

El UIT-R ha realizado estudios desde 1997 encaminados a resolver las dificultades para definir la frontera entre emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda. Los resultados de los estudios han demostrado que, en general, la frontera entre dominios fuera de banda y no esenciales se produce cuando la frecuencia está separada de la frecuencia central de la emisión un 250% (2,5 BN) de la anchura de banda necesaria de la propia emisión. Se determinó que, globalmente, la frontera general de 250% de la anchura de banda necesaria de la emisión (2,5 BN) convenía para la aplicación de los límites de las emisiones establecidos en el Apéndice 3 del RR, con fronteras singulares tales como el sistema de multiportadoras y el sistema de banda muy estrecha, según se establece en las Recomendaciones UIT-R SM.1539 y SM.1541, que incluyen también estudios pormenorizados sobre la frontera entre dominios no esenciales y dominios fuera de banda.

La Recomendación UIT-R SM.1539 propone las frecuencias en las que deben aplicarse los límites de las emisiones no esenciales a emisiones no deseadas desde un transmisor.

# 2	Propuestas

2.1	El Grupo Árabe está de acuerdo en modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones con el fin de adoptar y añadir una nueva definición del término "dominio", en el Artículo 1 del RR, en relación con la aplicación de los límites de las emisiones, según se indicó y describió en los estudios y en el Informe de la RPC-02.

artículo 1

ADD	ARB/27A7/1

1.146bis	dominio fuera de banda (de una emisión): Gama de frecuencias, inmediatamente exterior a la anchura de banda necesaria, pero excluyendo el dominio no esencial, en la que predominan generalmente las emisiones fuera de banda.

Las emisiones fuera de banda, definidas en base a su origen, se producen en el dominio fuera de banda y, en menor medida, en el dominio no esencial. Asimismo, las emisiones no esenciales pueden producirse en el dominio fuera de banda y en el dominio no esencial.

ADD	ARB/27A7/2

1.146ter	dominio no esencial (de una emisión): Gama de frecuencias más allá del dominio fuera de banda en la que predominan generalmente las emisiones no esenciales.

Motivos:	Gracias a estas dos nuevas definiciones se podrán identificar las gamas de frecuencias dentro de los límites de emisiones del Apéndice 3 y reconocer las emisiones no deseadas basándose en su separación con respecto a la frecuencia central de la emisión.

2.2	El Grupo Árabe propone modificar el Artículo 1 y el Apéndice 3 proporcionando excepciones específicas de la frontera general 2,5 BN para los sistemas de banda estrecha, sistemas de banda ancha y otros casos específicos en distintas gamas de frecuencias, basándose en las Recomendaciones UIT-R SM.1539 y SM.1541 (Método B).

Motivos:	Fijar límites de potencia obligatorios de las emisiones no esenciales para las excepciones específicas de la frontera general de 250% de la anchura de banda necesaria de la emisión (2,5 BN) en el Apéndice 3 del RR, a fin de eliminar o reducir al mínimo posible la interferencia perjudicial.

_________________