ADD	ARB/27A8/1

projet  de  Résolution  [UWP]  (Cmr-03)

Procédure de consultation en vue d'obtenir la compatibilité pour la protection 
du service de radioastronomie contre les rayonnements 
non désirés des stations spatiales

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés des services actifs peuvent provoquer des brouillages inacceptables au service de radioastronomie;

b)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] contient une analyse de compatibilité entre un service passif et un service actif dans des bandes adjacentes et voisines;

c)	que les émissions hors bande peuvent être limitées dans une certaine mesure lors du processus de conception du satellite au moyen de méthodes de conception minutieuses, mais que des rayonnements non essentiels à bande étroite peuvent être occasionnés par des mécanismes physiques non contrôlables;

d)	que des mécanismes de couplage différents s'appliquent aux émissions brouilleuses issues d'émetteurs à bord de satellites géostationnaires (OSG) ou non géostationnaires (non OSG);

e)	que la consultation entre des administrations peut aboutir à des solutions novatrices propices à une mise en œuvre rapide,

notant

a)	que l'UIT-R a élaboré les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583 qui prévoient toutes deux une méthode fondée sur le concept d'epfd pour les calculs des brouillages occasionnés aux stations du service de radioastronomie par des systèmes non OSG du service de radionavigation par satellite ou du service mobile par satellite dans le premier cas, et du service fixe par satellite dans l'autre cas, et que ces deux résolutions contiennent un modèle de diagramme d'antenne pour les radiotélescopes;

b)	que l'UIT-R a élaboré une Recommandation UIT-R RA.1513 définissant les niveaux acceptables de perte de données pour les observations de radioastronomie, indiquant en particulier que la perte de données causée par un système quelconque devrait être inférieure à 2%;

c)	que le Bureau ne participe pas à la procédure de consultation définie dans la présente Résolution,

reconnaissant

qu'il est nécessaire de garantir un partage équitable des tâches pour pouvoir assurer la compatibilité entre les services actifs et les services passifs,

décide

1	que, lorsqu'elle estime que la conception de ses stations spatiales ne permet pas de satisfaire aux seuils de rayonnements non désirés, tels qu'ils sont donnés dans l'Annexe, au niveau d'une station de radioastronomie, cette administration doit consulter l'administration exploitant la station de radioastronomie afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable;

2	que les stations spatiales à prendre en compte dans l'application du point 1 du décide sont celles pour lesquelles les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus à compter du jour suivant la fin de la CMR-03 et qui sont exploitées dans les services de radiocommunication spatiale auxquels l'Annexe s'applique;

3	que les stations de radioastronomie à prendre en compte dans l'application du point 1 du décide sont celles qui fonctionnent dans les bandes de fréquences où la station spatiale ne peut pas satisfaire aux niveaux des rayonnements non désirés visés au point 1 du décide et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale visée au point 2 du décide;

4	que, dans le cas où les seuils de rayonnements non désirés émis par une station spatiale à laquelle s'applique le point 2 du décide et qui a été mise en service dépassent les seuils établis au point 1 du décide au niveau d'une station de radioastronomie, telle que définie au point 3 du décide, et dans le cas où la procédure de consultation visée au point 1 du décide n'a pas eu besoin d'être appliquée, l'administration notificatrice de la station spatiale doit consulter l'administration exploitant la station de radioastronomie afin de parvenir à des mesures de nature à réduire ces brouillages, en vue d'un règlement satisfaisant du problème, en tenant compte des Recommandations de l'UIT-R pertinentes dont les administrations concernées ont approuvé l'utilisation dans le processus de consultation,

prie instamment les administrations

1	de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les stations spatiales soient conçues de telle sorte qu'elles puissent satisfaire aux seuils de rayonnements non désirés donnés dans l'Annexe au niveau de toute station de radioastronomie;

2	de participer activement à la procédure de consultation visée aux points 1 et 4 du décide,

invite l'UIT-R

à poursuivre ses études concernant la définition d'autres niveaux que ceux déjà contenus dans l'Annexe.

Annexe  Du  projet  de  résolution  [UWP]  (Cmr-03)

Tableau 1

Limites de puissance surfacique des rayonnements non désirés provenant des stations spatiales 
géostationnaires sur le site d'une station de radioastronomie

| Bande du service passif | Bande du service actif | Observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole | Observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole | Observations d'interférométrie à très grande base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz (RAS) | 1 452-1 492 MHz (SRS) (espace vers Terre) | –180 dB(W/m2) dans 27 MHz | –196 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –166 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (MSS) (espace vers Terre) | 180 dB(W/m2) dans 27 MHz | –196 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –166 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
| 1 610,6-1 613,8 MHz (RAS) | 1 559-1 610 MHz (RNSS) (espace vers Terre) | Non communiquées | –194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –166 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
|  | 1 613,8-1 626,5 MHz (MSS) (espace vers Terre) | Non communiquées | –194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –166 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (MSS) (espace vers Terre) | Non communiquées | –194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –166 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
| 2 690-2 700 MHz (RAS) | 2 655-2 690 MHz (SRS, SFS) (espace vers Terre) | –177 dB(W/m2) dans 10 MHz | Non communiquées | –161 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
| 10,6-10,7 GHz (RAS) | 10,7-11,7 GHz (SFS) (espace vers Terre) | Non communiquées | Non communiquées | –145 dB(W/m2) dans toute bande de 50 kHz |
| 22,21-22,5 GHz (RAS) | 21,4-22 GHz (SRS) (espace vers Terre) | Non communiquées | Non communiquées | –128 dB(W/m2) dans toute bande de 250 kHz |
| 42,5-43,5 GHz (RAS) | 40,5-42,5 GHz (SRS, SFS) (espace vers Terre) | –137 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 GHz | –153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz | –116 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz |

Tableau 2

Limites de puissance surfacique des rayonnements non désirés provenant des systèmes à satellites 
non OSG sur le site d'une station de radioastronomie

| Bande du service passif | Bande du service actif | Observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole | Observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole | Observations d'interférométrie à très grande base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz (RAS) | 1 452-1 492 MHz (SRS) (espace vers Terre) | 243 dB(W/m2) dans 27 MHz | –259 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –229 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (MSS) (espace vers Terre) | 243 dB(W/m2) dans 27 MHz | –259 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –229 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
| 1 610,6-1 613,8 MHz (RAS) | 1 559-1 610 MHz (RNSS) (espace vers Terre) | Non communiquées | –258 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –230 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
|  | 1 613,8-1 626,5 MHz (MSS) (espace vers Terre) | Non communiquées | –258 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –230 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (MSS) (espace vers Terre) | Non communiquées | –258 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz | –230 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
| 2 690-2 700 MHz (RAS) | 2 655-2 690 MHz (SRS, SFS) (espace vers Terre) | –246 dB(W/m2) dans 10 MHz | Non communiquées | –230 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz |
| 22,21-22,5 GHz (RAS) | 21,4-22 GHz (SRS) (espace vers Terre) | Non communiquées | Non communiquées | –215 dB(W/m2) dans toute bande de 250 kHz |
| 42,5-43,5 GHz (RAS) | 40,5-42,5 GHz (SRS, SFS) (espace vers Terre) | –230 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 GHz | –246 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz | –209 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz |