ADD	ARB/27A8/1

PROYECTO  DE  ResoluCiÓn  [UWP]  (CMR-03)

Procedimiento de consulta para lograr la compatibilidad de la protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las emisiones no deseadas procedentes de los servicios activos pueden causar interferencia inaceptable en el servicio de radioastronomía;

b)	que en la Recomendación UIT-R SM.[BbB] se incluyen disposiciones para el análisis de la compatibilidad entre un servicio pasivo y un servicio activo en bandas adyacentes y cercanas;

c)	que las emisiones fuera de banda pueden controlarse hasta cierto punto en el proceso de diseño de los satélites, pero que pueden generarse algunas emisiones no esenciales de banda estrecha mediante mecanismos físicos incontrolados;

d)	que en las emisiones interferentes procedentes de transmisiones terrenales de transmisores a bordo de satélites geoestacionarios (OSG) o no geoestacionarios (no OSG) intervienen diversos mecanismos de acoplamiento;

e)	que las consultas entre administraciones pueden dar lugar a soluciones innovadoras que permitan proceder a una rápida implementación,

observando

a)	que el UIT-R ha elaborado las Recomendaciones UIT-R M.1583 y UIT-R S.1586 que ofrecen una metodología basada en el concepto de la dfpe para los cálculos de la interferencia entre estaciones de radioastronomía y sistemas no OSG de los servicios móviles por satélite o de radionavegación por satélite en el primer caso y, de los servicios fijo por satélite en el segundo, y contienen un modelo de diagrama de radiación de la antena del radiotelescopio;

b)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R RA.1513 en la que se dan los niveles aceptables de pérdida de datos en las observaciones de radioastronomía y se indica en particular el porcentaje de pérdida de datos causado por todo sistema que debería ser inferior al 2%;

c)	que la Oficina no participa en el proceso de consulta definido en esta Resolución,

reconociendo

que es menester garantizar que la carga que supone lograr la compatibilidad se reparta equitativamente entre los servicios activos y los pasivos,

resuelve

1	que, si una administración considera que el diseño de su estación espacial no responde a los niveles de umbral aplicables a las emisiones no deseadas que se consignan en el Anexo de una estación del servicio de radioastronomía, dicha administración consultará con las administraciones que exploten esa estación para llegar a una solución mutuamente aceptable;

2	que las estaciones espaciales que habrá que considerar a la hora de aplicar el resuelve 1 serán aquéllas con respecto a las cuales se haya recibido información de publicación anticipada un día después del término de la CMR-03 y que funcionen en los servicios de radiocomunicación espacial a los cuales se aplique el Anexo;

3	que las estaciones de radioastronomía que habrá que tomar en consideración al aplicar el resuelve 1 serán aquellas que funcionen en las bandas de frecuencia en las cuales la estación espacial no pueda satisfacer los niveles de emisión no deseada mencionados en el resuelve 1, que sean visibles desde esta estación espacial y que se hayan notificado antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada relativa a la estación espacial indicada en el resuelve 2;

4	que, cuando los niveles relativos a las emisiones no deseadas de una estación espacial que se haya puesto en servicio sobrepasen los niveles de umbral especificados en el resuelve 1 en una estación de radioastronomía definida en el resuelve 3, y en caso de que no sea necesario aplicar el procedimiento de consulta especificado en el resuelve 1, la administración notificante de dicha estación espacial consultará con la administración que explote la estación de radioastronomía mencionada, con el fin de adoptar medidas para lograr la compatibilidad y así llegar a una solución mutuamente aceptable, teniendo en cuenta las correspondientes Recomendaciones del UIT-R que las administraciones interesadas hayan acordado utilizar en este proceso de consulta,

insta a las administraciones

1	a que, siempre que sea viable diseñen las estaciones espaciales para hacer que éstas respondan a los niveles de emisión no deseada indicados en el Anexo en cualquier estación de radioastronomía;

2	a participar activamente en la consulta señalada en los resuelve 1 y 4,

invita al UIT-R

a proseguir sus estudios para seguir desarrollando el concepto de nivel de umbral más allá de su definición en el Anexo.

anexo al proyecto de resolución [uwp] (cmr-03)

cuadro 1

Límites de la dfp causada por las emisiones no deseadas de estaciones espaciales geoestacionarias 
en las estaciones de radioastronomía

| Banda de servicios pasivos | Banda de servicios activos | Observaciones del continuum con una sola parábola | Observaciones de rayas espectrales con una sola parábola | Observaciones VLBI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz (SRA) | 1 452-1 492 MHz (SRS) (espacio-Tierra) | 180 dB(W/m2) en 27 MHz | –196 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | 180 dB(W/m2) en 27 MHz | –196 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 1 610,6-1 613,8 MHz (RAS) | 1 559-1 610 MHz (SRNS) (espacio-Tierra) | No disponible | –194 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 613,8-1 626,5 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –194 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –194 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 2 690-2 700 MHz (SRA) | 2 655-2 690 MHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –177 dB(W/m2) en 10 MHz | No disponible | –161 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 10,6-10,7 GHz (SRA) | 10,7-11,7 GHz (SFS) (espacio-Tierra) | No disponible | No disponible | –145 dB(W/m2) en cualquier banda de 50 kHz |
| 22,21-22,5 GHz (SRA) | 21,4-22 GHz (SRS) (espacio-Tierra) | No disponible | No disponible | –128 dB(W/m2) en cualquier banda de 250 kHz |
| 42,5-43,5 GHz (SRA) | 40,5-42,5 GHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –137 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 GHz | –153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz | –116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz |

cuadro 2

Límites de la dfpe causada por las emisiones no deseadas de sistemas de satélites no geoestacionarios 
en las estaciones de radioastronomía

| Banda de servicios pasivos | Banda de servicios activos | Observaciones del continuum con una sola parábola | Observaciones de rayas espectrales con una sola parábola | Observaciones VLBI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz (SRA) | 1 452-1 492 MHz (SRS) (espacio-Tierra) | 243 dB(W/m2) en 27 MHz | –259 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –229 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | 243 dB(W/m2) en 27 MHz | –259 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –229 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 1 610,6-1 613,8 MHz (SRA) | 1 559-1 610 MHz (SRNS) (espacio-Tierra) | No disponible | –258 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 613,8-1 626,5 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –258 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –258 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 2 690-2 700 MHz (SRA) | 2 655-2 690 MHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –246 dB(W/m2) en 10 MHz | No disponible | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 22,21-22,5 GHz (SRA) | 21,4-22 GHz (SRS) (espacio-Tierra) | No disponible | No disponible | -215 dB(W/m2) en cualquier banda de 250 kHz |
| 42,5-43,5 GHz (SRA) | 40,5-42,5 GHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –230 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 GHz. | –246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz. | -209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz |