MOD	RUS/30/5

TABLEAU  10

Distances de coordination prédéterminées

| Motifs: Afin d'assurer une protection suffisante aux services existants, il est proposé de fixer à 400 km la distance de coordination prédéterminée figurant dans l'Appendice 7 du Règlement des radiocommunications, sur la base d'un scénario de partage faisant intervenir des systèmes du service mobile aéronautique. Situation de partage de fréquences |  | Distance de coordination (dans les situations de partage concernant des services ayant des attributions avec égalité des droits) (km) |
| --- | --- | --- |
| Type de station terrienne | Type de station de Terre |  |
| Stations au sol dans les bandes au-dessous de 1 GHz pour lesquelles le numéro 9.11A s'applique. Stations mobiles au sol dans les bandes situées entre 1-3 GHz pour lesquelles le numéro 9.11A s'applique | Mobile (aéronef) | 500 |
| Stations terriennes des services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande 258-261 MHz | Mobile (aéronef) | 400 |
| Aéronef (mobile) (toutes les bandes) | Station au sol | 500 |
| ... |  |  |