ADD	IRN/32/18

pROYECTO DE Resolución [AMSS] (CMR-03)

Utilización del servicio móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) 
en la banda 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 14-14,5 GHz fue atribuida al servicio móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) a título secundario antes de la CMR-97;

b)	que los servicios que también tienen atribuciones en la banda 14-14,5 GHz, fijo por satélite (Tierra-espacio), radionavegación, fijo y móvil, tienen que ser protegidos de acuerdo con la categoría de su atribución;

c)	que hay una demanda de utilización a bordo de las aeronaves de las capacidades del servicio móvil aeronáutico por satélite para proporcionar funciones de comunicación bidireccional y de transmisión de datos;

d)	que los estudios realizados por el UIT-R contenidos en la Recomendación UIT-R M.[AMSS] indican que es factible el uso de la banda por el SMAS;

e)	que esta Conferencia ha ampliado la atribución en la banda 14-14,5 GHz para incluir los servicios móviles aeronáuticos por satélite,

reconociendo

que de acuerdo con los procedimientos vigentes para la notificación, la clase de estación y la categoría de la atribución de la estación terrena de aeronave (AES) del SMAS tiene que concordar con las de la asignación al SFS en el cual funciona o se proyecta que funcionará la estación terrena de aeronave,

resuelve

1	que para utilizar un transpondedor del servicio fijo por satélite con atribución a título primario como un transpondedor del SMAS a título secundario junto con una estación terrena de aeronave a bordo de una aeronave a título secundario en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz:

1.1	la clase de estación y la categoría de atribución de esa asignación del SFS sean modificadas del SFS al SMAS y de primaria a secundaria, respectivamente, en relación con su utilización por el SMAS para concordar la clase de estación y la categoría de atribución del transpondedor del SFS y de la estación terrena de aeronave;

1.2	al recibir la primera notificación de una administración responsable de un sistema del SMAS, las características de la asignación al SFS mencionadas en el resuelve 1.1 anterior se publiquen en la IFIC de la BR, junto con las características de la estación terrena de aeronave mencionada en el mismo resuelve;

2	que las características de cualquier estación terrena del SMAS publicadas de acuerdo con el resuelve 1.2 anterior permanezcan dentro de la cubierta de características de las estaciones terrenas publicadas por la BR en la Sección Especial pertenecientes al sistema de red específico o típico del SFS;

3	que cuando no se cumplan las condiciones prescritas en el resuelve 2, se apliquen los procedimientos pertinentes de los Artículos 9 y 11 del RR junto con sus Reglas de Procedimiento apropiadas,

resuelve además

que la acción mencionada en los resuelves 1, 1.1, 1.2 y 2 anteriores preserve la categoría y los derechos previamente atribuidos a la asignación del SFS (con respecto a su categoría de atribución, clase de estación y acuerdo de coordinación obtenido según las disposiciones aplicables del RR), mientras se respeten plenamente los acuerdos de coordinación junto con los términos y condiciones asociados.

Motivos:	Esto permitirá concordar la clase de estación y categoría de servicio con las de la estación espacial del SFS y facilitará así la notificación y procesamiento de la estación terrena aeronáutica en la UIT.