NOC	IRN/32/42

L'Administration de l'Iran propose de n'apporter aucune modification (NOC) à l'Article 5 du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne les bandes de fréquences examinées au titre de ce point de l'ordre du jour.

Motifs:	Les études de l'UIT-R font apparaître que toute solution nécessitant un partage du spectre entre le service d'amateur et le service de radiodiffusion n'est pas souhaitable, étant donné que l'expérience a montré qu'une telle solution est inacceptable à long terme. Par ailleurs, la totalité des 300 kHz est nécessaire en Région 2 pour le service d'amateur.

Point 1.24 de l'ordre du jour

1.24	examiner l'utilisation de la bande 13,75-14 GHz conformément à la Résolution 733 (CMR-2000), en vue de traiter des conditions de partage

Introduction

En application de la Résolution 733 (CMR-2000), l'Administration de la République islamique d'Iran invite la CMR-03 à adopter les modifications ci-dessous à apporter au Règlement des radiocommunications au titre du point 1.24 de l'ordre du jour, les principaux éléments sont les suivants:

–	Taille minimale des antennes du SFS: 1,2 m.

–	Aucune modification du numéro 5.502 pour des antennes du SFS dont le diamètre est supérieur ou égal à 4,5 m.

–	Limites de densité de p.i.r.e. hors axe pour limiter les brouillages causés aux radars aéroportés; elles sont fondées sur un resserrement de 4 dB des niveaux définis dans la Recommandation UIT-R S.728-1 et d'applications contraignantes dans le Règlement des radiocommunications. Les stations terriennes utilisant une commande de puissance sur la liaison montante peuvent dépasser ces limites pendant la pluie d'un niveau correspondant à l'évanouissement dû à la pluie.

–	Une limite de puissance surfacique pour une seule source de brouillage pour les antennes de moins de 4,5 m de diamètre (contraignante dans le Règlement des radiocommunications mais ne faisant pas l'objet d'une vérification de conformité par le BR):

–	pour les radars maritimes, puissance surfacique de à ne pas dépasser pendant 1,0% du temps produite à 36 m au-dessus du niveau de la mer à la [ligne de base normale/ligne de base de l'Etat telle que définie dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982 ou à un point spécifié par l'Etat côtier].

–	Assouplissement de 6 dB de la limite de p.i.r.e., dont on a établi une moyenne pendant 1 s, applicable aux émissions de radiolocalisation à des angles d'élévation inférieurs à 2°.

–	Application des dispositions réglementaires en vigueur, c'est-à-dire les numéros 9.17 et 9.18, selon le cas, pour assurer la protection des radars du service mobile terrestre vis-à-vis des services de Terre et vice versa.

–	Le service de recherche spatiale bénéficie toujours de la protection spécifiée vis-à-vis des stations terriennes du SFS et la largeur de bande protégée de ce service est étendue à 10 MHz.

Cette méthode présenterait les avantages suivants:

–	Le développement du SFS ne serait plus limité puisque ce service n'aurait plus à utiliser uniquement d'antennes de station terrienne de plus de 4,5 m de diamètre. La limite actuelle serait assouplie et ramenée à 1,2 m. Elle serait assortie d'autres limites pour assurer la protection du service de radiolocalisation, ce qui ménagerait une plus grande souplesse.

–	En autorisant une exploitation plus souple des stations terriennes du SFS dans la bande, le décalage entre la capacité des liaisons montantes et celle des liaisons descendantes du SFS dans la bande Ku est moins important.

–	Une protection quantifiée vis-à-vis de chaque station terrienne individuelle du SFS dans la nouvelle gamme de valeurs des diamètres est octroyée aux systèmes de radiolocalisation.

–	Assouplissement des contraintes applicables aux émissions de radiolocalisation.

–	Plus grande largeur de bande protégée pour le service de recherche spatiale.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences