MOD	KEN/33/10

5.512	Atribución adicional:  en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Camerún, Congo, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Jordania, Kenya, Kuwait, Libia, Malasia, Marruecos, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Eslovenia, Somalia, Sudán, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Yemen y Yugoslavia, la banda 15,7-17,3 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.     (CMR-03)

1.8	examinar los asuntos relativos a las emisiones no deseadas:

1.8.1	los resultados de los estudios sobre la frontera entre emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda con el fin de incluirla en el Apéndice 3

Temas

¿Más allá de qué separación mínima con respecto a la frecuencia central de una emisión deben estar todas las emisiones no deseadas sujetas a los límites de emisión del Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones? ¿Cómo debe incorporarse este límite al Reglamento de Radiocomunicaciones?

Postura de Kenya

Kenya apoya la adopción de las definiciones de los dominios fuera de banda y no esencial en el Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones ya que son necesarias para eliminar las contradicciones en la terminología empleada para describir los límites de emisiones no deseadas.

Con respecto a la especificación de los límites en el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, Kenya también apoya la incorporación por referencia al RR (Método B) de las Recomendaciones UIT-R SM.1539 y UIT-R SM.1541 ya que con ello se concederá la categoría reglamentaria necesaria con una mínima revisión de dicho Apéndice 3. También proporcionará la flexibilidad precisa para modificar las Recomendaciones en vez del Reglamento de Radiocomunicaciones, si ello fuese necesario en el futuro.

1.8.2	los resultados de los estudios y proponer disposiciones reglamentarias para la protección de los servicios pasivos contra emisiones no deseadas, en particular contra las transmisiones de los servicios espaciales, en respuesta a los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66 (Rev.CMR-2000)

Temas

Desarrollo de métodos prácticos para la protección de los servicios pasivos contra las emisiones no deseadas, teniendo en cuenta las repercusiones sobre los servicios activos.

Postura de Kenya

Kenya apoya el Método A que solicita la inclusión de las disposiciones necesarias en el Reglamento de Radiocomunicaciones para la protección del SETS (pasivo) y del servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas de los servicios activos. Para el SETS (pasivo), la incorporación de límites en el Reglamento de Radiocomunicaciones debería basarse en los resultados del estudio realizado banda por banda (proyecto de nueva Recomendación UIT-R SM.[BbB]) en algunas bandas de frecuencias atribuidas al servicio.

Para la aplicación del Método A anterior, Kenya prefiere la Opción A3 que supone la incorporación en el Reglamento de Radiocomunicaciones de los resultados de los estudios banda por banda en las bandas de frecuencias atribuidas al SETS (pasivo) y al servicio de radioastronomía, según el caso.

1.12	examinar las atribuciones a los servicios de investigación espacial y las cuestiones conexas de conformidad con la Resolución 723 (Rev.CMR-2000) y examinar todas las atribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite y al servicio de investigación espacial entre 35 GHz y 38 GHz, teniendo en cuenta la Resolución 730 (CMR-2000)

Temas

a)	Resolución 723 (Rev.CMR-2000), resuelve 1 “provisión de hasta 3 MHz de espectro para enlaces de telemando de los servicios de operaciones espaciales y de investigación espacial en la gama de frecuencias comprendida entre 100 MHz y 1 GHz”

b)	Resolución 723 (Rev.CMR-2000), resuelve 2 “inclusión de la actual atribución a título primario al servicio de investigación espacial en la banda 7 145-7 235 MHz en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de conformidad con el número 5.460”

c)	Resolución 723 (Rev.CMR-2000), resuelve 3 “revisión de las atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) y al servicio entre satélites, teniendo en cuenta la coexistencia de estos dos servicios en la banda de frecuencias 32-32,3 GHz con el fin de facilitar el funcionamiento satisfactorio de estos servicios”

d)	Resolución 723 (Rev.CMR-2000), resuelve 4 “revisión de las atribuciones actuales a los servicios científicos espaciales en las bandas próximas a 15 GHz y 26 GHz con el fin de introducir aplicaciones de investigación espacial espacio-Tierra de banda ancha”

resuelve 1

Recientemente se han llevado a cabo estudios de compartición y se ha observado que es posible identificar 3 MHz dentro de la banda 257-262 MHz.

Sin embargo, la banda 243,05-290 MHz se utiliza para los enlaces fijos en telefonía en Kenya.

Propuesta