MOD	B/35/15

CUADRO  21-4     (CMR-2000)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (números 5.453 y 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra), órbita de los satélites geoestacionarios Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Móvil por satélite Investigación espacial | –147 | –147 + 1,75( – 5) | –112 | 1 MHz |
| 3 700-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra), órbita de los satélites no geoestacionarios) | –147 | –147 + 1,15(δ – 5) | –124 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motivos:	Como no hay una definición especial de los satélites HEO que refleje sus características particulares, el SF en la banda 3,7-4,2 GHz debe protegerse mediante la adopción de límites adecuados de la dfp producida por todos los tipos de satélites no OSG, incluyendo los situados en órbitas muy elípticas. Estos niveles de la dfp deben limitarse principalmente para los ángulos más pequeños de llegada, a fin de evitar situaciones en las que las órbitas muy elípticas puedan aparecer repetidamente en los haces principales de las antenas del SF con duraciones significativas. Los límites propuestos se identifican como Máscara C en el Informe de la RPC-02.