ADD	F/36/1

1.x	examiner l'expérience pratique en matière de protection des services de radiorepérage dans la bande des 5 GHz vis-à-vis des systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, et prendre les mesures appropriées.

Contexte/Justification:

Le point 1.5 de l'ordre du jour de la CMR-03 traite, entre autres, d'une attribution au service mobile dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour la mise en œuvre de systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, conformément à la Résolution 736 (CMR-2000).

Comme les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz sont attribuées au service de radiorepérage (radiolocalisation et radionavigation maritime), des études ont été conduites à l'UIT-R sur le partage de ces bandes entre les systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, et les radars.

Ainsi que l'indique le Rapport final de la RPC à la CMR-03, des techniques de réduction de brouillage, comme la Sélection Dynamique de Fréquence (DFS), doivent être mises en œuvre dans les systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, pour permettre le partage de ces bandes entre ces systèmes et les radars. La nouvelle Recommandation UIT-R M.[8A-9B/RLAN-DFS [Doc. 8/152]] décrit cette technique de réduction de brouillage et fournit, à son Annexe 1, les exigences en terme de détection, d'opération et de réponse, qui devraient être satisfaites pour assurer la protection des systèmes du service de radiorepérage.

La détermination de ces exigences s'est faite sur la base de nombreuses études théoriques.

On s'attend à ce que la CMR-03 décide d'inclure ces exigences dans le Règlement des Radiocommunications sur une base obligatoire.

Des études supplémentaires, tenant compte d'essais et de l'expérience pratique, sont prévues à l'UIT-R, lors de la prochaine période d'études (2003-2007) et devraient permettre de confirmer si les valeurs des exigences indiquées dans la Recommandation UIT-R M.[8A-9B/RLAN-DFS [Doc. 8/152]] sont pertinentes.

Au cas où ces études concluraient qu'il est nécessaire, pour assurer une protection adéquate du service de radiorepérage, de modifier les exigences obligatoires incluses dans le Règlement des radiocommunications, la CMR-07 devrait également examiner cette question.