| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 37-S |
|  |  |  | 28 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Estados Unidos de América |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.8.2 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.8.2	examinar ... los resultados de los estudios y proponer disposiciones reglamentarias para la protección de los servicios pasivos contra emisiones no deseadas, en particular contra las transmisiones de los servicios espaciales, en respuesta a los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66 (Rev.CMR-2000)

Antecedentes

Tras la finalización de una Recomendación general por el Grupo de Tareas Especiales 1/5 sobre la protección de los servicios pasivos contra emisiones no deseadas, la Comisión de Estudio 1 encargó al Grupo de Tareas Especiales 1/7 que estudiara la protección de la radioastronomía y la teledetección por satélite, banda por banda, utilizando una lista de bandas de frecuencia preparadas por el Grupo de Tareas Especiales 1/5. El Grupo de Tareas Especiales 1/7 elaboró una metodología para los estudios banda por banda, y examinó pares de bandas de servicios activos y pasivos que, según se estimó, probablemente necesitarían medidas de reglamentación. Las cuestiones de la protección de la radioastronomía y la teledetección se consideraron por separado, debido a las diferencias en los criterios de protección, las características operacionales y las probables soluciones de mitigación de interferencias.

Los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66 encargan al UIT-R que:

5	que estudie las bandas de frecuencias y los casos en los cuales, por razones técnicas u operacionales, se pueden necesitar límites más estrictos para las emisiones no esenciales que los límites generales consignados en el Apéndice 3, para proteger a los servicios de seguridad y los servicios pasivos tales como el de radioastronomía, y las consecuencias de la aplicación o falta de aplicación de esos límites sobre todos los servicios interesados;

6	que estudie las bandas de frecuencias y los casos en los cuales, por razones técnicas u operacionales, se pueden necesitar límites de las emisiones fuera de banda para proteger a los servicios de seguridad y los servicios pasivos tales como el de radioastronomía, y el impacto de la aplicación o falta de aplicación de esos límites sobre todos los servicios interesados;

Los recomienda 5 y 6 exigen que en los estudios de la protección de servicios pasivos se considere el impacto de la aplicación de los límites sobre todos los servicios interesados. Eso significa que las soluciones para la protección de los servicios pasivos en virtud de este punto del orden del día deben ser aceptables para los intereses de los servicios activos y pasivos que intervienen.

El Grupo de Tareas Especiales 1/7 completó su labor, y documentó sus estudios en un proyecto de nueva Recomendación UIT-R SM.[Band-by-Band], Compatibility Analysis Between a Passive Service and an Active Service Allocated in Adjacent and Nearby Bands (análisis de compatibilidad entre un servicio pasivo y un servicio activo atribuido en bandas adyacentes y próximas), que fue sometido a aprobación de la Asamblea de Radiocomunicaciones. El proyecto de nueva Recomendación identifica límites a las emisiones que podrían aplicarse en los sistemas del servicio fijo en las bandas 31-31,3 GHz y 51,4-52,6 GHz para proteger los sistemas de teledetección en las bandas adyacentes. También ofrece criterios de protección para los servicios pasivos en muchas otras bandas de frecuencias. La Comisión de Estudio 1 asignará la responsabilidad del mantenimiento de la Recomendación a uno de sus Grupos de Trabajo.

La Sección 6.1.2.3 del Informe de la RPC a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 presenta varias maneras de abordar el punto 1.8.2 del orden del día. Una propuesta sería incorporar criterios de protección al servicio pasivo como límites de emisiones en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Sin embargo, como el impacto de estos límites en los servicios activos no se ha examinado plenamente, este enfoque sería incompatible con los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66, y los límites podrían tener efectos perjudiciales, previstos o imprevistos, en los servicios activos.

Una segunda propuesta sería incorporar los resultados de los estudios realizados banda por banda como límites de emisiones en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Los estudios proponen soluciones para la protección del servicio pasivo de las emisiones indeseadas del servicio fijo cerca de 30 GHz y 50 GHz, si bien no se ha considerado plenamente el impacto en el servicio fijo. El análisis de otras bandas de frecuencia se encuentra en su etapa preliminar.

Las consultas entre las administraciones cada vez que las emisiones indeseadas del servicio activo superan un umbral es un tercer elemento de los métodos indicados en el texto de la RPC. Sin embargo, las consultas a lo sumo redundarían sólo en provecho del servicio de radioastronomía, e impondrían una carga significativa en las administraciones.

La Recomendación UIT-R SM.[BbB] en su forma actual representa un importante primer paso en el suministro de protección a los servicios. En la medida en que la Comisión de Estudio 1 continúa trabajando en estos estudios, ha de dispensar protección a los servicios pasivos en bandas de frecuencia adicionales.

Debido a las presiones por limitar el volumen de los órdenes del día de la CMR, y la gran dificultad para llegar a un acuerdo sobre soluciones generales de reglamentación para la protección del servicio pasivo, en los órdenes del día de las futuras conferencias no deberá incluirse el examen de estos estudios.

Propuesta

Los Estados Unidos proponen que no se introduzca ningún cambio en el Reglamento de Radiocomunicaciones en el marco de este punto del orden del día, con excepción del siguiente.

SUP	USA/37/1

RECOMENDACIÓN  66  (Rev.CMR-2000)

Estudios de los niveles máximos permitidos de 
las emisiones no deseadas

Motivos:	Los estudios iniciales a los que hacen referencia los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66 (Rev.CMR-2000) han quedado documentados en un proyecto de nueva Recomendación. La Comisión de Estudio 1 asignará la responsabilidad del mantenimiento de la Recomendación a uno de sus Grupos de Trabajo.

_______________