ADD	USA/38/6

5.MSSDN	Attribution additionnelle: la bande 1 430-1 432 MHz est également attribuée à titre primaire au service mobile par satellite (espace vers Terre), cette attribution étant limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite dont les liaisons de service fonctionnent au-dessous de 1 GHz. Afin que soit assurée la protection du service de radioastronomie dans la bande 1 400-1 427 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée par l'ensemble des stations spatiales dans la bande 1 400-1 427 MHz ne doit pas dépasser le niveau de –180 dB(W/m2) dans une bande de 27 MHz et le niveau de –196 dB(W/m2) dans une largeur quelconque de 20 kHz de la bande 1 400-1 427 MHz, sur le site d'une station de radioastronomie quelconque, pendant plus de 2% du temps.

Motifs:	Ménager des attributions additionnelles pour les liaisons de connexion du SMS non OSG (espace vers Terre) à l'appui des attributions existantes du SMS non OSG au-dessous de 1 GHz, et protéger le service de radioastronomie dans la bande 1 400-1 427 MHz.