MOD	CME/42/5

5.328A	Atribución adicional: la banda 1 164-1 215 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) a título primario. En esta banda, las estaciones del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) en la banda 1 164-1 215 MHz funcionarán conforme a las disposiciones de la Resolución [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) y no reclamarán protección con relación a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica. No se aplica el número 5.43A. La utilización de la banda 1 164-1 215 MHz por el servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) está sujeta a la aplicación de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13. Se aplican las disposiciones del número 21.18 (CMR-2003).      (CMR-03)

ARTÍCULO 21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de 
frecuencias por encima de 1 GHz