| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 46-S |
|  |  |  | 6 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Francia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.11 del orden del día - smas en la banda 14-14,5 GHz |  |

Introducción

El punto 1.11 del orden del día solicita a la Conferencia considerar la extensión posible de la atribución al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) a título secundario en la banda 14-14,5 GHz para permitir la operación del servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS).

Europa ya sometió una Propuesta Común Europea (ECP) que apoya la extensión de la atribución al SMS en el sentido ascendente a título secundario en la banda 14-14,5 GHz para el servicio móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) a condición de que los límites técnicos y operacionales especificados en el PNR UIT-R M.[SMAS] se apliquen al SMAS para proporcionar la protección adecuada a los servicios terrestres, espaciales y al servicio de radioastronomía en la banda contra las interferencias perjudiciales causadas por las estaciones que funcionan en el servicio móvil aeronáutico por satélite.

Europa reconoce que algunas administraciones europeas explotan sistemas del SF o de radioastronomía, en la banda de 14,25-14,5 GHz, y por consecuencia, la ECP acepta que algunas de estas administraciones propongan, a nivel nacional, a la CMR-03, notas a pie de página de cada país, que especificarían la protección necesaria en el RR, como se describe detalladamente en el PNR UIT-R M.[SMAS], para imponer restricciones técnicas y operacionales a las estaciones del SMAS que podrían impactar sobre las estaciones que funcionan en su territorio.

Francia, Italia y Reino Unido utilizan redes del servicio fijo en la banda 14,25-14,5 GHz y realizan medidas de radioastronomía en la banda 14,47-14,5 GHz y son de la opinión que es necesario especificar provisiones en el RR para asegurar la protección de estos servicios.

Sobre esta base, Francia, Italia y Reino Unido proponen, como complemento a la ECP, dos notas a pie de página del país que se refieren a las disposiciones del PNR UIT-R M.[SMAS] relacionadas con el servicio fijo y la radioastronomía, dejando claro que estas disposiciones, principalmente los límites de la densidad de flujo de potencia, solo se aplican en el territorio de las administraciones que despliegan, o propronen desplegar, estaciones del SF o de la RAS en la gama de frecuencia de 14,25-14,5 GHz.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de Frecuencias

MOD	F/I/G/46/1

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA Investigación espacial 5.505 |  |  |

Motivos:	La protección de la RAS en la banda 14,47-14,5 GHz según el [proyecto de nueva] Recomendación UIT-R M.[SMAS], especifica, entre otros, los límites de emisión fuera de banda que se aplican a todas las estaciones del SMAS en la banda 14-14,5 GHz. La nota a pie de página 5.BBB no se refiere a esta banda puesto que no hay atribución al SF en Francia, Italia y Reino Unido en la banda 14-14,25 GHz.

MOD	F/I/G/46/2

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA, ADD 5.BBB Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA, ADD 5.BBB Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radioastronomía 5.149 |  |  |

Motivos:	La protección de la RAS en la banda 14,47-14,5 GHz según el [proyecto de nueva] Recomendación ITU-R M.[SMAS], especifica, entre otros, los límites de emisión fuera de banda que se aplican a todas las estaciones del SMAS en la banda 14-14,5 GHz. La nota a pie de página 5.BBB se refiere a estas bandas puesto que se utiliza el SF en Francia, Italia y Reino Unido en la banda 14,25-14,5 GHz.

ADD	F/I/G/46/3

5.AAA	Las estaciones terrenas de aeronave que funcionan en el servicio móvil aeronáutico por satélite en la banda 14-14,5 GHz se conformarán con las disposiciones del Anexo 1, Sección C del [proyecto de nueva] Recomendación UIT-R M.[SMAS], con respecto a cualquier estación de radioastronomía que realiza observaciones en la banda 14,47-14,5 GHz y que está situada en el territorio de Francia, Italia y Reino Unido.

Motivos:	 En conformidad con los resultados de las discusiones en el UIT-R y con el intento del Anexo 1, Sección C del PNR UIT-R M.[SMAS].

ADD	F/I/G/46/4

5.BBB	En la banda 14,25-14,5 GHz el flujo de densidad de potencia producido en el territorio de Francia, Italia y Reino Unido por alguna estación terrena de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por satélite no excederán los límites del flujo de densidad de potencia dados en el Anexo 1, Sección B [proyecto de nueva] Recomendación UIT-R M.[SMAS] a menos que sea convenido de otra manera por la(s) administración(es) afectada(s).

Motivos:	Los límites de densidad de flujo de potencia en el Anexo 1, Sección B del PNR UIT-R M.[SMAS] solo se aplican a las emisiones en banda del servicio fijo. Esta nota a pie de página se limita a la banda 14,25-14,5 GHz puesto que no hay atribución al SF en Francia, Italia y Reino Unido en la banda 14-14,25 GHz.

_________________