MOD	J/58A12/2

5.393	Attribution additionnelle:  aux Etats-Unis, en Inde et au Mexique, la bande 2 310-2 360 MHz  et au Japon la bande 2 335-2 360 MHz, sont de plus, attribuées au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore de Terre complémentaire

à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92) à l'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne la limitation imposée aux systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs.     (CMR-03)

Motifs:	Pour le Japon les procédures réglementaires spécifiques et uniques qui sont associées à l'attribution additionnelle prévue dans le renvoi 5.418 dans la bande des 2,6 GHz imposent des contraintes à la planification et à la mise en oeuvre du SRS (sonore) dans cette bande. Compte tenu de l'attribution actuelle faite au SRS (sonore) dans le cadre du renvoi 5.393, la présente proposition donne au Japon un moyen de s'affranchir des contraintes imposées dans le renvoi 5.418 et contribue à une utilisation efficace et efficiente du spectre. Le Japon prévoit qu'il aura besoin de bandes de fréquences additionnelles pour faire face à la demande croissante liée à un système futur du SRS (sonore). La présente proposition permettra à ce futur système du SRS (sonore) d'utiliser, au 
Japon, 25 MHz supplémentaires de spectre dans la bande 2 335-2 360 MHz.