| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 4 al Documento 58-S |
|  |  |  | 13 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Japón |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.26 del orden del día |  |

1.26	examinar las disposiciones con arreglo a las cuales las estaciones terrenas a bordo de barcos podrían funcionar en redes del servicio fijo por satélite, teniendo en cuenta los estudios del UIT-R realizados en respuesta a la Resolución 82 (CMR-2000)

# 1	Introducción

Japón estima que la introducción de las ESV es apropiada sobre la base de los resultados de los estudios del UIT-R. Ahora bien, resulta importante proteger adecuadamente los servicios terrenales sin imponer restricciones indebidas a las ESV para mejorar la eficiencia de los servicios de telecomunicaciones y aumentar su utilidad.

Según los principios generales enunciados supra, Japón apoya en general las propuestas comunes de la APT sobre este punto del orden del día con el siguiente comentario.

# 2	Comentario adicional a la propuesta común de la APT

ADD	J/58A4/1

ANEXO  2  AL  PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [ESV-APT]  (CMR-03)

Limitaciones técnicas aplicables a las ESV que transmiten en las 
bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14,0-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ESV | 2,4 m | 0,75 m |
| Precisión de seguimiento de la antena ESV | máxima de 0,2 de cresta | máxima de 0,2 de cresta |
| Máxima densidad espectral de p.i.r.e. de la ESV en la dirección del horizonte | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| p.i.r.e. total de ESV por barco hacia el horizonte | 20,8 dBW | 16,3 dBW |

Motivos: Los criterios de interferencia que causan las ESV a los servicios terrenales utilizados como hipótesis en los estudios del UIT-R se definen como una combinación de potencia y porcentaje de tiempo.

En lo que respecta a la potencia de interferencia, «Diámetro mínimo de la antena de ESV» no afecta a la potencia de interferencia definitivamente, y el factor dominante de la potencia de interferencia causada a los servicios terrenales por las ESV interferentes es «p.i.r.e. total de ESV por barco hacia el horizonte», que ya está incluido en las propuestas comunes de la APT.

Japón reconoce que la periodicidad del evento de interferencia (porcentaje de tiempo) depende del número de ESV. Ahora bien, en lo que respecta a la relación de número de ESV y tamaño de antena ESV, basándonos en nuestra experiencia con el montaje de la antena en el barco, Japón estima que el factor dominante del número de ESV no es «Tamaño de la antena ESV» sino «la especificación del equipo de seguimiento de la antena, compuesto por el mecanismo de puntería y los motores de funcionamiento». Además, Japón considera que, puesto que los tamaños de antena ESV inferiores necesitan una G/T de satélite superior (dB(K–1)) y p.i.r.e. de satélite (dBW), el número de ESV equipadas con antenas de menor tamaño y sus zonas de explotación será limitado.

Por consiguiente, «Diámetro mínimo de la antena de ESV» en la banda 14,0-14,5 GHz se puede relajar, de 1,2 m a 0,75 m, sin causar ninguna carga adicional a los servicios terrenales, a fin de mejorar la eficiencia de los servicios de telecomunicación y aumentar su utilidad y fomentar la extensión de los beneficios y el uso de las telecomunicaciones.

______________