| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 5 al Documento 58-S |
|  |  |  | 13 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Japón |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.29 del orden del día |  |

1.29	examinar los resultados de los estudios indicados en las Resoluciones 136 (CMR-2000) y 78 (CMR-2000) a propósito de la compartición entre sistemas no OSG y sistemas OSG

# 1	Introducción

En el Artículo 22, la CMR-2000 adoptó los límites operacionales para una sola fuente de interferencia (véanse los Cuadros 22-4A a 22-4C) y los límites operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia (véase el Cuadro 22-4A1) y dispuso que fuesen aplicables a los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) con satélites no geoestacionarios (no OSG) en ciertas partes de las gamas de frecuencias 10,7-12,75 y 17,8-20,2 GHz.

En la Resolución 78 (CMR-2000) se invita al UIT-R a que, teniendo en cuenta las directrices del Anexo 1 de dicha Resolución, efectúe con carácter urgente y complete a tiempo para su consideración por la CMR-03 los estudios reglamentarios adecuados a fin de elaborar procedimientos, no limitados a la modificación del Artículo 15, para aplicarlos en los casos en que en una estación terrena operacional se rebasan los límites de potencia anteriormente mencionados.

# 2	Propuestas

ARTÍCULO  22

Servicios espaciales1

Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

MOD	J/58A5/1

22.5I		6)	Se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F ha cumplido sus obligaciones en virtud del número 22.2 con respecto de cualquier red de satélites geoestacionarios, independientemente de las fechas en que la Oficina reciba la información de notificación o coordinación completa, según proceda, relativa al sistema de satélites no geoestacionarios y la red de satélites geoestacionarios, siempre que la dfpe radiada por el sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en funcionamiento no rebase los límites operacionales y los operacionales adicionales indicados en los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B y 22-4C, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22-4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores del Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario. A menos que se acuerde otra cosa entre las administraciones concernidas, se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F que radia una dfpe en una estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en explotación a niveles que rebasan los límites operacionales u operacionales adicionales de los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B y 22-4C, ha quebrantado sus obligaciones en virtud del número 22.2, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22-4A1 ó 22 4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores indicados en el Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario. Las disposiciones de la Resolución [XXX] (CMR-03) se aplicarán en el caso de incumplimiento de los límites operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia indicados en la Sección II del Artículo 22 por parte de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que esté sujeto a los límites de los números 22.5C, 22.5D y 22.5F.     (CMR-03)

ADD	J/58A5/2

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [XXX] (Cmr-03)

Procedimientos que deben emplearse en caso de que se rebasen
los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 adoptó en el Artículo 22 los límites operacionales para una sola fuente de interferencia (véanse los Cuadros 22-4A a 22-4C) y los límites de dfpe operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia (véase el Cuadro 22-4A1), aplicables a sistemas no geoestacionarios (no OSG) del servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) en ciertas partes de la gama de frecuencias 10,7-20,2 GHz para proteger a los sistemas geoestacionarios que funcionan en las mismas bandas de frecuencias;

b)	que, teniendo en cuenta los números 22.5H y 22.5I, cualquier rebasamiento de los límites indicados en el considerando a) por un sistema no OSG del SFS a que se aplican estos límites, es una infracción del número 22.2, salvo que se acuerde otra cosa entre las administraciones interesadas;

c)	que la CMR-2000 identificó la necesidad de procedimientos para corregir lo más rápidamente posible todo rebasamiento de los límites del considerando a);

d)	que el UIT-R ha elaborado las Recomendaciones UIT-R S.1527 y [S.4BL23] para ayudar a las administraciones a identificar la fuente de interferencia que rebasa los límites de dfpe operacionales y a medir los niveles de dfpe para verificar el cumplimiento de los límites operacionales, respectivamente;

e)	que no existen actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones procedimientos para tratar rápidamente la situación reglamentaria única del número 22.5I,

resuelve

que se apliquen los procedimientos contenidos en el anexo en caso de incumplimiento de los límites operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22 por un sistema de satélites no geoestacionarios del SFS que esté sujeto a los límites de los números 22.5C, 22.5D y 22.5F.

ANEXO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN [XXX] (CMR-03)

Procedimientos que deben aplicarse en caso de incumplimiento
de los límites operacionales y operacionales adicionales para
una sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22

1	Es fundamental que los Estados Miembros muestren la máxima buena voluntad y se presten asistencia mutua en la aplicación de estos procedimientos para la rápida eliminación de la interferencia causada por los valores de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) procedente de los sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS con niveles superiores a los límites de dfpe operacionales indicados en los Cuadros 22-4A, 22-4B y 22-4C y/o los límites operacionales adicionales de dfpe que figuran en el Cuadro 22-4A1 («interferencia por dfpe en exceso»).

2	Para asegurar la rápida eliminación de la interferencia por dfpe en exceso deben tenerse debidamente en cuenta todos los factores implicados, incluidos los de tipo técnico y de explotación.

3	Las administraciones deben cooperar en la detección y supresión de la interferencia por dfpe en exceso.

4	Cuando sea posible, y sujeto al acuerdo entre las administraciones correspondientes, el caso de interferencia por dfpe en exceso puede tratarse directamente entre las organizaciones de explotación.

5	Cuando se detecta un caso de interferencia por dfpe en exceso provocada a una asignación de frecuencia de una red de satélites geoestacionarios en una estación terrena en funcionamiento asociada con la red de satélites geoestacionarios y tal interferencia por dfpe en exceso no puede ser aceptada por la administración afectada, ésta debe tratar, en primer lugar, de intentar identificar la fuente de dicha interferencia. A efectos de estos procedimientos, el término "administración afectada" se refiere a la administración en cuyo territorio está situada la estación terrena receptora asociada con la red de satélites geoestacionarios.

6	Si una de las administraciones afectadas a las que se refiere al punto 5 tiene dificultades para determinar la fuente o las características de la interferencia por dfpe en exceso:

a)	Puede enviar una petición de cooperación a todas las administraciones que hayan presentado a la Oficina la información completa para publicación anticipada, coordinación o notificación, según el caso, de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con asignaciones de frecuencias superpuestas que han entrado en servicio en las bandas de frecuencias sujetas a los límites citados en el punto 1, proporcionando todos los detalles pertinentes en un informe de incumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia indicados en la Sección II del Artículo 22, utilizando el formulario que figura en el apéndice a estos procedimientos. Debe enviarse a la Oficina una copia de tal petición, incluido el informe de incumplimiento citado.

abis)	Puede solicitar la asistencia de la Oficina para identificar a las administraciones a las que se hace referencia en el punto 6 a). Al recibir tal petición de asistencia, la Oficina debe comunicar a la mayor brevedad posible a la administración solicitante la lista de administraciones que han presentado a la Oficina información completa para publicación anticipada, coordinación o notificación, según el caso, de sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS con asignaciones de frecuencias superpuestas en las bandas de frecuencias sujetas a los límites citados en el punto 1 que han entrado en servicio. Al recibir esta lista de administraciones, la administración afectada debe aplicar lo dispuesto en el punto 6 a).

b)	Al recibir dicha petición de cooperación con arreglo al punto 6 a), las administraciones deben acusar recibo lo antes posible, siempre antes de 30 días, de dicha petición y enviar a la administración o administraciones solicitantes, remitiendo copia a la Oficina, toda información que pueda utilizarse para identificar la fuente de interferencia por dfpe en exceso y/o eliminar uno o más sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite a los que se hace referencia en el número 6 a) causantes de la interferencia por dfpe en exceso.

c)	Si una administración no responde en el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de una petición de cooperación con arreglo al punto 6 a), la administración afectada puede solicitar la asistencia de la Oficina, en cuyo caso ésta debe enviar inmediatamente a la administración que no ha respondido una petición para que remita la información indicada en el número 6 b) en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Oficina de la solicitud de asistencia de la administración afectada.

d)	Si una administración no responde a la Oficina en el periodo de tiempo establecido en el punto 6 c):

	cuando el procedimiento del Artículo 11 no ha sido completado para las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema de satélites no geoestacionarios del SFS en cuestión, la Oficina debe publicar una observación en la IFIC de la BR en el plazo de un mes, para indicar que la administración responsable no ha respondido a una solicitud de cooperación relativa a una queja no resuelta de interferencia por dfpe en exceso; o

	cuando el procedimiento del Artículo 11 ha sido completado para las asignaciones de frecuencias del sistema de satélites no geoestacionarios del SFS en cuestión, la Oficina debe incluir una anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias, en la casilla correspondiente a las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema del SFS no OSG en cuestión, para indicar que la administración responsable no ha respondido a una solicitud de cooperación relativa a una queja no resuelta de interferencia por dfpe en exceso.

7	Al recibir la información identificada en el punto 6 a), la Oficina debe comunicar inmediatamente a todas las administraciones con las que se ha puesto en contacto con arreglo al citado punto 6 a) la identidad de todo sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sobre el cual la propia Oficina, basándose en el cumplimiento de los límites de validación de dfpe de los Cuadros 22-1A a 22-1D, ha llegado a la conclusión de que tienen una máxima dfpe inferior a los límites indicados en el punto 1 y, por lo tanto, no puede ser responsable de la interferencia causada por unos valores de dfpe superiores a los límites indicados en el punto 1.

8	Una vez identificadas las fuentes de interferencia por dfpe en exceso, la administración afectada puede enviar una carta, por fax o por cualquier otro medio electrónico acordado, a las administraciones correspondientes solicitando que tomen inmediatamente las medidas correctoras necesarias. Debe proporcionar toda información que considere útil, incluido un informe de incumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22, para que dichas administraciones puedan tomar las medidas necesarias a fin de disminuir la interferencia hasta los niveles de dfpe indicados en los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B o 22-2C, según el caso, o hasta niveles superiores si así fue acordado entre las administraciones correspondientes con arreglo al número 22.5I. Debe enviarse a la Oficina una copia de la petición en la que se solicita medidas correctoras inmediatas.

9	Al recibir dicha petición de medidas correctoras inmediatas con arreglo al punto 8, la administración debe acusar recibo a la administración solicitante en el plazo de 30 días, remitiendo igualmente una copia a la Oficina. Dicho acuse de recibo no constituye aceptación de responsabilidad.

10	En el plazo de 30 días tras recibir una petición de medidas correctoras inmediatas con arreglo al punto 8, la administración que recibe la petición:

a)	debe proporcionar a la administración solicitante y a la Oficina la información que indique que ningún sistema de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite bajo su responsabilidad ha podida causar la interferencia por dfpe en exceso experimentada por la estación terrena receptora asociada a la red de satélites geoestacionarios; o

b)	debe asumir la responsabilidad de la interferencia por dfpe en exceso y reducir inmediatamente las emisiones del sistema interferente dirigidas hacia la estación terrena receptora afectada asociada con la red de satélites geoestacionarios, hasta los niveles de dfpe especificados en los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B o 22-4C, según el caso, o hasta niveles de dfpe superiores si así se acordó entre las administraciones correspondientes con arreglo al número 22.5I. Debe proporcionarse a la administración solicitante todos los detalles sobre las medidas tomadas por la administración responsable de la interferencia por dfpe en exceso.

En cualquier caso, la Oficina debe ser informada de las acciones correspondientes.

11	Si una administración no actúa de conformidad con el punto 10, la administración afectada puede solicitar la asistencia de la Oficina, en cuyo caso ésta debe enviar inmediatamente a la administración que no responde una solicitud para que actúe de conformidad con el punto 10 en el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción por parte de la Oficina de la solicitud de asistencia de la administración afectada.

12	Si la administración no responde a la Oficina en el periodo de tiempo establecido en el punto 11:

	cuando el procedimiento del Artículo 11 no ha sido completado para las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cuestión, la Oficina debe publicar una observación en la IFIC de la BR en el plazo de un mes, para indicar que la administración responsable no ha respondido a la petición de medidas correctoras inmediatas relativas a una queja no resueltas de interferencia por dfpe en exceso; o

	cuando el procedimiento del Artículo 11 ha sido completado para las asignaciones de frecuencia del sistema de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cuestión, la Oficina debe incluir una anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias, en la casilla correspondiente a las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema del SFS no OSG en cuestión, para indicar que la administración responsable no ha respondido a una petición de medidas correctoras inmediatas relativas a una queja no resuelta de interferencia por dfpe en exceso.

13	Si una administración asume su responsabilidad en la interferencia por dfpe en exceso con arreglo al punto 10 b), pero no reduce inmediatamente sus emisiones del sistema interferente como se solicita:

a)	debe dársele un plazo adicional de 10 días para que tome las medidas necesarias a fin de corregir la situación de interferencia por dfpe en exceso con arreglo al número 15.21 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

b)	si transcurrido el periodo de 10 días la administración responsable de la interferencia no ha reducido sus emisiones del sistema interferente como se solicita:

	cuando el procedimiento del Artículo 11 no ha sido completado para las asignaciones de frecuencias del sistema de satélites no geoestacionarios del SFS en cuestión, la Oficina debe publicar una observación en la IFIC de la BR en el plazo de un mes, para indicar que la administración responsable no está cumpliendo sus obligaciones con arreglo al número 22.2 y al número 22.5I;

	cuando el procedimiento del Artículo 11 ha sido completado para las asignaciones de frecuencias del sistema de satélites no geoestacionarios del SFS, la Oficina debe incluir una anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias, en la casilla correspondiente a las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema del SFS no OSG en cuestión, para indicar que la utilización de las asignaciones de frecuencia afectadas por el sistema interferente está contraviniendo las obligaciones señaladas en los números 22.2 y 22.5I del Reglamento de Radiocomunicaciones. La notificación de la anotación en la columna Observaciones debe incluirse en la IFIC.

14	La Oficina debe mantener toda anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias realizada con arreglo a los puntos 6 d), 12 ó 13 b), hasta que la administración que no responde conteste y/o corrija la interferencia por dfpe en exceso, según el caso.

APÉNDICE AL ANEXO DEL PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN [XXX] (CMR-03)

Informe de incumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) operacionales y operacionales adicionales para una
sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22

## Parte I – Detalles relativos a los sistemas de satélites no geoestacionarios que rebasan los límites de dfpe operacionales

1)	Nombre del sistema de satélites no geoestacionarios, si se conoce, u otro medio de identificación.

2)	Frecuencia medida:

a)	Fecha:

b)	Hora (UTC):

3)	Clase de emisión:

4)	Anchura de banda (indíquese si es medida o estimada):

5)	dfpe medida:

a)	Fecha:

b)	Hora (UTC):

c)	Duración

d)	Repetibilidad (sí/no)

En caso afirmativo, periodo asociado

6)	Límite de dfpe aplicable, en el Artículo 22, Cuadros 22-4A a 22-4C:

7)	Polarización observada:

8)	Clase de estación y naturaleza del servicio, si se conoce:

Parte II – Detalles proporcionados por la administración responsable de la estación terrena del servicio fijo por satélite con satélites geoestacionarios que sufre interferencia por dfpe en exceso con niveles que rebasan los límites operacionales de los Cuadros 22-4A a 22-4C

1)	Nombre de la estación terrena:

2)	Diámetro de la antena receptora de la estación terrena:

3)	Nombre de la estación espacial OSG transmisora interferida, si se conoce, u otro medio de identificación:

4)	Longitud de la red de satélites geoestacionarios asociada:

5)	Inclinación orbital de la red de satélites geoestacionarios asociada:

6)	Latitud, longitud, elevación y acimut de la estación terrena en la cual los niveles de dfpe rebasan los límites operacionales de los Cuadros 22-4A a 22-4C:

7)	Naturaleza de la interferencia:

8)	Características de la emisión deseada en la estación receptora:

a)	clase de emisión;

b)	anchura de banda (indíquese si es medida o estimada o señálese la anchura de banda necesaria notificada a la Oficina de Radiocomunicaciones).

c)	frecuencia medida:

fecha;

hora (UTC);

d)	intensidad de campo o densidad de flujo de potencia:

fecha;

hora (UTC).

9)	Polarización de la antena receptora o polarización observada:

10)	Acción solicitada:

Motivos:	Es fundamental que, para proteger adecuadamente las redes del SFS OSG frente a los sistemas no OSG, se adopten nuevos procedimientos reglamentarios en caso de incumplimiento de los límites operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22, además de las Secciones V y VI del Artículo 15.

Por consiguiente, Japón apoya el Método B1 del punto 3.3.2.3 del Informe de la RPC; a saber:

«no introducir ningún cambio en los procedimientos de las Secciones V y VI del Artículo 15. En lugar de eso, añadir una referencia en el número 22.5I a una nueva Resolución de la CMR que contenga los procedimientos a utilizar por las redes y sistemas OSG y no OSG para determinar qué sistema del SFS no OSG es responsable de los rebasamientos y facilitar el retorno rápido a los niveles requeridos en el número 22.5I. Los procedimientos en sí han sido elaborados en el seno del UIT-R y proporcionan a las administraciones que explotan sistemas del SFS no OSG un incentivo para cooperar a resolver rápidamente los rebasamientos de los límites de dfpe operacionales y/u operacionales adicionales».

______________