ADD	J/58A6/3

TABLEAU 1C11, 2

Autres limites d'epfd  cumulative rayonnée par des systèmes non OSG du SFS utilisant certains types
 spécifiés d'orbite et exploités dans la bande de fréquences 19,7-20,2 GHz

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –166,9 | 0-100 | 40 | 70 cm Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –152,9 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –168,5 | 0-100 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –154,5 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –177,3 | 0-100 | 40 | 2,5 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –163,3 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –182,1 | 0-100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –168,1 | 0-100 | 1 000 |  |
| 1 Pour certaines stations terriennes de réception du SFS OSG, voir également les numéros 9.7A et 9.7B. 2 Les limites indiquées dans ce Tableau peuvent être utilisées en lieu et place de celles indiquées dans le Tableau 1C. Un système non OSG doit satisfaire aux limites de ce Tableau à la fois dans la largeur de bande de référence de 40 kHz et dans celle de 1 MHz. 3 Dans ce Tableau, les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans la Recommandation UIT-R S.1428 ne doivent être utilisés que pour calculer le brouillage causé par des systèmes non OSG du SFS à des systèmes OSG du SFS. |  |  |  |  |

Motifs:	L'adjonction de ce tableau est nécessaire pour tenir compte des résultats des études de l'UIT-R en ce qui concerne un ensemble de limites d'epfd de remplacement applicables aux systèmes non OSG du service fixe par satellite utilisant certains types spécifiés d'orbite et exploités dans la bande de fréquences 19,7-20,2 GHz.