ADD	J/58A6/4

22.5CB		3)	Les limites qui peuvent être utilisées en lieu et place de celles données dans le Tableau 22-1C s'appliquent à des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite utilisant certains types spécifiés d'orbite et exploités dans la bande 19,7-20,2 GHz. Ces systèmes doivent respecter toutes les limites indiquées dans le Tableau 22-1C ou toutes les limites indiquées dans le Tableau 22-1C1. Les types d'orbite spécifiés visés dans le présent Tableau sont les suivants:

–	une orbite présentant une excentricité d'au moins 0,05°, une inclinaison comprise entre 35° et 145°, une apogée d'au moins 18 000 km, et une période correspondant à la période sur une orbite géosynchrone (23 h, 56 min) multipliée par m/n où m et n sont des nombres entiers (le rapport m/n peut être inférieur, égal ou supérieur à 1);

–	une orbite circulaire (avec une excentricité d'au plus 0,005°), présentant une période correspondant à la période sur une orbite géosynchrone (23 h, 56 min) et une inclinaison comprise entre 35° et 145°.

Motifs:	Cette adjonction est nécessaire pour établir clairement le lien entre les limites indiquées dans le Tableau 22-1C et les limites de remplacement.