ADD	INS/61/4

5.ZZZ	La bande 1 429-1 432 MHz est également attribuée à titre primaire au service mobile par satellite (espace vers Terre), limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite disposant de liaisons de service au-dessous de 1 GHz. Afin de protéger les services de radioastronomie dans la bande 1 400-1 427 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée par toutes les stations spatiales dans une quelconque des liaisons de connexion d'un système non géostationnaire ne doit pas être supérieure à 
–180 dB(W/m2) dans la bande 1 400-1 427 MHz et à –196 dB(W/(m2 ∙ 20 kHz)) dans une partie quelconque de 20 kHz de la bande 1 400-1 427 MHz, au niveau du site d'une station quelconque de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. L'utilisation de la bande 1 429-1 432 MHz par le service mobile est assujetti à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Motifs:	Procéder à des attributions additionnelles aux liaisons de connexion du SMS non OSG (espace vers Terre) et venir ainsi compléter les attributions existantes au SMS non OSG au-dessous de 1 GHz et également protéger les services de radioastronomie dans la bande 1 400-1 427 MHz.