| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 5 au Document 64-F |
|  |  |  | 15 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Sudafricaine (République) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.25 de l'ordre du jour |  |

1.25	examiner, en vue d'une harmonisation mondiale la plus grande possible, et compte dûment tenu de la nécessité de ne pas imposer de contraintes au développement des autres services, en particulier des services fixe et de radiodiffusion par satellite, les dispositions réglementaires et l'identification éventuelle de bandes de fréquences pour les systèmes à haute densité du service fixe par satellite au-dessus de 17,3 GHz, en s'attachant particulièrement aux bandes au-dessus de 19,7 GHz

# 1	Rappel

La République sudafricaine estime que les systèmes HD-FSS offrent d'énormes possibilités pour le continent africain et les pays en développement en général, étant donné que les télécommunications par satellite peuvent permettre de réduire la "fracture numérique" en Afrique. Un récepteur de satellite ne dépend pas d'une infrastructure existante et peut fonctionner dans des endroits isolés. De plus, certaines économies d'échelle pourraient permettre d'acquérir des stations terriennes relativement peu onéreuses. Outre les services large bande, y compris l'Internet, les systèmes HD-FSS pourraient contribuer à mettre en place l'accès hertzien fixe (FWA) dans des zones rurales reculées. En conséquence, la République sudafricaine est favorable à plusieurs propositions pouvant aider à introduire les systèmes HD-FSS. Toutefois, le service fixe joue aussi un rôle crucial dans l'accès à l'infrastructure des télécommunications, comme par exemple les liaisons d'accès pour les réseaux cellulaires et, à ce titre, doit être protégé. Il convient de parvenir à un équilibre entre les systèmes HD-FSS et HD-FS.

Cela étant, la République sudafricaine signale plusieurs problèmes et présente une proposition susceptible d'aider à introduire les systèmes HD-FSS.

# 2	Proposition de la République sudafricaine

–	La République sudafricaine est favorable à une nouvelle attribution, à titre primaire, au SFS (espace vers Terre) dans la bande 17,3-17,7 GHz, et au choix éventuel de cette bande pour les applications HD-FSS à condition que le partage avec les services existants soit possible.

Motifs:	Permettre d'utiliser les systèmes HD-FSS dans le sens espace vers Terre. La bande 17,3-7,7 GHz est sous-utilisée en République sudafricaine, alors que la bande 17,7-19,7 GHz est largement utilisée pour les liaisons du service fixe, en particulier pour la mise en place d'une infrastructure des télécommunications destinée aux services mobiles.

–	La République sudafricaine est favorable au choix éventuel de bandes de fréquences pour les applications haute densité du SFS au moyen d'un renvoi dans l'Article 5 du Règlement des radiocommunications, renvoi faisant également référence à une Résolution de la CMR-03 donnant des indications quant à sa mise en oeuvre (conformément à la Méthode C décrite dans le Rapport de la RPC).

Motifs:	La Méthode C est celle qui est la plus fiable au niveau réglementaire. Elle indiquera, à l'aide de renvois, dans l'Article 5 du Règlement des radiocommunications, toutes les attributions disponibles pour les applications HD-FSS et fournira de plus des indications quant à la mise en oeuvre des systèmes HD-FSS, par le biais d'une résolution. Cette méthode aidera énormément les pays en développement.

# 3	Propositions

ARTICLE  5

NOC	AFS/64A5/1

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,7-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE | 17,7-17,8 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.518 5.515 5.517 | 17,7-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE |
|  | 17,8-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE |  |
| 18,1-18,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOBILE |  |  |

NOC	AFS/64A5/2

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.523A MOBILE |  |  |
| 19,3-19,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE |  |  |

Motifs:	La République sudafricaine n'est pas favorable au choix éventuel de la bande 17,7-19,7 GHz, y compris la sous-bande 18,8-19,3 GHz, pour la mise en place des systèmes HD-FSS dans la Région 1.

Cette bande est largement utilisée pour les liaisons point à point du service fixe et continuera à jouer un rôle crucial dans l'avenir. Etant donné que le partage entre le service fixe et les systèmes HD-FSS n'est pas possible, le choix éventuel de la bande 18,8-19,3 GHz pour les systèmes HD-FSS réduira de moitié l'utilisation de la bande des 18 GHz par le service fixe, étant donné que les 500 MHz dans la partie supérieure de la bande seront inutilisables puisque les liaisons hyperfréquences sont des systèmes duplex à répartition en fréquence. Cela constitue une perte importante de spectre, qui est une ressource très précieuse.

MOD	AFS/64A5/3

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

MOD	AFS/64A5/4

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD	AFS/64A5/5

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

ADD	AFS/64A5/6

5.HDFSS	Les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz sont disponibles pour la mise en oeuvre d'applications haute densité du service fixe par satellite respectivement dans les sens Terre vers espace et espace vers Terre. L'utilisation de ces bandes pour les applications haute densité du service fixe par satellite est conforme à la Résolution [HD-FSS] (CMR-03).

Motifs:	La République sudafricaine est favorable au choix éventuel des bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz pour la mise en oeuvre des systèmes HD-FSS à l'échelle mondiale.

Ces bandes n'étant pas utilisées pour le service fixe, elles constituent une solution idéale pour les systèmes HD-FSS. Les attributions mondiales dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz respectivement au SFS (espace vers Terre) et (Terre vers espace) peuvent permettre de faire d'importantes économies d'échelle, qui amélioreront les possibilités d'accès des pays en développement à la société de l'information.

ADD	AFS/64A5/7

projet  de  résolution  [HD-FSS]  (CMR-03)

Lignes directrices pour la mise en oeuvre d'applications haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences identifiées 
pour les systèmes HD-FSS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la demande de services de communication mondiaux large bande augmente régulièrement dans le monde entier, tels que ceux offerts par les applications haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS);

b)	que les systèmes HD-FSS emploient un grand nombre de stations terriennes au coût optimisé, utilisant de petites antennes et présentant des caractéristiques communes, et que ces stations peuvent être mises en place rapidement, partout et de façon souple;

c)	que les systèmes HD-FSS sont assimilés à des applications de communication large bande évoluées, qui permettront d'accéder, grâce à des réseaux fixes de télécommunication (notamment l'Internet), à une large gamme d'applications de télécommunication large bande et que, de ce fait, ils complèteront les autres systèmes de télécommunication;

d)	que, comme d'autres systèmes du SFS, les systèmes HD-FSS offrent d'excellentes possibilités de mettre rapidement en place des infrastructures de télécommunication;

e)	que les applications HD-FSS peuvent être assurées par des satellites géostationnaires ou non géostationnaires;

f)	que l'UIT-R a étudié et continue d'étudier des techniques de limitation des brouillages susceptibles de faciliter le partage entre stations terriennes HD-FSS et services de Terre;

g)	que, jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé sur la possibilité pratique de mettre en oeuvre ces techniques de limitation des brouillages pour des stations terriennes HD-FSS,

notant

a)	que le numéro 5.[HD-FSS] identifie des bandes pour les applications haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS);

b)	que, dans certaines de ces bandes, les attributions au SFS sont à titre coprimaire avec les attributions du service fixe et du service mobile, ainsi qu'avec celles d'autres services;

c)	que cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services ou par d'autres applications du SFS et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs des bandes dans le Règlement des radiocommunications;

d)	que, dans la bande 18,6-18,8 GHz, le SFS bénéficie d'une attribution à titre coprimaire avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sous réserve des restrictions prévues dans les numéros 5.522A et 5.522B;

e)	que les observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 48,94-49,04 GHz et qu'elles doivent être protégées au niveau des stations de radioastronomie notifiées;

f)	que le partage cofréquence entre stations terriennes émettrices HD-FSS et services de Terre est très difficile dans une même zone géographique;

g)	que, pour assurer le partage cofréquence entre stations terriennes de réception HD-FSS et stations de Terre dans une même zone géographique, il serait nécessaire de mettre en oeuvre des techniques de limitation des brouillages (voir les f) et g) du considérant);

h)	qu'un certain nombre de systèmes du SFS utilisant d'autres types de stations terriennes et présentant d'autres caractéristiques ont déjà été mis en service ou qu'il est prévu de les mettre en service, dans certaines des bandes de fréquences identifiées pour les applications HD-FSS dans le numéro 5.[HD-FSS];

i)	qu'il est prévu que les stations HD-FSS fonctionnant dans ces bandes soient déployées en grand nombre et dans de vastes zones géographiques urbaines, suburbaines ou rurales,

reconnaissant

a)	que pour les cas où des stations terriennes du SFS utilisent des bandes partagées à titre coprimaire avec les services de Terre, la version actuelle (2001) du Règlement des radiocommunications dispose que les stations terriennes du SFS doivent être individuellement notifiées au Bureau lorsque leur contour de coordination empiète sur le territoire d'une autre administration;

b)	qu'en raison de leurs caractéristiques générales, il est difficile d'assurer la coordination des stations terriennes HD-FSS et des stations du service fixe au cas par cas et site par site entre administrations, et que cette procédure peut être relativement longue;

c)	que, pour alléger leur tâche, les administrations peuvent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions applicables à un grand nombre de stations terriennes HD-FSS associées à un système à satellites donné;

d)	qu'il est souhaitable de définir des bandes harmonisées à l'échelle mondiale pour les systèmes HD-FSS afin de bénéficier d'un accès mondial et de tirer parti des économies d'échelle,

reconnaissant en outre

a)	que les applications HD-FSS mises en oeuvre dans des réseaux et systèmes du SFS sont soumises à toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications applicables au SFS, telles que celles relatives à la coordination et à la notification au titre des Articles 9 et 11, et notamment à la nécessité d'une coordination avec les services de Terre indépendamment des frontières nationales, ainsi qu'aux dispositions des Articles 21 et 22,

décide

que les administrations mettant en oeuvre des systèmes HD-FSS doivent:

1	envisager de mettre les bandes de fréquences identifiées dans le numéro 5.[HD-FSS], en totalité ou en partie à la disposition des applications HD-FSS;

2	tenir compte, lorsqu'elles mettent à disposition des bandes de fréquences au titre du décide 1:

–	de ce que la mise en oeuvre d'applications HD-FSS peut être plus facile dans les bandes qui ne sont pas partagées avec les services de Terre;

–	de l'incidence que la poursuite du déploiement de stations de Terre ou de stations terriennes HD-FSS dans les bandes partagées avec les services de Terre aurait sur le développement actuel ou futur des systèmes HD-FSS ou des services de Terre;

3	envisager de prendre en considération les caractéristiques techniques appropriées, identifiées dans les Recommandations de l'UIT-R (par exemple, la Recommandation UIT-R S.524-7 ou la Recommandation UIT-R S.1594);

4	tenir compte d'autres systèmes existants ou prévus du SFS, présentant des caractéristiques différentes, exploités dans des bandes de fréquences où des applications HD-FSS sont mises en oeuvre conformément au point 1 du décide et dans les conditions spécifiées dans le numéro 5.[HD-FSS],

invite l'UIT-R

à élaborer des procédures de coordination visant à inclure les stations terriennes des systèmes HD-FSS dans l'Appendice 7 du Règlement des radiocommunications,

invite les administrations

1	à prendre dûment en considération les avantages de l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes HD-FSS à l'échelle mondiale, compte tenu de l'utilisation effective ou planifiée de ces bandes par tous les autres services, auxquelles elles sont attribuées, ainsi que par d'autres types d'applications du SFS;

2	à examiner les procédures de mise en oeuvre et les dispositions propres à faciliter le déploiement de systèmes HD-FSS sur leur territoire, dans tout ou partie des bandes identifiées au numéro 5.[HD-FSS].

Motifs:	Cette Résolution fournira les lignes directrices nécessaires aux administrations qui souhaitent mettre en oeuvre des systèmes HD-FSS.

Bien que l'Appendice 7 traite des méthodes permettant de déterminer les zones de coordination autour des stations terriennes, la République sudafricaine estime que la mise en oeuvre généralisée prévue des terminaux HD-FSS n'étant pas traitée dans cet Appendice, de nouvelles procédures de coordination peuvent être nécessaires.

____________