| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 5 al Documento 64-S |
|  |  |  | 15 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Sudafricana (República) |  |
| PROPUESTAS PARA Los TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| punto 1.25 del orden del día |  |

1.25	considerar las disposiciones reglamentarias y la posible identificación de espectro para los sistemas de alta densidad del servicio fijo (HDFS) por encima de 17,3 GHz, centrándose especialmente en bandas de frecuencias por encima de 19,7 GHz, con el objetivo de garantizar, en la mayor medida posible, la armonización a nivel mundial y poniendo cuidado en no limitar el desarrollo de otros servicios, más particularmente del servicio fijo y el servicio de radiodifusión por satélite

# 1	Antecedentes

Sudáfrica considera que los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD) tienen inmensas posibilidades de desarrollo en África y en los países en desarrollo en general debido especialmente a que dichos sistemas de satélite pueden reducir la «brecha digital» en nuestro continente. El receptor de satélite no depende de la infraestructura existente y puede funcionar en lugares aislados. Asimismo, cabe esperar que se produzcan economías de escala que permitan adquirir estaciones terrenas a un precio relativamente económico. Además de los servicios de banda ancha, incluido Internet, los SFS-AD pueden facilitar la instalación de sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA) en zonas rurales muy apartadas. Por consiguiente, Sudáfrica apoya varias propuestas que podrían impulsar la introducción de los SFS-AD. No obstante, el servicio fijo (SF) desempeña también un papel decisivo en el establecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, como por ejemplo los enlaces de acceso de las redes celulares, y por consiguiente dicho servicio debe protegerse. Es preciso lograr el equilibrio entre los SFS-AD y los sistemas de alta densidad en el servicio fijo (SF-AD).

En ese sentido, Sudáfrica expone varias cuestiones y presenta una propuesta que podría contribuir a la introducción de los SFS-AD.

# 2	Postura de Sudáfrica

–	Sudáfrica apoya realizar una nueva atribución primaria al SFS (espacio-Tierra) en la banda 17,3-17,7 GHz e identificar esta banda para aplicaciones de los SFS-AD, siempre que sea posible la compartición con los servicios existentes.

Motivos:	Permitir la utilización de los SFS-AD en sentido espacio-Tierra. La banda 17,3-17,7 GHz está infrautilizada en Sudáfrica, mientras que la banda 17,7-19,7 GHz se utiliza mucho para la instalación de enlaces del SF, especialmente en el establecimiento de infraestructura de telecomunicaciones para los servicios móviles.

–	Sudáfrica apoya la identificación de bandas de frecuencias para los SFS-AD mediante la inclusión de una nota en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que hace referencia además a una Resolución de la CMR-03 que establezca directrices para su implantación (conforme al Método C del Informe de la RPC).

Motivos:	El Método C proporciona gran seguridad reglamentaria. Este método indicará, mediante notas incluidas en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, todas las atribuciones disponibles para los SFS-AD y aportará además en una Resolución directrices para la introducción de los SFS-AD. Este enfoque será de gran utilidad para los países en desarrollo.

# 3	Propuestas

artículo  5

NOC	AFS/64A5/1

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL | 17,7-17,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.518 5.515 5.517 | 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |
|  | 17,8-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |  |
| 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.520 MÓVIL 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A MÓVIL |  |  |

NOC	AFS/64A5/2

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.523A MÓVIL |  |  |
| 19,3-19,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MÓVIL |  |  |

Motivos:	Sudáfrica no apoya la identificación de la banda 17,7-19,7 GHz, incluida la subbanda 18,8-19,3 GHz, para la instalación de los SFS-AD en la Región 1.

Esta banda se utiliza ampliamente para los enlaces punto a punto del SF y seguirá desempeñando un papel decisivo en el futuro. Habida cuenta que la compartición entre el SF y los SFS-AD no es viable, la identificación de la banda 18,8-19,3 GHz para los SFS-AD reducirá en un 50% la utilización de la banda de 18 GHz por el SF, debido a que los 500 MHz de la parte superior de la banda harán inutilizables además los 500 MHz para los enlaces de retorno ya que los enlaces de microondas son sistemas dúplex con división de frecuencia. Esto constituye un grave desperdicio de espectro muy valioso.

MOD	AFS/64A5/3

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

MOD	AFS/64A5/4

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.540 5.542 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.540 5.542 |

MOD	AFS/64A5/5

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

ADD	AFS/64A5/6

5.HDFSS	Las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz están disponibles para la instalación de aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra, respectivamente. La utilización de esas bandas en aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite está en conformidad con la Resolución [HD-FFS] (CMR-03).

Motivos:	Sudáfrica apoya la identificación de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30,0 GHz para la instalación a nivel mundial de los SFS-AD.

Estas bandas no son utilizadas por el SF y, por tanto, son candidatas ideales para los SFS-AD. Las atribuciones mundiales en las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30,0 GHz al SFS (espacio-Tierra) y (Tierra-espacio), respectivamente, pueden facilitar una economía de escala eficaz, lo que aumentará las posibilidades de acceso de los países en desarrollo a la sociedad de la información.

ADD	AFS/64A5/7

proyecto de resolución [Hd-FSS] (CMR-03)

Directrices para la introducción de aplicaciones de alta densidad
del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
identificadas por los SFS-AD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que continúa aumentando la demanda en todo el mundo de servicios de comunicaciones globales de banda ancha, como los que proporcionan las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que los SFS-AD se caracterizan por la instalación flexible y rápida de un gran número de estaciones terrenas de coste óptimo dotadas de pequeñas antenas y con características técnicas comunes en una diversidad de ubicaciones;

c)	que los SFS-AD son aplicaciones avanzadas de comunicaciones de banda ancha que dan acceso a una gran variedad de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha en redes de telecomunicaciones fijas (en particular Internet) y que por tanto complementan otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que al igual que otros sistemas del SFS, los SFS-AD ofrecen enormes posibilidades para crear rápidamente infraestructuras de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones de los SFS-AD pueden proporcionarlas los satélites en todo tipo de órbitas, ya sean éstas OSG o no OSG;

f)	que en el UIT-R se están estudiando técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición entre las estaciones terrenas de los SFS-AD y los servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, no hay acuerdo en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar técnicas de reducción de la interferencia para las estaciones terrenas de los SFS-AD,

observando

a)	que el número 5.[HD-FSS] identifica las bandas para las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que en algunas de estas bandas las atribuciones del SFS se comparten a título primario en igualdad de condiciones con atribuciones del servicio fijo y móvil, y con otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye la utilización de estas bandas por otros servicios a título primario en igualdad de condiciones ni por otras aplicaciones del SFS, y no establece prioridades entre los usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS tiene carácter coprimario con la del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), con las restricciones de los números 5.522A y 5.522B;

e)	que las observaciones de la radioastronomía se efectúan en la banda 48,94-49,04 GHz y que dichas observaciones exigen la protección en estaciones notificadas de radioastronomía;

f)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas transmisoras de los SFS-AD y los servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas receptoras de los SFS-AD y las estaciones terrenales de la misma zona geográfica exigiría la implementación de técnicas de reducción de la interferencia (véanse los considerando f) y g));

h)	que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y distintas características ya han entrado en servicio o está previsto que entren en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para los SFS-AD en el número 5.[HD-FSS];

i)	que está previsto instalar numerosas estaciones de los SFS-AD en zonas urbanas, suburbanas y rurales sobre una gran extensión geográfica,

reconociendo

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente estipula que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas de frecuencias que se comparten a título primario en igualdad de condiciones con servicios terrenales, estas estaciones terrenas del SFS deben notificarse por separado cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede durar bastante tiempo la coordinación entre administraciones de estaciones terrenas de los SFS-AD con estaciones del servicio fijo para cada emplazamiento concreto;

c)	que para minimizar su labor, las administraciones podrían introducir procedimientos y disposiciones para numerosas estaciones terrenas de los SFS-AD asociadas con un determinado sistema de satélites;

d)	que es conveniente la armonización mundial de las bandas para los SFS-AD a fin de lograr el acceso mundial y beneficiarse de las economías de escala,

reconociendo además

a)	que las aplicaciones de los SFS-AD introducidas en redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al SFS, tales como la coordinación y notificación de conformidad con los Artículos 9 y 11, incluidos los requisitos de la UIT referentes a la coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que introduzcan los SFS-AD:

1	consideren la posibilidad de dejar disponible para las aplicaciones de los SFS-AD algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.[HD-FSS];

2	tengan en cuenta, al dejar disponibles las bandas de frecuencias de conformidad con el resuelve 1:

–	la posibilidad de que la instalación de los SFS-AD sea más fácil en las bandas que no se comparten con servicios terrenales;

–	la repercusión que, en las bandas compartidas con los servicios terrenales, tendría el nuevo despliegue de estaciones terrenales o de estaciones terrenas de los SFS-AD en el desarrollo actual y futuro de los SFS-AD o de los servicios terrenales, respectivamente;

3	consideren la posibilidad de tener en cuenta las características técnicas pertinentes que se identifican en las Recomendaciones del UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y UIT-R S.1594);

4	tengan en cuenta otros sistemas actuales y planificados del SFS con características distintas en bandas de frecuencias en las que se introduzcan los SFS-AD, conforme al resuelve 1 y a las condiciones especificadas en el número 5.[HD-FSS],

invita al UIT-R

a elaborar procedimientos de coordinación para las estaciones terrenas de los SFS-AD que se incluirán en el Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

invita a las administraciones

1	a estudiar detenidamente las ventajas de armonizar a escala mundial la utilización del espectro para los SFS-AD, teniendo en cuenta la utilización existente y prevista de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas, así como a otros tipos de aplicaciones del SFS;

2	a estudiar la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten la instalación de los SFS-AD en su territorio, en algunas o en todas las bandas identificadas en 5.[HD-FSS].

Motivos:	Esta Resolución proporcionará las directrices necesarias a las administraciones que deseen introducir los SFS-AD.

Aunque el Apéndice 7 aborda los métodos para determinar las zonas de coordinación alrededor de una estación terrena, Sudáfrica considera que este Apéndice no abarca la consabida instalación prevista de terminales de los SFS-AD y, en consecuencia, tal vez sea necesario establecer nuevos procedimientos de coordinación.

_____________