NOC	AFS/64A5/2

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.523A MÓVIL |  |  |
| 19,3-19,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MÓVIL |  |  |

Motivos:	Sudáfrica no apoya la identificación de la banda 17,7-19,7 GHz, incluida la subbanda 18,8-19,3 GHz, para la instalación de los SFS-AD en la Región 1.

Esta banda se utiliza ampliamente para los enlaces punto a punto del SF y seguirá desempeñando un papel decisivo en el futuro. Habida cuenta que la compartición entre el SF y los SFS-AD no es viable, la identificación de la banda 18,8-19,3 GHz para los SFS-AD reducirá en un 50% la utilización de la banda de 18 GHz por el SF, debido a que los 500 MHz de la parte superior de la banda harán inutilizables además los 500 MHz para los enlaces de retorno ya que los enlaces de microondas son sistemas dúplex con división de frecuencia. Esto constituye un grave desperdicio de espectro muy valioso.