ADD	AFS/64A5/7

projet  de  résolution  [HD-FSS]  (CMR-03)

Lignes directrices pour la mise en oeuvre d'applications haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences identifiées 
pour les systèmes HD-FSS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la demande de services de communication mondiaux large bande augmente régulièrement dans le monde entier, tels que ceux offerts par les applications haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS);

b)	que les systèmes HD-FSS emploient un grand nombre de stations terriennes au coût optimisé, utilisant de petites antennes et présentant des caractéristiques communes, et que ces stations peuvent être mises en place rapidement, partout et de façon souple;

c)	que les systèmes HD-FSS sont assimilés à des applications de communication large bande évoluées, qui permettront d'accéder, grâce à des réseaux fixes de télécommunication (notamment l'Internet), à une large gamme d'applications de télécommunication large bande et que, de ce fait, ils complèteront les autres systèmes de télécommunication;

d)	que, comme d'autres systèmes du SFS, les systèmes HD-FSS offrent d'excellentes possibilités de mettre rapidement en place des infrastructures de télécommunication;

e)	que les applications HD-FSS peuvent être assurées par des satellites géostationnaires ou non géostationnaires;

f)	que l'UIT-R a étudié et continue d'étudier des techniques de limitation des brouillages susceptibles de faciliter le partage entre stations terriennes HD-FSS et services de Terre;

g)	que, jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé sur la possibilité pratique de mettre en oeuvre ces techniques de limitation des brouillages pour des stations terriennes HD-FSS,

notant

a)	que le numéro 5.[HD-FSS] identifie des bandes pour les applications haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS);

b)	que, dans certaines de ces bandes, les attributions au SFS sont à titre coprimaire avec les attributions du service fixe et du service mobile, ainsi qu'avec celles d'autres services;

c)	que cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services ou par d'autres applications du SFS et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs des bandes dans le Règlement des radiocommunications;

d)	que, dans la bande 18,6-18,8 GHz, le SFS bénéficie d'une attribution à titre coprimaire avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sous réserve des restrictions prévues dans les numéros 5.522A et 5.522B;

e)	que les observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 48,94-49,04 GHz et qu'elles doivent être protégées au niveau des stations de radioastronomie notifiées;

f)	que le partage cofréquence entre stations terriennes émettrices HD-FSS et services de Terre est très difficile dans une même zone géographique;

g)	que, pour assurer le partage cofréquence entre stations terriennes de réception HD-FSS et stations de Terre dans une même zone géographique, il serait nécessaire de mettre en oeuvre des techniques de limitation des brouillages (voir les f) et g) du considérant);

h)	qu'un certain nombre de systèmes du SFS utilisant d'autres types de stations terriennes et présentant d'autres caractéristiques ont déjà été mis en service ou qu'il est prévu de les mettre en service, dans certaines des bandes de fréquences identifiées pour les applications HD-FSS dans le numéro 5.[HD-FSS];

i)	qu'il est prévu que les stations HD-FSS fonctionnant dans ces bandes soient déployées en grand nombre et dans de vastes zones géographiques urbaines, suburbaines ou rurales,

reconnaissant

a)	que pour les cas où des stations terriennes du SFS utilisent des bandes partagées à titre coprimaire avec les services de Terre, la version actuelle (2001) du Règlement des radiocommunications dispose que les stations terriennes du SFS doivent être individuellement notifiées au Bureau lorsque leur contour de coordination empiète sur le territoire d'une autre administration;

b)	qu'en raison de leurs caractéristiques générales, il est difficile d'assurer la coordination des stations terriennes HD-FSS et des stations du service fixe au cas par cas et site par site entre administrations, et que cette procédure peut être relativement longue;

c)	que, pour alléger leur tâche, les administrations peuvent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions applicables à un grand nombre de stations terriennes HD-FSS associées à un système à satellites donné;

d)	qu'il est souhaitable de définir des bandes harmonisées à l'échelle mondiale pour les systèmes HD-FSS afin de bénéficier d'un accès mondial et de tirer parti des économies d'échelle,

reconnaissant en outre

a)	que les applications HD-FSS mises en oeuvre dans des réseaux et systèmes du SFS sont soumises à toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications applicables au SFS, telles que celles relatives à la coordination et à la notification au titre des Articles 9 et 11, et notamment à la nécessité d'une coordination avec les services de Terre indépendamment des frontières nationales, ainsi qu'aux dispositions des Articles 21 et 22,

décide

que les administrations mettant en oeuvre des systèmes HD-FSS doivent:

1	envisager de mettre les bandes de fréquences identifiées dans le numéro 5.[HD-FSS], en totalité ou en partie à la disposition des applications HD-FSS;

2	tenir compte, lorsqu'elles mettent à disposition des bandes de fréquences au titre du décide 1:

–	de ce que la mise en oeuvre d'applications HD-FSS peut être plus facile dans les bandes qui ne sont pas partagées avec les services de Terre;

–	de l'incidence que la poursuite du déploiement de stations de Terre ou de stations terriennes HD-FSS dans les bandes partagées avec les services de Terre aurait sur le développement actuel ou futur des systèmes HD-FSS ou des services de Terre;

3	envisager de prendre en considération les caractéristiques techniques appropriées, identifiées dans les Recommandations de l'UIT-R (par exemple, la Recommandation UIT-R S.524-7 ou la Recommandation UIT-R S.1594);

4	tenir compte d'autres systèmes existants ou prévus du SFS, présentant des caractéristiques différentes, exploités dans des bandes de fréquences où des applications HD-FSS sont mises en oeuvre conformément au point 1 du décide et dans les conditions spécifiées dans le numéro 5.[HD-FSS],

invite l'UIT-R

à élaborer des procédures de coordination visant à inclure les stations terriennes des systèmes HD-FSS dans l'Appendice 7 du Règlement des radiocommunications,

invite les administrations

1	à prendre dûment en considération les avantages de l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes HD-FSS à l'échelle mondiale, compte tenu de l'utilisation effective ou planifiée de ces bandes par tous les autres services, auxquelles elles sont attribuées, ainsi que par d'autres types d'applications du SFS;

2	à examiner les procédures de mise en oeuvre et les dispositions propres à faciliter le déploiement de systèmes HD-FSS sur leur territoire, dans tout ou partie des bandes identifiées au numéro 5.[HD-FSS].

Motifs:	Cette Résolution fournira les lignes directrices nécessaires aux administrations qui souhaitent mettre en oeuvre des systèmes HD-FSS.

Bien que l'Appendice 7 traite des méthodes permettant de déterminer les zones de coordination autour des stations terriennes, la République sudafricaine estime que la mise en oeuvre généralisée prévue des terminaux HD-FSS n'étant pas traitée dans cet Appendice, de nouvelles procédures de coordination peuvent être nécessaires.

____________