ADD	AFS/64A5/7

proyecto de resolución [Hd-FSS] (CMR-03)

Directrices para la introducción de aplicaciones de alta densidad
del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
identificadas por los SFS-AD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que continúa aumentando la demanda en todo el mundo de servicios de comunicaciones globales de banda ancha, como los que proporcionan las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que los SFS-AD se caracterizan por la instalación flexible y rápida de un gran número de estaciones terrenas de coste óptimo dotadas de pequeñas antenas y con características técnicas comunes en una diversidad de ubicaciones;

c)	que los SFS-AD son aplicaciones avanzadas de comunicaciones de banda ancha que dan acceso a una gran variedad de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha en redes de telecomunicaciones fijas (en particular Internet) y que por tanto complementan otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que al igual que otros sistemas del SFS, los SFS-AD ofrecen enormes posibilidades para crear rápidamente infraestructuras de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones de los SFS-AD pueden proporcionarlas los satélites en todo tipo de órbitas, ya sean éstas OSG o no OSG;

f)	que en el UIT-R se están estudiando técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición entre las estaciones terrenas de los SFS-AD y los servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, no hay acuerdo en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar técnicas de reducción de la interferencia para las estaciones terrenas de los SFS-AD,

observando

a)	que el número 5.[HD-FSS] identifica las bandas para las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que en algunas de estas bandas las atribuciones del SFS se comparten a título primario en igualdad de condiciones con atribuciones del servicio fijo y móvil, y con otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye la utilización de estas bandas por otros servicios a título primario en igualdad de condiciones ni por otras aplicaciones del SFS, y no establece prioridades entre los usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS tiene carácter coprimario con la del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), con las restricciones de los números 5.522A y 5.522B;

e)	que las observaciones de la radioastronomía se efectúan en la banda 48,94-49,04 GHz y que dichas observaciones exigen la protección en estaciones notificadas de radioastronomía;

f)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas transmisoras de los SFS-AD y los servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas receptoras de los SFS-AD y las estaciones terrenales de la misma zona geográfica exigiría la implementación de técnicas de reducción de la interferencia (véanse los considerando f) y g));

h)	que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y distintas características ya han entrado en servicio o está previsto que entren en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para los SFS-AD en el número 5.[HD-FSS];

i)	que está previsto instalar numerosas estaciones de los SFS-AD en zonas urbanas, suburbanas y rurales sobre una gran extensión geográfica,

reconociendo

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente estipula que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas de frecuencias que se comparten a título primario en igualdad de condiciones con servicios terrenales, estas estaciones terrenas del SFS deben notificarse por separado cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede durar bastante tiempo la coordinación entre administraciones de estaciones terrenas de los SFS-AD con estaciones del servicio fijo para cada emplazamiento concreto;

c)	que para minimizar su labor, las administraciones podrían introducir procedimientos y disposiciones para numerosas estaciones terrenas de los SFS-AD asociadas con un determinado sistema de satélites;

d)	que es conveniente la armonización mundial de las bandas para los SFS-AD a fin de lograr el acceso mundial y beneficiarse de las economías de escala,

reconociendo además

a)	que las aplicaciones de los SFS-AD introducidas en redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al SFS, tales como la coordinación y notificación de conformidad con los Artículos 9 y 11, incluidos los requisitos de la UIT referentes a la coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que introduzcan los SFS-AD:

1	consideren la posibilidad de dejar disponible para las aplicaciones de los SFS-AD algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.[HD-FSS];

2	tengan en cuenta, al dejar disponibles las bandas de frecuencias de conformidad con el resuelve 1:

–	la posibilidad de que la instalación de los SFS-AD sea más fácil en las bandas que no se comparten con servicios terrenales;

–	la repercusión que, en las bandas compartidas con los servicios terrenales, tendría el nuevo despliegue de estaciones terrenales o de estaciones terrenas de los SFS-AD en el desarrollo actual y futuro de los SFS-AD o de los servicios terrenales, respectivamente;

3	consideren la posibilidad de tener en cuenta las características técnicas pertinentes que se identifican en las Recomendaciones del UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y UIT-R S.1594);

4	tengan en cuenta otros sistemas actuales y planificados del SFS con características distintas en bandas de frecuencias en las que se introduzcan los SFS-AD, conforme al resuelve 1 y a las condiciones especificadas en el número 5.[HD-FSS],

invita al UIT-R

a elaborar procedimientos de coordinación para las estaciones terrenas de los SFS-AD que se incluirán en el Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

invita a las administraciones

1	a estudiar detenidamente las ventajas de armonizar a escala mundial la utilización del espectro para los SFS-AD, teniendo en cuenta la utilización existente y prevista de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas, así como a otros tipos de aplicaciones del SFS;

2	a estudiar la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten la instalación de los SFS-AD en su territorio, en algunas o en todas las bandas identificadas en 5.[HD-FSS].

Motivos:	Esta Resolución proporcionará las directrices necesarias a las administraciones que deseen introducir los SFS-AD.

Aunque el Apéndice 7 aborda los métodos para determinar las zonas de coordinación alrededor de una estación terrena, Sudáfrica considera que este Apéndice no abarca la consabida instalación prevista de terminales de los SFS-AD y, en consecuencia, tal vez sea necesario establecer nuevos procedimientos de coordinación.