| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 66-S |
|  |  |  | 19 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Francia |  |
| PROPuestas para los trabajo de la conferencia |  |
| Establecimiento de un procedimiento de coordinación entre sistemas no OSG del SRS y redes OSG del SRS en la banda 620-790 MHz (Punto 1.37 del orden del día) |  |

Introducción

Bajo las disposiciones del número 5.311, pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite en la banda de frecuencia 620-790 MHz.

Los estudios llevados a cabo en el UIT-R concluyeron que la protección de los servicios terrenales de los sistemas HEO SRS en la banda 620-790 MHz requiere estudios adicionales, observando que los límites actuales del número 5.311 fueron calculados como valores provisionales.

Reconociendo que la utilización de la banda 620-790 MHz por el servicio de radiodifusión en la mayor parte de la Región 1 y en un país de la Región 3 esta sujeta a revisión por la CRR 04/05, los futuros estudios en el UIT-R, tendrían que tener en cuenta, en particular, las características previstas de los sistemas terrenales y espaciales en esta banda, el tipo de modulación utilizada, el número máximo de satélites del SRS que pueden ser operados simultáneamente, y la necesidad de definir límites de dfp para una sola fuente de interferencia y/o límites de dfp para fuentes de interferencia combinadas.

Respecto a la compartición con otros sistemas de satélite en la misma zona de servicio, merece la pena observar que el uso de la banda 620-790 MHz por el servicio de radiodifusión por satélite (OSG y no OSG, incluyendo HEO) está basado en antenas de satélite y antenas de estaciones terrenales sin discriminación angular, o con características de muy baja discriminación angular, que no alcanzan los requisitos necesarios de protección para la compartición.

Por lo tanto, los sistemas de satélite geoestacionarios, desde un punto de vista del uso eficiente de los recursos del espectro orbital, no proporcionan ninguna ventaja específica que pueda garantizarles cualquier tipo de prioridad, como se da el caso en el número 22.2. En base a lo anterior, la sustitución de la aplicación del número 22.2 por los procedimientos de coordinación pertinentes entre sistemas no OSG y sistemas OSG, obviamente no implicará ningún aumento del número de sistemas SRS con la misma cobertura en la banda de frecuencia 620-790 MHz.

Por lo tanto, Francia propone que los sistemas SRS no OSG y los sistemas SRS OSG en la banda 620-790 MHz sean considerados en pie de igualdad mediante la aplicación de los números 9.12, 9.12A y 9.13 y la supresión de la aplicación del número 22.2.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	F/66/1

470-890 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 470-790 RADIODIFUSIÓN 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311 5.312 ADD 5.FFF 790-862 FIJO RADIODIFUSIÓN 5.312 5.314 5.315 5.316 5.319 5.321 | 470-512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.292 5.293 512-608 RADIODIFUSIÓN 5.297 608-614 RADIOASTRONOMÍA Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) 614-806 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.293 5.309 5.311 ADD 5.FFF 806-890 FIJO MÓVIL 5.317A RADIODIFUSIÓN | 470-585 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN 5.291 5.298 585-610 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIONAVEGACIÓN 5.149 5.305 5.306 5.307 610-890 FIJO MÓVIL 5.317A RADIODIFUSIÓN |
| 862-890 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.317A RADIODIFUSIÓN 5.322 |  |  |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.311 5.320 ADD 5.FFF |

ADD	F/66/2

5.FFF	En la banda 620-790 MHz, el número 22.2 continuará a aplicarse a asignaciones de sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite para los cuales la Oficina haya recibido la información de notificación completa antes del 5 de julio de 2003, respecto a las asignaciones de redes de satélite geoestacionarias del servicio de radiodifusión por satélite para las cuales la Oficina haya recibido la información completa de coordinación antes del 5 de julio de 2003. En cualquier otro caso, el uso de la banda 620-790 MHz por redes o sistemas del servicio de radiodifusión por satélite está sujeto a la aplicación de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13, y el número 22.2 no se aplica.

Motivos:	Poner los sistemas OSG y no OSG en una base equitativa, sustituyendo la aplicación del número 22.2 por la coordinación entre sistemas OSG y no OSG, basándose en las disposiciones transitorias indicadas en el Informe de la RPC.

______________