NOC	CTI/69/1

Habida cuenta de lo que antecede, la Administración de Côte d'Ivoire propone que la Conferencia no efectúe atribución alguna al SMS en las bandas de 1 390-1 393 MHz y 1 429-1 432 MHz (Métodos A2 y B2 de la RPC).

Motivos:

Banda 1 390-1 393 MHz

La protección del SETS en la banda 1 400-1 427 MHz requiere la atenuación de los niveles de emisión no deseados por un valor de hasta 128 dB en el lado transmisor del SMS. Ahora bien, aún no se han demostrado los resultados de la tecnología de atenuación. Se excluiría el uso de la atribución secundaria al SETS (pasivo) en la banda 1 370-1 400 MHz debido a la interferencia dentro de banda en las zonas en las que las estaciones terrenas del SMS están dentro del campo visual de los sensores del SETS (pasivo).

Por otro lado, si se procede a una atribución, se corre el riesgo de limitar el acceso permanente del servicio de radioastronomía a la banda 1 330-1 400 MHz.

Banda 1 429-1 452 MHz

Si se procede a una atribución, resultará difícil proteger al SETS (pasivo) en la banda 1 400-1 427 MHz a causa de la imposibilidad de reducción adicional de la anchura de banda disponible para los sensores y de las atenuaciones de inserción.

En Côte d'Ivoire los sistemas de radioenlace de larga distancia de baja capacidad y los sistemas rurales punto a multipunto utilizan en gran medida la banda 1 427-1 452 MHz.