| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 79-S |
|  |  |  | 27 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| China (República Popular de) |  |
| PRopuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| Punto 1.27 del orden del día |  |

1.27	examinar de conformidad con las Resoluciones 540 (CMR-2000) y 735 (CMR-2000), los estudios del UIT-R solicitados en las mismas y modificar, según proceda, los procedimientos reglamentarios y los criterios de compartición asociados contenidos en los Apéndices 30 y 30A, así como en las disposiciones asociadas correspondientes

Introducción

Para la protección mutua entre el SRS y el SFS en las Regiones 1 y 3 algunas administraciones han propuesto utilizar antenas con un diámetro mínimo de 45 cm, mientras que otras administraciones consideran que un diámetro mínimo de 60 cm es el adecuado a la hora de establecer el perfil de dfp apropiado para la compartición.

En este documento se presenta una propuesta sobre el diámetro mínimo de antena que debe tomarse en consideración al elaborar el perfil de dfp para la compartición interregional e intrarregional.

Propuestas

Si el requisito de protección de las actuales antenas de 45 cm del SRS y/o SFS en algunos países de la Región 3 originase un requisito de protección mayor para el SRS y/o el SFS de otros países de la Región 3, China considera que debe fijarse un diámetro mínimo de antena de 60 cm a fin de determinar el perfil de dfp para la compartición interregional e intrarregional.

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

ANEXO  1     (CMR-2000)

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración resulta afectado por una propuesta de modificación
del Plan de la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o
modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3 o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración
de conformidad con el presente Apéndice14

(Véase el Artículo 4)

MOD	CHN/79/1

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

En condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación propuesta nueva o modificada en la Lista no deberá rebasar el valor de 103,6 dB(W/(m2  27 MHz)).

Con respecto a los § 4.1.1 a) o b) del Artículo 4, la Oficina considera afectada una administración de las Regiones 1 ó 3 si la mínima separación orbital entre las estaciones espaciales deseada e interferente, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación, es inferior a 9°.

Sin embargo, una administración de las Regiones 1 ó 3 no se considera afectada si se cumple alguna de las dos siguientes condiciones:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores15:

–147			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  3,59°	 θ < 9°

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta la precisión del mantenimiento en posición de la estación respectiva en sentido Este-Oeste.

b)	el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

MOD	CHN/79/2

# 3	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,5 GHz en las Regiones 1 y 2, y en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3

En relación con el § 4.1.1 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considera afectada cuando, por efecto de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, se sobrepasen en cualquier punto de medición de la zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia.

En relación con los § 4.2.3 a), § 4.2.3 b) o § 4.2.3 f) del Artículo 4, según proceda, una administración de la Región 1 ó 3 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan de la Región 2, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia:

–147			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0°		 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0,23°		 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  2,0°		 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  3,59°		 θ < 10,57°

–103,6			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta la precisión del mantenimiento en posición de la estación respectiva en sentido Este-Oeste.

MOD	CHN/79/3

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o en la Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

En relación con el § 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración se considera afectada cuando la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 se traduzca, en cualquier parte de su zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite en la Región 2 o en la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más, por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan o en la Lista para las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000.

En relación con el § 4.2.3 e), una administración se considera afectada cuando la modificación al Plan para la Región 2 propuesta se traduzca, en cualquier parte de su zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite en la Región 1 ó 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985.

Con respecto al § 4.1.1 e) o al § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración no se considera afectada si la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, o una modificación propuesta al Plan de la Región 2, produce en cualquier parte de su zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite en las Regiones 1, 2 ó 3, una densidad de flujo de potencia inferior a:

–186,5    		dB(W/(m2  40 kHz)) 	para  0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ   dB(W/(m2  40 kHz))	para  0,054°	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ2  	dB(W/(m2  40 kHz))	para  2,0° 	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ   	dB(W/(m2  40 kHz))	para  3,59° 	 θ < 10,57°

–131,9   		dB(W/(m2  40 kHz))	para  10,57° 	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta la precisión del mantenimiento en posición de la estación respectiva en sentido Este-Oeste.

MOD	CHN/79/4

ANEXO  4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al
Plan, la Lista o las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista de las Regiones 1 y 3, en la
Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz)
con respecto al Plan o las modificaciones
propuestas al Plan de la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz)
con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones nuevas o
modificadas propuestas en la Lista de la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite no sujeto a ningún Plan cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias del servicio de radiodifusión por satélite de una administración (para la Región 3, el servicio de radiodifusión por satélite consignado en la Lista), sobrepase el valor definido en las expresiones que figuran a continuación.

–147 			dB(W/(m2  27 MHz))	para 0° 		 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2  27 MHz))	para 0,23° 		 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2  27 MHz))	para 2,0° 		 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))	para 3,59° 		 θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2  27 MHz))	para 10,57° 	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta la precisión del mantenimiento en posición de la estación respectiva en sentido Este-Oeste.

MOD	CHN/79/5

ANEXO  6 MOD 39

Criterios de compartición entre servicios

ADD	CHN/79/6

Parte A

Hipótesis utilizadas para determinar los criterios de compartición
adoptados por la CAMR-77

NOC	CHN/79/7

Puntos 1 a 3 del Anexo 6

ADD	CHN/79/8

Parte B

Hipótesis utilizadas para determinar los criterios de compartición
adoptados por la CMR-03

El establecimiento de nuevos criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se ha basado en las siguientes hipótesis.

# 1	Diagramas de antena de referencia

1.1	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con diámetros comprendidos entre 45 cm y 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con diámetros superiores a 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R S.580-5, con una envolvente del lóbulo lateral de 29-25 log θ, complementada en el lóbulo principal por el Anexo III al Apéndice 8, que es equivalente al punto 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

# 2	Tamaños de antena y temperaturas de ruido total

En el siguiente Cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (K) | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (K) | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia en la OSG, aislamiento por polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia.

# 3	Criterios de protección

Los perfiles de dfp desarrollados en los puntos 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se han determinado especificando un valor del 6% para el incremento de ruido relativo admisible (T/T) en la gama de antenas de estación terrena que aparece en el Cuadro anterior.

La dfp interferente admisible se calculó mediante la siguiente expresión:

DFPtodas(θ) = 10 log(T/T) + 10 log (kT brf)  + Gm – Ga(φ)

siendo:

DFPtodas(θ):	nivel admisible de la dfp interferente para una separación orbital de θº

T/T:	incremento relativo admisible en el ruido del enlace del receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 x 1023 J/K)

T:	temperatura de ruido total del enlace (K; véase el Cuadro del punto 2)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia para una abertura efectiva de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	ganancia para la antena de recepción para un ángulo topocéntrico de φ (dBi)

φ:	ángulo topocéntrico entre satélites interferentes y deseados (véase el Anexo 1 del Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones) (grados). Se supuso que φ = 1,1 θ.

# 4	Densidad de flujo de potencia para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con diámetros de antena específicos

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con las características señaladas en el punto 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el punto 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en dB(W/(m2 · 27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación espacial deseada y la interferente | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital  entre la estación espacial deseada y la interferente, la dfp aplicable debe disminuirse en el valor correspondiente a la separación orbital 0° añadiendo la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	La elección de un diámetro mínimo de antena de 45 cm dificultaría el acceso al recurso órbita/espectro a los futuros aspirantes tanto del servicio fijo por satélite como del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3. También daría lugar a una utilización menos eficaz de estos recursos e impondría unos requisitos de coordinación innecesarios al SFS y al SRS. A este respecto, debe aplicarse el principio de reciprocidad interregional para facilitar una máxima compartición de frecuencias.

Este es el motivo de todas las modificaciones propuestas anteriormente.

_________________

1	4	Los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el presente Anexo, salvo en el § 2, corresponden a los que se obtendrían suponiendo una propagación en el espacio libre.

El límite que se indica en el § 2 del presente Anexo corresponde al margen de protección global equivalente calculado según el § 2.2.4 del Anexo 5.

1	5 	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))		para  0,44°        9°.

16 	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 3.4 del Anexo 5.

-

MOD39 Los puntos 1 y 2 de la Parte A del presente anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3. El punto 3 de la Parte A es aplicable a todas las Regiones.