MOD	CHN/79/2

# 3	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,5 GHz en las Regiones 1 y 2, y en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3

En relación con el § 4.1.1 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considera afectada cuando, por efecto de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, se sobrepasen en cualquier punto de medición de la zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia.

En relación con los § 4.2.3 a), § 4.2.3 b) o § 4.2.3 f) del Artículo 4, según proceda, una administración de la Región 1 ó 3 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan de la Región 2, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio donde se solapen las asignaciones de frecuencias los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia:

–147			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0°		 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0,23°		 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  2,0°		 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  3,59°		 θ < 10,57°

–103,6			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta la precisión del mantenimiento en posición de la estación respectiva en sentido Este-Oeste.