MOD	CHN/79/4

ANNEXE  4  (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modifications du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite non assujetti à un Plan est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration (pour la Région 3, le service de radiodiffusion par satellite est limité à la Liste) dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147 			dB(W/(m2  27 MHz))	pour 0°		 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ°	dB(W/(m2  27 MHz))	pour 0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2  27 MHz))	pour 2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 		dB(W/(m2  27 MHz))	pour 3,59°	 θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2  27 MHz)) 	pour 10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions respectives de maintien en position Est-Ouest des stations.

...