ADD	CHN/79/8

Parte B

Hipótesis utilizadas para determinar los criterios de compartición
adoptados por la CMR-03

El establecimiento de nuevos criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se ha basado en las siguientes hipótesis.

# 1	Diagramas de antena de referencia

1.1	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con diámetros comprendidos entre 45 cm y 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con diámetros superiores a 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R S.580-5, con una envolvente del lóbulo lateral de 29-25 log θ, complementada en el lóbulo principal por el Anexo III al Apéndice 8, que es equivalente al punto 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

# 2	Tamaños de antena y temperaturas de ruido total

En el siguiente Cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (K) | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (K) | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia en la OSG, aislamiento por polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia.

# 3	Criterios de protección

Los perfiles de dfp desarrollados en los puntos 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se han determinado especificando un valor del 6% para el incremento de ruido relativo admisible (T/T) en la gama de antenas de estación terrena que aparece en el Cuadro anterior.

La dfp interferente admisible se calculó mediante la siguiente expresión:

DFPtodas(θ) = 10 log(T/T) + 10 log (kT brf)  + Gm – Ga(φ)

siendo:

DFPtodas(θ):	nivel admisible de la dfp interferente para una separación orbital de θº

T/T:	incremento relativo admisible en el ruido del enlace del receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 x 1023 J/K)

T:	temperatura de ruido total del enlace (K; véase el Cuadro del punto 2)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia para una abertura efectiva de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	ganancia para la antena de recepción para un ángulo topocéntrico de φ (dBi)

φ:	ángulo topocéntrico entre satélites interferentes y deseados (véase el Anexo 1 del Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones) (grados). Se supuso que φ = 1,1 θ.

# 4	Densidad de flujo de potencia para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con diámetros de antena específicos

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con las características señaladas en el punto 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el punto 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en dB(W/(m2 · 27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación espacial deseada y la interferente | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital  entre la estación espacial deseada y la interferente, la dfp aplicable debe disminuirse en el valor correspondiente a la separación orbital 0° añadiendo la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	La elección de un diámetro mínimo de antena de 45 cm dificultaría el acceso al recurso órbita/espectro a los futuros aspirantes tanto del servicio fijo por satélite como del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3. También daría lugar a una utilización menos eficaz de estos recursos e impondría unos requisitos de coordinación innecesarios al SFS y al SRS. A este respecto, debe aplicarse el principio de reciprocidad interregional para facilitar una máxima compartición de frecuencias.

Este es el motivo de todas las modificaciones propuestas anteriormente.