| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 85-F |
|  |  |  | 27 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Chine (République populaire de) |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.34 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.34	étudier les résultats des études faites conformément à la Résolution 539 (CMR-2000) concernant les valeurs de seuil de la puissance surfacique pour les systèmes non OSG de radiodiffusion sonore dans la bande 2 630-2 655 MHz et prendre les mesures voulues

# 1	Rappel

La bande 2 630-2 655 MHz est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire dans les trois Régions de l'UIT. La bande 2 535-2 655 MHz est de plus attribuée au SRS (sonore) à titre primaire dans neuf pays conformément au numéro 5.418 (certains pays pourront peut-être demander à voir leur nom retiré de ce renvoi à la présente Conférence).

La bande 2 500-2 690 MHz a été identifiée par la CMR-2000 comme bande additionnelle pour les IMT-2000 et la Chine manifeste un très vif intérêt à voir cette bande rendue disponible pour les IMT-2000 et s'apprête à le faire. Il est donc nécessaire de faire en sorte que l'utilisation future de cette bande pour les IMT-2000 soit garantie en terme de protection contre les brouillages préjudiciables dus à d'autres services y compris des systèmes non OSG du SRS (sonore).

En réponse à ce point de l'ordre du jour, la RPC propose quatre méthodes possibles à savoir les Méthodes 1, 2, 3 et 4 telles que présentées dans les § 3.5.3 et 3.5.4 du Rapport. Chaque méthode offre un niveau de souplesse différent aux systèmes non OSG du SRS (sonore) et un degré de protection différent des réseaux de Terre, qui tiennent compte du développement attendu des services de Terre et des services spatiaux dans la bande considérée lorsque cette approche réglementaire aura été adoptée dans ce cas particulier. Les avantages et les inconvénients de chaque méthode sont clairement mentionnés dans le Rapport de la RPC.

# 2	Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	CHN/85/1

5.418	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Bangladesh, Bélarus, Corée (Rép. de), Inde, Japon, Pakistan, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande, la bande 2 535-2 655 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire, à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est assujettie à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92). Les dispositions du numéro 9.21 ne s'appliquent pas à la présente attribution additionnelle et les dispositions du Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas aux réseaux OSG utilisant cette attribution additionnelle. L'utilisation de cette attribution par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) est -limitée aux systèmes nationaux sauf si un accord a été conclu visant à inclure les territoires d'autres administrations dans la zone de service, et également limitée à l'utilisation d'un angle d'élévation minimal non inférieur à 40° sur toute la zone de service.     (CMR-03)

ARTICLE  9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6

Section II  –  Procédure pour effectuer la coordination10, 11

Sous-section IIA  –  Conditions régissant la coordination et demande de coordination

MOD	CHN/85/2

9.35	a)	il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité aux dispositions du numéro 11.3116, 16A    (CMR-03)

ADD	CHN/85/3

_______________

16A	9.35.2	Lorsqu'il examine au titre du numéro 9.35 une assignation assujettie au numéro 21.16.3B du point de vue de sa conformité au numéro 11.31, le Bureau identifie et publie, conformément au numéro 9.38, le nom des administrations sur le territoire desquelles les limites de puissance surfacique du Tableau 21-4 sont dépassées. Lors de cet examen, tout dépassement sera réputé conforme au numéro 11.31 jusqu'à ce que l'assignation soit examinée par le Bureau au titre de l'Article 11.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section V  –  Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

MOD	CHN/85/4

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| 2 500-2 690 MHz 2 520-2 670 MHz 2 500-2 516,5 MHz (numéro 5.404) | Fixe par satellite Radiodiffusion par satellite Radiorepérage par satellite | –152 9 | –152 + 0,75( – 5) 9 | –137 9 | 4 kHz |
| 2 630-2 655 MHz (numéro 5.418) | Radiodiffusion (sonore) par satellite (satellite non géostationnaire) | –128 9B, 9C | –128 + 0,75 ( – 5) 9B, 9C | –113 9B, 9C | 1 MHz |
| 2 630-2 655 MHz (número 5.418) | Radiodiffusion (sonore) par satellite (satellite non géostationnaire) | –132 9B, 9D | –132 + 0,5 ( – 5) 9B, 9D | –122 9B, 9D | 1 MHz |

NOC	CHN/85/5

21.17		2)	Les limites spécifiées dans le Tableau 21-4 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.

ADD	CHN/85/6

_______________

9A	21.16.3A	Ces limites ne s'appliquent pas au service de radiodiffusion (sonore) par satellite exploité conformément au numéro 5.418.

ADD	CHN/85/7

_______________

9B	21.16.3B	Dans la bande 2 630-2 655 MHz, une assignation à une station spatiale non géostationnaire du service de radiodiffusion (sonore) par satellite exploitée conformément au numéro 5.418 est réputée conforme au numéro 11.31 si tous les accords requis au numéro 21.17 ont été obtenus.

ADD	CHN/85/8

_______________

9C	21.16.3C	Ces valeurs s'appliquent aux assignations à des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion (sonore) par satellite de l'Appendice 4 pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification de l'Appendice 4, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000 et les renseignements au titre du principe de diligence due ont été reçus avant le 9 juin 2003.

ADD	CHN/85/9

_______________

9D	21.16.3D	Ces valeurs s'appliquent aux assignations à des systèmes à satellites géostationnaires ou non géostationnaires du service de radiodiffusion (sonore) par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification de l'Appendice 4, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000 et les renseignements au titre du principe de diligence due ont été reçus après le 9 juin 2003.

APPENDICE  5  (CMR-03)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

NOC

1	Aux fins de la coordination au titre de l'Article 9, sauf dans le cas prévu au numéro 9.21, et pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée1 susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et qui sont:

MOD	CHN/85/10

a)	conformes aux dispositions du numéro 11.31MOD 2; et

_______________

2	Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro 9.21 a été engagé ou qui est soumise à l'application du numéro 21.16.3B selon le cas, est réputée conforme au numéro 11.31 vis-à-vis du numéro 9.21 ou au numéro 21.16.3B selon le cas.

MOD	CHN/85/11

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.11 OSG, non OSG/ de Terre | Une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les services de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 535-2 655 MHz (SRS (sonore) OSG dans les pays mentionnés au numéro 5.418) 12,5-12,75 GHz (Région 3) 17,3-17,8 GHz (Région 2) 21,4-22 GHz (Régions 1 et 3) 74-76 GHz | Chevauchement des largeurs de bande; - | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |
| ... |  |  |  |  |  |

SUP	CHN/85/12

RÉSOLUTION  539  (CMR-2000)

Utilisation, dans certains pays de la Région 3, de la bande 2 630-2 655 MHz 
par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de 
radiodiffusion par satellite (sonore)

_________________