| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 99-F |
|  |  |  | 2 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Malaisie |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.32 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.32	examiner les dispositions techniques et réglementaires concernant la bande 37,5-43,0 GHz, conformément aux Résolutions 128 (Rév.CMR-2000) et 84 (CMR-2000)

PARTIE A

RÉSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Introduction

La CMR-2000 a fixé des limites de puissance surfacique pour le SFS dans les bandes 37,5-40,0 GHz et 40,5-42,5 GHz et pour le SMS dans la bande 39,5-40,0 GHz. Elle a également harmonisé l'attribution faite au SFS dans la bande 40,5-42,5 GHz dans toutes les Régions. Elle a par ailleurs fixé des limites provisoires de puissance surfacique pour le SFS dans la bande 40,5-42,5 GHz.

Conformément à la Résolution 84, la CMR-2000 a invité l'UIT-R à effectuer des études sur un certain nombre de questions, visant notamment à déterminer si les limites de puissance surfacique indiquées dans le Tableau 21-4 et adoptées pour le SFS, le SMS et le SRS offrent une protection suffisante au service fixe dans les bandes 37,5-40,0 GHz et 40,5-42,0 GHz ainsi que sur les techniques de limitation des brouillages qui permettraient d'améliorer les conditions de partage entre les services spatiaux considérés et les systèmes du service fixe.

Les résultats des études de l'UIT-R ont confirmé la pertinence des limites actuelles de puissance surfacique applicables aux systèmes OSG ou non OSG du SFS dans les bandes 37,5-40,0 GHz et 40,5-42,0 GHz, de celles applicables aux satellites du SRS dans la bande 40,5-42,5 GHz et de celles applicables aux satellites du SMS dans la bande 39,5-40,5 GHz.

Les études demandées au titre du point 6 du invite de la Résolution 84 ne sont pas encore terminées et il est proposé de les poursuivre dans le cadre des activités normales de l'UIT-R.

Propositions

ARTICLE  5

SUP	MLA/99/1

5.551AA

Motifs:	Découle des travaux de l'UIT-R.

ADD	MLA/99/2

5.551AAA	Compte tenu des conditions de partage avec le service fixe dans les bandes 37,5-40,0 GHz et 40,5-42,5 GHz, le niveau de puissance surfacique rayonnée à la surface de la Terre par un satellite quelconque du service fixe par satellite devrait être celui requis pour respecter les objectifs de disponibilité des liaisons et de qualité de fonctionnement du service fixe par satellite des applications considérées. Quoi qu'il en soit, ces niveaux ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4.

Motifs:	Assurer la protection des liaisons fixes d'accès hertzien à large bande (BWA) plus sensibles contre les émissions du SFS.

MOD	MLA/99/3

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |

MOD	MLA/99/4

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F MOD 5.551G |  |  |

Motifs:	Découle des travaux de l'UIT-R. La modification du numéro 5.551G est liée aux résultats des études menées au titre de la Résolution 128 (voir Partie B).

ARTICLE  21

MOD	MLA/99/5

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 16 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fixe par satellite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD	MLA/99/6

TABLEAU  21-4 (fin)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 16 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

Motifs:	Découle des travaux de l'UIT-R.

SUP	MLA/99/7

_______________

16 21.16.11

SUP	MLA/99/8

_______________

17 21.16.12

SUP	MLA/99/9

_______________

18 21.16.13

Motifs:	Ces notes correspondent à des dispositions provisoires et ne sont plus nécessaires après la CMR-03.

SUP	MLA/99/10

RÉSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Motifs:	Découle des travaux de l'UIT-R. Les études demandées au titre du point 6 du invite se poursuivront dans le cadre des activités normales de l'UIT-R.

Partie b

# Résolution  128  (Rév.CMR-2000) - Protection du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz

Introduction

La bande 40,5-42,5 GHz adjacente à la bande 42,5-43,5 GHz attribuée au service de radioastronomie est attribuée au service de radiodiffusion par satellite et au service fixe par satellite.

La CMR-2000 a fixé des limites provisoires de puissance surfacique pour les émissions hors bande des stations du SRS et du SFS conformément au numéro 5.551G et l'UIT-R a été invitée à étudier ces limites provisoires et à déterminer les mesures techniques et opérationnelles susceptibles d'être mises en oeuvre dans la bande 41,5-42,5 GHz pour protéger les stations du service de radioastronomie exploitées dans la bande 42,5-43,5 GHz ainsi que les mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour réduire la vulnérabilité des stations du service de radioastronomie aux brouillages préjudiciables.

L'UIT-R a déterminé que les critères de brouillage gênant associé aux stations de radioastronomie exploitées dans la bande 42,5-43,5 GHz s'établissent comme suit:

–	télescope monoparabole:	–153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) pour les 					observations des raies spectrales, et 
				–137 dB(W/(m2 · GHz)) pour les 						observations du continuum.

–	interférométrie à très grande base (VLBI): –116 dB(W/(m2 · 500 kHz)).

Il convient de noter que les critères de protection actuellement spécifiés dans le numéro 5.551G ne tiennent pas compte de la largeur de bande de référence et du type d'observation effectuée par la station de radioastronomie considérée. Les critères révisés ci-dessus constitueraient donc une amélioration par rapport aux dispositions du numéro 5.551G.

A la suite d'études sur l'incidence des rayonnements non désirés émis par les systèmes du SFS et du SRS sur les observations de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, on a revu les limites provisoires de puissance surfacique spécifiées dans le numéro 5.551G, comme demandé dans la Résolution 128 (Rév.CMR-2000).

Les résultats des études font apparaître que les niveaux des rayonnements non désirés émis par les systèmes non OSG du SFS et du SRS exploités dans la bande 42,0-42,5 GHz et par les systèmes non OSG du SFS et du SRS exploités dans la bande 41,5-42,5 GHz respectent le seuil de brouillage gênant applicable en ce qui concerne les stations du service de radioastronomie effectuant des mesures d'interférométrie à très grande base dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Les seuils de brouillage gênant dans le cas d'un télescope monoparabole, pour les observations du continuum et pour les observations des raies spectrales ne sont pas nécessairement respectés par les rayonnements non désirés d'un satellite OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42,0-42,5 GHz ou par les rayonnements non désirés d'un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 41,5-42,5 GHz. Toutefois du fait que les sites de radioastronomie exploitant des télescopes monoparaboles dans la bande 42,5-43,5 GHz sont relativement peu nombreux on pourrait peut-être utiliser d'autres techniques de limitation des brouillages pour réduire les risques de brouillage gênant causés aux sites de réception du service de radioastronomie dans cette bande.

Propositions

La Malaisie est favorable à l'adoption de limites permanentes pour les rayonnements non désirés applicables aux réseaux et systèmes OSG ou non OSG uniquement dans la bande 42-42,5 GHz par le biais d'une modification du numéro 5.551G, et de la suppression de la Résolution 128.

ARTICLE  5

MOD	MLA/99/11

5.551G		Afin de protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser pendant plus de 2% du temps –137 dBW/(m2 · GHz) pour les observations du continuum dans la bande 42,5-43,5 GHz et –153 dBW/(m2 · 500 kHz) pour les observations des raies spectrales dans la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole , et ne doit pas dépasser, pendant plus de 2% du temps, –116 dBW/(m2 · 500 kHz) sur le site d'une station de radioastronomie où des observations d'interférométrie à très grande base sont effectuées. La puissance surfacique produite par toute station géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser pendant plus de 2% du temps, 137 dBW/(m2 · GHz) pour les observations du continuum dans la bande 42,5-43,5 GHz, et 
–153 dBW/(m2 · 500 kHz) pour les observations des raies spectrales dans la bande 42,5-43,5 GHz, sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole, et ne doit pas dépasser, pendant plus de 2% du temps, –116 dBW/(m2 · 500 kHz) sur le site d'une station de radioastronomie où des observations d'interférométrie à très grande base sont effectuées.-Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la [fin de la CMR-03] ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.      (CMR-03)

Motifs:	Découle des travaux de l'UIT-R pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43.5 GHz.

SUP	MLA/99/12

RÉSOLUTION  128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la
bande 42,5-43,5 GHz

Motifs:	Découle des travaux de l'UIT-R.

__________