MOD	MLA/99/11

5.551G	Para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada por todas las estaciones espaciales pertenecientes a cualquier sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar, durante más del 2% del tiempo, el nivel de 137 dB(W/m2 · GHz)) para observaciones del continuum y –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) para observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-43,5 GHz, en ningún emplazamiento de observatorio de radioastronomía registrado como un telescopio de una sola parábola, y no deberá sobrepasar durante más del 2% del tiempo el nivel de –116 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en emplazamientos de observatorios de radioastronomía en los que se realicen observaciones de interferometría con línea de base muy larga. La densidad de flujo de potencia radiada -por cualquier estación geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar-, durante más del 2% del tiempo, el nivel de −137 dB(W/(m2 · GHz)) para observaciones del continuum y el nivel de −153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) para observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-43,5 GHz, en emplazamientos de observatorios de radioastronomía registrados como telescopios de una sola parábola, y no deberá sobrepasar, durante más del 2% del tiempo, el nivel de −166 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en emplazamientos de observatorios de radioastronomía en los que se realicen observaciones de interferometría con línea de base muy larga. Estos valores se aplicarán a todos los observatorios de radioastronomía notificados a la UIT antes del [fin de la CMR-03] o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada de la estación espacial a la que se aplican estos límites. Para las estaciones de radioastronomía notificadas con posterioridad a estas fechas se puede llegar a un acuerdo con las administraciones que autoricen las estaciones espaciales.     (CMR-03)

Motivos:	Consecuencia de los estudios del UIT-R para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz.