| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 102-S |
|  |  |  | 2 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Malasia |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.24 del orden del día |  |

1.24	examinar la utilización de la banda 13,75-14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR-2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición

# 1	Introducción

En su Informe a la CMR-03, la RPC ha propuesto el Método B para mantener el equilibrio delicado entre los servicios en cuestión. Este método se basa en la reducción del límite actual del tamaño mínimo de la antena a 1,2 m y en la adición de condiciones técnicas, con lo que se controlaría adecuadamente la interferencia causada por las estaciones terrenas del SFS a las estaciones del servicio de radiolocalización y del SIE.

Las ventajas que ofrece este método son las siguientes:

–	El desarrollo del SFS no se restringiría ya a la utilización únicamente de antenas de estación terrena mayores de 4,5 m. Con esto se daría flexibilidad al límite actual hasta 1,2 m añadiendo límites adecuados para asegurar la protección del servicio de radiolocalización, lo que daría una mayor flexibilidad.

–	Permitiendo un funcionamiento más flexible de las estaciones terrenas del SFS en esta banda, se mejora la diferencia entre la capacidad de los enlaces ascendentes y descendentes del SFS en la banda Ku.

–	Con los nuevos diámetros se otorga una protección cuantificada a los sistemas de radiolocalización contra cada una de las estaciones terrenas del SFS.

–	Se suavizan las restricciones de las emisiones de radiolocalización.

–	Se asegura al SIE un entorno de interferencia controlado en la anchura de banda protegida más amplia.

Por consiguiente, la Administración de Malasia propone a la CMR-03 la adopción del Método B como figura en el Informe de la RPC, con las siguientes modificaciones, en respuesta a este punto del orden del día:

–	No se introducirán modificaciones al número 5.502 para las antenas del SFS de diámetro igual o superior a 4,5 m.

–	Las estaciones terrenas que utilizan control de la potencia del enlace ascendente podrán sobrepasar los límites de dfp en situaciones de lluvia hasta el nivel del correspondiente desvanecimiento debido a la lluvia.

Además, se propone incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con carácter obligatorio, un límite de dfp para una sola fuente de interferencia que, no obstante, no esté sujeto a un examen de verificación de conformidad por parte de la BR.

# 2	Propuestas

La Administración de Malasia propone que el valor X se fije a –111 dB (W/(m2·10 MHz)) y el valor Y al 0,5%. Se proponen estos valores para X e Y con objeto de alcanzar un equilibrio adecuado entre las limitaciones del servicio de radiolocalización y el SFS.

ARTÍCULO 5

MOD	MLA/102/1

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Exploración de la Tierra por satélite Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |  |  |

Motivos:	Puesto que la mayor parte de las disposiciones del número 5.503A han expirado, es posible dejar constancia de las disposiciones restantes introduciendo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias una atribución a título secundario para el SETS, suprimiendo entonces el número 5.503A.

MOD	MLA/102/2

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red geoestacionaria del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de una elevación de 2º y de 65 dBW por debajo. -Una administración que prevea utilizar estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena inferior a 4,5 m en una red geoestacionaria en esta banda se asegurará de que la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por toda estación terrena que funcione en su territorio no rebase el valor de:

–	–111 dB(W/(m2·10 MHz)) durante más del 0,5% del tiempo producida a 36 m sobre el nivel del mar en la línea de base que define la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982;

–	–111 dB(W/(m2·10 MHz)) durante más del 0,5% del tiempo producida a 3 m sobre el nivel del suelo en la frontera de un país vecino que instale radares móviles terrestres en esta banda, a menos que haya obtenido un acuerdo anteriormente.    (CMR-03)

Motivos:

•	La disminución del actual límite del diámetro mínimo de antena hasta 1,2 m para las estaciones terrenas del SFS facilitará la utilización eficaz de la banda por parte de este servicio y reducirá la diferencia entre la capacidad de los enlaces ascendentes y descendentes del SFS en la banda Ku.

•	Añadiendo los límites de dfp adecuados para garantizar la protección de los sistemas de radiolocalización marítimo y móvil terrestre, estos sistemas obtienen una protección cuantificada contra estos nuevos terminales.

•	La flexibilización de las limitaciones impuestas a las emisiones del servicio de radiolocalización facilitará un funcionamiento más eficaz de este servicio y hará que los terminales sean más resistentes a la interferencia procedente del SFS, entre otros.

•	Se propone que el valor X se fije en –111 dB(W/(m2 · 10 MHz)) y el de Y en el 0,5% para alcanzar un equilibrio adecuado entre las limitaciones tanto del servicio de radiolocalización como del SFS.

•	La supresión de las dos últimas frases de la actual nota número 5.502 tiene en cuenta el hecho de que el límite de 59/65 dBW en la p.i.r.e. media del servicio de radiolocalización se ha establecido para proteger las estaciones espaciales del SFS. Por tanto, no pueden formularse reclamaciones de interferencia perjudicial mientras que las estaciones de radiolocalización cumplan estos límites.

•	La supresión de la disposición relativa a los niveles de la p.i.r.e. de la estación terrena del SFS de 85 y 68 dBW resulta del hecho de que esta disposición no tiene repercusión reglamentaria. Estos niveles se reflejan en la Recomendación UIT-R S.1068.

MOD	MLA/102/3

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de la estación terrena del servicio fijo por satélite entre 13,770 y 13,780 GHz, para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores que 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite entre 13,770 y 13,780 GHz, para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 4,5 m y menores que 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier emisión de estación terrena del servicio fijo por satélite en la banda 13,770-13,780 GHz para diámetros de antena (m) iguales o mayores que 31,9 m;

–	para cualquier diámetro de antena (m) de estación terrena del servicio fijo por satélite, una máxima densidad espectral de p.i.r.e. de 56,2 dB(W/4 kHz) para las emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de la anchura de banda necesaria) de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite en la banda 13,770-13,780 GHz;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. acorde con los anteriores límites en condiciones de cielo despejado.     (CMR-03)

Motivos:	Mantener la actual protección del funcionamiento del SIE y ampliar la anchura de banda protegida a 10 MHz.

SUP	MLA/102/4

5.503A

Motivos:	Como la mayor parte de las disposiciones del número 5.503 han expirado, es posible dejar constancia de las disposiciones restantes introduciendo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencia una atribución a título secundario al SETS, suprimiendo entonces el número 5.503A.

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección III  –  Límites de potencia para las estaciones terrenas

ADD	MLA/102/5

21.13bis	En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de p.i.r.e. emitida por una estación terrena de una red del SFS OSG no deberá sobrepasar los siguientes valores6bis:

Ángulo con respecto al eje	p.i.r.e. máxima en cualquier banda de 1 MHz

2				7	43 – 25 log  dBW
	7				9,2	22 dBW
	9,2				48	46 – 25 log  dBW
						4 dBW

Estos límites no se aplican a las estaciones terrenas del SFS puestas en servicio antes de la CMR-03.

_______________

6bis	21.13bis.1	Las estaciones terrenas que utilicen control de potencia del enlace ascendente pueden sobrepasar estos límites en condiciones de lluvia hasta nivel del correspondiente desvanecimiento debido a la lluvia. Véase también el número 5.502.

Motivos:

•	La disminución del actual límite del diámetro mínimo de antena a 1,2 m para las estaciones terrenas del SFS facilitará una utilización eficaz de esta banda por parte de dicho servicio y reducirá la diferencia entre la capacidad de los enlaces ascendentes y descendentes del SFS en la banda Ku.

•	Con la adición de los límites de p.i.r.e. fuera del eje adecuados para garantizar la protección de los sistemas de radiolocalización móvil aeronáutica, estos servicios obtienen una protección cuantificada frente a los nuevos terminales.

_______________