MOD	MLA/102/2

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red geoestacionaria del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de una elevación de 2º y de 65 dBW por debajo. -Una administración que prevea utilizar estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena inferior a 4,5 m en una red geoestacionaria en esta banda se asegurará de que la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por toda estación terrena que funcione en su territorio no rebase el valor de:

–	–111 dB(W/(m2·10 MHz)) durante más del 0,5% del tiempo producida a 36 m sobre el nivel del mar en la línea de base que define la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982;

–	–111 dB(W/(m2·10 MHz)) durante más del 0,5% del tiempo producida a 3 m sobre el nivel del suelo en la frontera de un país vecino que instale radares móviles terrestres en esta banda, a menos que haya obtenido un acuerdo anteriormente.    (CMR-03)

Motivos: