| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 103-S |
|  |  |  | 2 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: francés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Côte d'Ivoire (República de) |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.5	examinar, con arreglo a la Resolución 736 (CMR-2000), las disposiciones reglamentarias y requisitos de espectro para atribuciones nuevas y adicionales a los servicios móvil, fijo, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial, así como el paso a la categoría superior del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R

# 1	Resolución 736 (CMR-2000)

De conformidad con la Resolución 736 (CMR-2000) la CMR-03 debe considerar:

1	la atribución de frecuencias al servicio móvil en las bandas de frecuencias 5 150-5 350 MHz y 5 470-5  725 MHz para la introducción de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN;

2	una posible atribución en la Región 3 al servicio fijo en la banda 5 250-5 350 MHz protegiendo al mismo tiempo el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) a escala mundial;

3	atribuciones adicionales a título primario para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) en la gama de frecuencias 5 460-5 570 MHz;

4	el reexamen de la situación de las atribuciones de frecuencias al servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 350-5 650 MHz, con objeto de que pasen a una categoría superior.

# 2	Propuestas

Atribución de frecuencias al servicio móvil en las bandas de frecuencia 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz para la introducción de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN

La Administración de Côte d'Ivoire se muestra favorable a que se otorgue una atribución a título primario a escala mundial al servicio móvil en las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz limitada a los sistemas de acceso inalámbrico, con inclusión de las redes radioeléctricas de área local (véase la Recomendación UIT-R M.1450-1), siempre y cuando se garantice una protección suficiente a los servicios existentes.

Motivos:	Se prevé que esto sea necesario en Côte d'Ivoire a corto plazo.

artículo 5

MOD	CTI/103/1

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.447A MÓVIL ADD 5.447E 5.446 5.447 5.447B 5.447C |  |  |
| 5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D MÓVIL ADD 5.447F 5.448 5.448A |  |  |
| 5 255- 5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) MÓVIL ADD 5.447F 5.448 5.448A |  |  |
| 5 470-5 650 MÓVIL ADD 5.451A RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 650-5 725 RADIOLOCALIZACIÓN MÓVIL ADD 5.451A Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 |  |  |

ADD	CTI/103/2

5.447E	La utilización de la banda 5 100-5 250 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450-1 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, en interiores, con un límite de p.i.r.e. media de 200 mW y una densidad de p.i.r.e. media que no sobrepase los 10 mW en una banda de 1 MHz.

ADD	CTI/103/3

5.447F	La utilización de la banda 5 250-5 350 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450-1 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, que se explotarán de conformidad con las siguientes condiciones:

–	en la banda 5 250-5 350 MHz, el funcionamiento de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, debe estar restringido a una explotación en interiores con un límite de p.i.r.e. media de 200 mW y una densidad de p.i.r.e. media que no sobrepase los 10 mW en una banda de 1 MHz;

–	en la banda 5 250-5 350 MHz, los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, deben utilizar control de potencia para garantizar una reducción mínima de 3 dB de la potencia media de salida. De no ser así, deben reducirse en 3 dB los límites de potencia establecidos anteriormente;

–	en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, deben aplicar técnicas de reducción de la interferencia (por ejemplo, la selección dinámica de frecuencias (DFS)) para evitar el funcionamiento cocanal con otros sistemas terrenales, en particular los radares. Además, los dispositivos deben estar diseñados para utilizar el espectro disponible de manera prácticamente uniforme a fin de mejorar la compartición con los servicios por satélite.

ADD	CTI/103/4

5.451A	La utilización de la banda 5 470- 5 725 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450-1 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, que se explotarán de conformidad con las siguientes condiciones:

–	en la banda 5 470-5 725 MHz, la utilización de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, en interiores y exteriores debe estar limitada a un valor máximo de p.i.r.e. media de 1 W y un límite de densidad de p.i.r.e. media inferior a 50 mW en una banda de 1 MHz;

–	en la banda 5 470-5 725 MHz, los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, deben utilizar control de potencia para garantizar una reducción mínima de 3 dB de la potencia media de salida. De no ser así, deben reducirse en 3 dB los límites de potencia establecidos anteriormente;

–	en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, deben aplicar técnicas de reducción de la interferencia (por ejemplo, la selección dinámica de frecuencias (DFS)) para evitar el funcionamiento cocanal con otros sistemas terrenales, en particular los radares. Además, los dispositivos deben estar diseñados para utilizar el espectro disponible de manera prácticamente uniforme a fin de mejorar la compartición con los servicios por satélite.

______________