| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 2 au Document 104-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Corée (République de), Japon |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.27 de l'ordre du jour |  |

1.27	examiner, en application des Résolutions 540 (CMR-2000) et 735 (CMR-2000) les études de l'UIT-R demandées dans ces Résolutions et modifier selon qu'il conviendra les procédures réglementaires pertinentes et les critères de partage associés indiqués dans les Appendices 30 et 30A et dans les dispositions connexes

Introduction

En application de la Résolution 540 (CMR-2000) les Administrations de l'Asie-Pacifique (APT) ont décidé de proposer d'apporter plusieurs modifications à l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications au titre du point 1.27 de l'ordre du jour, en ce qui concerne le gabarit de puissance surfacique à utiliser pour protéger le Plan du SRS ainsi que le SFS vis-à-vis du Plan et de la Liste du SRS. La République de Corée et le Japon appuient les propositions communes de l'Asie-Pacifique au titre du point 1.27 de l'ordre du jour. Le présent document vise à compléter ces propositions dans lesquelles manquent certains éléments pour la modification des Sections 1 et 6 de l'Annexe 1, de l'Annexe 4 et de l'Annexe 6 de l'Appendice 30. Par exemple, dans le cas des Sections 1 et 6 de l'Annexe 1 le texte suivant apparaît:

Section 1 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30:

Une administration de la Région 3 dont le Plan du SRS ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant le [JJ.MM.AA] est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

Section 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30:

Dans le cas où une administration de la Région 3 a l'intention de protéger ses assignations du SFS, qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et pour lesquelles les renseignements pertinents tels qu'ils sont indiqués dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le [JJ.MM.AAAA], cette administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour la Région 1, ou si un projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par une puissance surfacique qui, sur une partie quelconque de son territoire correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites à ses réseaux du SFS a une valeur inférieure à:

La République de Corée et le Japon proposent pour tous les cas [JJ.MM.AA] et/ou [JJ.MM.AAAA] la date du «5 juillet 2003».

Propositions

APPENDICE  30*  (CMR-2000)

Annexe 1 (CMR-2000)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé par un projet de
modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou
lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

MOD	KOR/J/104A2/1

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un  projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ne doit pas dépasser _103,6 dB(W(m2  27 MHz)).

En ce qui concerne le § 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.

Toutefois, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15:

–147     dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  0°      θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  0,23° θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2   dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  2,0°   θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ      dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  3,59° θ < 9°

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

Une administration de la Région 3 dont le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant le 5 juillet 2003 est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15:

–147   dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0°	   θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,23° θ < 1,8°

–134,0 + 0,89  θ2  dB(W/(m2  27 MHz))	pour  1,8°   θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ  dB(W/(m2  27 MHz))	pour  5,0°   θ < 9°

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.

MOD	KOR/J/104A2/2

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si un projet de modification du Plan de la Région 2, a pour conséquence que la puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 est inférieure à:

–186,5    dB(W/(m2  40 kHz)) 	pour    0° 	     θ <   0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	pour    0,054° θ <   2,0°

–165,0 + 1,66 θ2  dB(W/(m2  40 kHz))	pour    2,0°     θ <   3,59°

–157,5 + 25 log θ   dB(W/(m2  40 kHz))	pour    3,59°   θ < 10,57°

–131,9   dB(W/(m2  40 kHz))	pour    10,57°   θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

Dans le cas où une administration de la Région 3 a l'intention de protéger ses assignations du service fixe par satellite qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et pour lesquelles les renseignements pertinents tels qu'ils sont indiqués dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003, cette administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour la Région 1 ou si un projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par une puissance surfacique qui, sur une partie quelconque de son territoire correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites à ses réseaux du service fixe par satellite, a une valeur inférieure à:

–186,5    dB(W/(m2  40 kHz)) 	pour    0° 	     θ <   0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	pour    0,054° θ <   1,8°

–162,3 + 0,89 θ2     dB(W/(m2  40 kHz))	pour    1,8°     θ <   5,0°

–157,5 + 25 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	pour    5,0°     θ < 10,57°

–131,9     dB(W/(m2  40 kHz))	pour    10,57°   θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position respectives est-ouest.

MOD	KOR/J/104A2/3

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modifications du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un plan est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite  sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite (pour la Région 3, le service de radiodiffusion par satellite, qui est limité à la Liste) dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    0°       θ <   0,23°

–135,7 + 17,74 log θ     dB(W/(m2  27 MHz))	pour    0,23°  θ <   2,0°

–136,7 + 1,66 θ2    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    2,0°    θ <   3,59°

–129,2 + 25 log θ    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    3,59°  θ < 10,57°

–103,6    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    10,57°  θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 est nécessaire lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 3 dont le Plan du service de radiodiffusion par satellite ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant le 5 juillet 2003 dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147    dB(W/(m2  27 MHz)) 	pour    0°      θ <    0,23°

–135,7 + 17,74 log θ     dB(W/(m2  27 MHz))	pour    0,23°  θ <   1,8°

–134,0 + 0,89 θ2    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    1,8°    θ <   5,0°

–129,2 + 25 log θ    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    5,0°    θ < 10,57°

–103,6    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    10,57 ° θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

MOD	KOR/J/104A2/4

ANNEXE  6 MOD 39

Critères de partage entre services

ADD	KOR/J/104A2/5

Partie A – Hypothèses utilisées pour déduire les critères 
de partage adoptés par la CAMR-77

NOC

§ 1 à 3 de l'Annexe 6.

ADD	KOR/J/104A2/6

Partie B – Hypothèses utilisées pour déduire les critères 
de partage adoptés par la CMR-03

L'établissement de nouveaux critères de partage entre le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite se fonde sur les principes suivants.

# 1	Diagrammes de référence d'antenne

1.1	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite dont le diamètre est compris entre 45 cm et 240 cm, le gain des lobes latéraux est donné dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite dont le diamètre est supérieur à 240 cm, le gain des lobes latéraux est celui de la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29-25logθ, et complété par le lobe principal de l'Annexe III de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

# 2	Diamètres d'antenne41 et températures de bruit totales

Les gammes des diamètres d'antennes et des températures de bruit totales prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 nécessaires pour protéger le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de station terrienne figurant dans le tableau ci-dessus.

La puissance surfacique brouilleuse admissible a été calculée au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 	10 log(T/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ): 	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de  degrés

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k: 	constante de Boltzmann ( 1,38x10-23 J/K)

T:	température de bruit totale de la liaison de réception (K; voir le tableau de la section 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ degrés (dBi)

φ:	angle topocentrique entre les satellites brouilleur et utile (voir l'Annexe 1 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications) (degrés). On est parti du principe que φ = 1,1 .

# 4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite, avec des diamètres d'antenne spécifiques42

Le tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis (dB(W/(m2 · 27 MHz))) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Pour la protection du Plan du SRS:

Le gabarit de puissance surfacique modifié devrait entrer en vigueur juste après la présente Conférence. Par conséquent, les administrations de la Région 3 dont le Plan du SRS ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant la fin de la CMR-03 sont considérées comme n'étant pas affectées dans les conditions particulières.

Une comparaison des divers gabarits de puissance surfacique est donnée dans la Fig. 1. Les gabarits de puissance surfacique envisageables, qui correspondent à des diamètres minimum d'antenne de 45 et de 60 cm, diffèrent uniquement lorsque les espacements orbitaux sont compris entre 2,0° et 5,0°, avec une différence maximale de 7,2 dB pour un espacement orbital de 3,6° entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse.

Figure 1

Comparaison des gabarits de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS et du SRS

On a beaucoup utilisé l'antenne de 45 cm pour les assignations du Plan dans certains pays de la Région 3. Le gabarit de puissance surfacique propre à assurer la protection du Plan du SRS dans la Région 3 qui ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service, devrait être calculé sur la base d'un diamètre minimum d'antenne de 45 cm. Comme indiqué au § 3.2.2.3 du Rapport de la RPC, deux types de gabarit sont présentés pour des diamètres minimums d'antenne de 45 cm et de 60 cm. Ces deux gabarits sont identiques pour des espacements orbitaux de plus de 5°. Les Plans pour les Régions 1 et 3 sont basés sur un espacement orbital de 6°, à quelques exceptions près. Le gabarit de puissance surfacique correspondant à un diamètre minimum d'antenne de 45 cm ne pose donc pas de problème pour la mise en oeuvre pratique des assignations du Plan du SRS.

Avec la multiplication des récepteurs grand public du SRS, l'antenne de 45 cm de diamètre présente beaucoup d'avantages pour les téléspectateurs, dans certains pays de la Région 3:

–	une antenne de 45 cm de diamètre est plus facile à installer qu'une antenne de 60 cm de diamètre. Une antenne de 45 cm de diamètre occupe moins d'espace qu'une antenne de 60 cm. Le poids d'une antenne de 45 cm de diamètre est environ la moitié de celui d'une antenne de 60 cm;

–	il est plus facile d'acheter une antenne de 45 cm de diamètre qu'une antenne de 60 cm de diamètre et le prix d'une antenne de 45 cm de diamètre est bien inférieur à celui d'une antenne de 60 cm de diamètre dans la plupart des cas;

–	une antenne de 45 cm de diamètre est moins vulnérable qu'une antenne de 60 cm aux vents forts comme les typhons ou les cyclones.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de prendre en considération une antenne de 45 cm de diamètre pour établir le gabarit de puissance surfacique pour le Plan du SRS pour la Région 3 qui ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service.

Pour la protection du SFS vis-à-vis du Plan et de la Liste du SRS:

Nous estimons que le gabarit de puissance surfacique modifié devrait entrer en vigueur juste après la Conférence. Par conséquent, une administration de la Région 3 qui a l'intention de protéger ses assignations du SFS qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et pour lesquelles les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03, est considérée comme n'étant pas affectée dans les conditions particulières indiquées au § 6 ci-dessus.

Il conviendrait de tenir compte des raisons suivantes:

–	étant donné que l'UIT reçoit un grand nombre de notifications pour des antennes de réception du SFS de moins de 60 cm de diamètre, par exemple des antennes de 45 cm de diamètre, et que certains pays de la Région 3 utilisent un grand nombre d'antennes de ce type pour assurer un service national, il est essentiel de protéger ces antennes de réception du SFS de 45 cm de diamètre dans ces pays;

–	les gabarits actuels de puissance surfacique spécifiés dans l'Annexe de la Résolution 540 (CMR-2000) pour protéger le SFS dans la bande 11,7-12,7 GHz incluent les antennes du SFS de 45 cm de diamètre dans le champ d'application des critères de protection. Toute modification importante (par exemple ne pas protéger les antennes du SFS de 45 cm de diamètre) des gabarits actuels de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS qui sont spécifiés dans l'Annexe de la Résolution 540 entraînerait des difficultés très importantes pour assurer la protection du SFS dans certains pays de la Région 3;

–	en règle générale, toutes les modifications des dispositions réglementaires devraient entrer en vigueur après la Conférence qui a décidé de telles modifications.

Par conséquent, étant donné que les dispositions réglementaires actuellement en vigueur (Résolution 540, voir ci-dessus) prévoient la protection des antennes du SFS de 45 cm de diamètre, les assignations du SFS pour lesquelles on utilise des antennes de 45 cm de diamètre, qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et pour lesquelles les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03, devraient être protégées.

____________

15 	En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))     pour  0,44°        9°.

16	Pour la définition de la marge de protection équivalente, voir le § 3.4 de l'Annexe 5.

-

39 	Les § 1 et 2 de la Partie A de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 de la Partie A s'applique à toutes les Régions.

41 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du service de radiodiffusion par satellite pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 5 juillet 2003 et aux systèmes du service fixe par satellite de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003.

42 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du service de radiodiffusion par satellite pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 5 juillet 2003 et aux systèmes du service fixe par satellite de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003.