MOD	KOR/J/104A2/2

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

En relación con el § 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración se considera afectada cuando la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 se traduzca,  en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 2 o en la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más, por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencias inscritas en el Plan o en la Lista para las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000.

En relación con el § 4.2.3 e), una administración se considera afectada cuando la modificación al Plan para la Región 2 propuesta se traduzca, en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 1 o en la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985.

Con respecto a los § 4.1.1 e) o § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración no se considera afectada si la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, o si una modificación propuesta en el Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio fijo por satélite en las Regiones 1, 2 ó 3 inferior a:

–186,5    dB(W/(m2  40 kHz)) 	para  0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	para  0,054°	 θ < 2,0°

–165,0 + 1,66 θ2  dB(W/(m2  40 kHz))	para  2,0°	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ   dB(W/(m2  40 kHz))	para  3,59°	 θ < 10,57°

–131,9   dB(W/(m2  40 kHz))	para  10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste.

Si una administración de la Región 3 trata de proteger sus asignaciones del servicio fijo por satélite notificadas a la Oficina y puestas en servicio y la Oficina ha recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del 5 de julio de 2003, la administración no se considerará afectada si la asignación propuesta nueva o modificada en la Lista de la Región 1, o si una modificación propuesta del Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier parte de su propio territorio donde se solapan sus asignaciones de frecuencia del servicio fijo por satélite, inferior a:

–186,5    dB(W/(m2  40 kHz)) 	para  0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	para  0,054°	 θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2     dB(W/(m2  40 kHz))	para  1,8°	 θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	para  5,0° 	 θ < 10,57°

–131,9     dB(W/(m2  40 kHz))	para  10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste.

-