MOD	KOR/J/104A2/3

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modifications du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un plan est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite  sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite (pour la Région 3, le service de radiodiffusion par satellite, qui est limité à la Liste) dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    0°       θ <   0,23°

–135,7 + 17,74 log θ     dB(W/(m2  27 MHz))	pour    0,23°  θ <   2,0°

–136,7 + 1,66 θ2    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    2,0°    θ <   3,59°

–129,2 + 25 log θ    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    3,59°  θ < 10,57°

–103,6    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    10,57°  θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 est nécessaire lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 3 dont le Plan du service de radiodiffusion par satellite ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant le 5 juillet 2003 dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147    dB(W/(m2  27 MHz)) 	pour    0°      θ <    0,23°

–135,7 + 17,74 log θ     dB(W/(m2  27 MHz))	pour    0,23°  θ <   1,8°

–134,0 + 0,89 θ2    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    1,8°    θ <   5,0°

–129,2 + 25 log θ    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    5,0°    θ < 10,57°

–103,6    dB(W/(m2  27 MHz))	pour    10,57 ° θ

où est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.