ADD	KOR/J/104A2/6

Partie B – Hypothèses utilisées pour déduire les critères 
de partage adoptés par la CMR-03

L'établissement de nouveaux critères de partage entre le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite se fonde sur les principes suivants.

# 1	Diagrammes de référence d'antenne

1.1	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite dont le diamètre est compris entre 45 cm et 240 cm, le gain des lobes latéraux est donné dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite dont le diamètre est supérieur à 240 cm, le gain des lobes latéraux est celui de la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29-25logθ, et complété par le lobe principal de l'Annexe III de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

# 2	Diamètres d'antenne41 et températures de bruit totales

Les gammes des diamètres d'antennes et des températures de bruit totales prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 nécessaires pour protéger le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de station terrienne figurant dans le tableau ci-dessus.

La puissance surfacique brouilleuse admissible a été calculée au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 	10 log(T/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ): 	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de  degrés

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k: 	constante de Boltzmann ( 1,38x10-23 J/K)

T:	température de bruit totale de la liaison de réception (K; voir le tableau de la section 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ degrés (dBi)

φ:	angle topocentrique entre les satellites brouilleur et utile (voir l'Annexe 1 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications) (degrés). On est parti du principe que φ = 1,1 .

# 4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite, avec des diamètres d'antenne spécifiques42

Le tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis (dB(W/(m2 · 27 MHz))) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Pour la protection du Plan du SRS:

Le gabarit de puissance surfacique modifié devrait entrer en vigueur juste après la présente Conférence. Par conséquent, les administrations de la Région 3 dont le Plan du SRS ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant la fin de la CMR-03 sont considérées comme n'étant pas affectées dans les conditions particulières.

Une comparaison des divers gabarits de puissance surfacique est donnée dans la Fig. 1. Les gabarits de puissance surfacique envisageables, qui correspondent à des diamètres minimum d'antenne de 45 et de 60 cm, diffèrent uniquement lorsque les espacements orbitaux sont compris entre 2,0° et 5,0°, avec une différence maximale de 7,2 dB pour un espacement orbital de 3,6° entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse.

Figure 1

Comparaison des gabarits de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS et du SRS

On a beaucoup utilisé l'antenne de 45 cm pour les assignations du Plan dans certains pays de la Région 3. Le gabarit de puissance surfacique propre à assurer la protection du Plan du SRS dans la Région 3 qui ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service, devrait être calculé sur la base d'un diamètre minimum d'antenne de 45 cm. Comme indiqué au § 3.2.2.3 du Rapport de la RPC, deux types de gabarit sont présentés pour des diamètres minimums d'antenne de 45 cm et de 60 cm. Ces deux gabarits sont identiques pour des espacements orbitaux de plus de 5°. Les Plans pour les Régions 1 et 3 sont basés sur un espacement orbital de 6°, à quelques exceptions près. Le gabarit de puissance surfacique correspondant à un diamètre minimum d'antenne de 45 cm ne pose donc pas de problème pour la mise en oeuvre pratique des assignations du Plan du SRS.

Avec la multiplication des récepteurs grand public du SRS, l'antenne de 45 cm de diamètre présente beaucoup d'avantages pour les téléspectateurs, dans certains pays de la Région 3:

–	une antenne de 45 cm de diamètre est plus facile à installer qu'une antenne de 60 cm de diamètre. Une antenne de 45 cm de diamètre occupe moins d'espace qu'une antenne de 60 cm. Le poids d'une antenne de 45 cm de diamètre est environ la moitié de celui d'une antenne de 60 cm;

–	il est plus facile d'acheter une antenne de 45 cm de diamètre qu'une antenne de 60 cm de diamètre et le prix d'une antenne de 45 cm de diamètre est bien inférieur à celui d'une antenne de 60 cm de diamètre dans la plupart des cas;

–	une antenne de 45 cm de diamètre est moins vulnérable qu'une antenne de 60 cm aux vents forts comme les typhons ou les cyclones.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de prendre en considération une antenne de 45 cm de diamètre pour établir le gabarit de puissance surfacique pour le Plan du SRS pour la Région 3 qui ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service.

Pour la protection du SFS vis-à-vis du Plan et de la Liste du SRS:

Nous estimons que le gabarit de puissance surfacique modifié devrait entrer en vigueur juste après la Conférence. Par conséquent, une administration de la Région 3 qui a l'intention de protéger ses assignations du SFS qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et pour lesquelles les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03, est considérée comme n'étant pas affectée dans les conditions particulières indiquées au § 6 ci-dessus.

Il conviendrait de tenir compte des raisons suivantes:

–	étant donné que l'UIT reçoit un grand nombre de notifications pour des antennes de réception du SFS de moins de 60 cm de diamètre, par exemple des antennes de 45 cm de diamètre, et que certains pays de la Région 3 utilisent un grand nombre d'antennes de ce type pour assurer un service national, il est essentiel de protéger ces antennes de réception du SFS de 45 cm de diamètre dans ces pays;

–	les gabarits actuels de puissance surfacique spécifiés dans l'Annexe de la Résolution 540 (CMR-2000) pour protéger le SFS dans la bande 11,7-12,7 GHz incluent les antennes du SFS de 45 cm de diamètre dans le champ d'application des critères de protection. Toute modification importante (par exemple ne pas protéger les antennes du SFS de 45 cm de diamètre) des gabarits actuels de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS qui sont spécifiés dans l'Annexe de la Résolution 540 entraînerait des difficultés très importantes pour assurer la protection du SFS dans certains pays de la Région 3;

–	en règle générale, toutes les modifications des dispositions réglementaires devraient entrer en vigueur après la Conférence qui a décidé de telles modifications.

Par conséquent, étant donné que les dispositions réglementaires actuellement en vigueur (Résolution 540, voir ci-dessus) prévoient la protection des antennes du SFS de 45 cm de diamètre, les assignations du SFS pour lesquelles on utilise des antennes de 45 cm de diamètre, qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et pour lesquelles les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03, devraient être protégées.

4	1 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du service de radiodiffusion par satellite pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 5 juillet 2003 et aux systèmes du service fixe par satellite de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003.

4	2 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du service de radiodiffusion par satellite pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 5 juillet 2003 et aux systèmes du service fixe par satellite de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003.