| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 1 au Document 109-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Corée (République de) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.2 de l'ordre du jour |  |

1.2	revoir le numéro 5.134 ainsi que les Résolutions 517 (Rév.CMR-97) et 537 (CMR-97) et les Recommandations 515 (Rév.CMR-97), 517 (HFBC-87) et 519 (CAMR-92) connexes et l'appendice 11 et prendre les mesures qui s'imposent, compte tenu des études et des mesures décrites dans ces textes, eu égard en particulier au développement de nouvelles techniques de modulation, y compris des techniques numériques, permettant d'assurer un équilibre optimal entre qualité sonore, largeur de bande et fiabilité des circuits dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

Introduction

La CMR-97 a décidé de remplacer le service de radiodiffusion analogique à double bande latérale (DBL) par des émissions à bande latérale unique (BLU) ou par d'autres émissions de modulation efficace en fréquence dans les bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques (HFBC) entre 5 900 kHz et 26 100 kHz. La CE 6 de l'UIT-R a chargé le GA 6/6 d'élaborer les spécifications des systèmes de radiodiffusion sonore numérique aux fréquences inférieures à 30 MHz et la Recommandation UIT-R BS.1514 a été approuvée en 2001. Comme cela est décrit dans la Recommandation, les administrations sont encouragées à mettre en oeuvre un système normalisé à l'échelle mondiale pour le service de radiodiffusion numérique à ondes décamétriques. Le GA 6/7 de l'UIT-R a élaboré le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324] qui traite des paramètres de planification pour la radiodiffusion sonore numérique en ondes décamétriques, Recommandation qui est en cours d'adoption.

A la session de la RPC qui s'est tenue en novembre 2002, un exemple de nouvelle Recommandation [YYY] figurant dans le texte de la RPC a été actualisé, moyennant le remplacement du tableau des rapports de protection relatifs en radiofréquence par le texte extrait de la Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324]. Toutefois, les administrations ont estimé qu'il était nécessaire d'élaborer des rapports de protection absolus en radiofréquence.

Les Membres de l'APT ont également soulevé une question à propos des rapports de protection relatifs en radiofréquence proposés dans le Rapport de la RPC au cours de la dernière réunion du Groupe Asie-Pacifique en février 2003 et rédigé une proposition sur les rapports de protection absolus en radiofréquence qui porte modification du tableau figurant dans la nouvelle Recommandation [YYY]. De l'avis de certains, la valeur doit être examinée dans le cadre des études de l'UIT-R et l'un des Membres de l'APT a soumis une contribution au GT 6E de l'UIT-R en mars 2003, mais celle-ci n'a malheureusement pas été examinée à la réunion.

Selon la définition de la Recommandation UIT-R BS.560, le rapport de protection relatif en radiofréquence est la différence (dB) entre le rapport de protection pour une émission utile et une émission brouilleuse dont les porteuses diffèrent de f (Hz ou kHz), et le rapport de protection de ces mêmes émissions pour des porteuses de même fréquence.

Selon la Recommandation UIT-R BS.638, le rapport de protection en audiofréquence (AF) est une valeur minimale conventionnelle du rapport signal/brouillage en audiofréquence qui correspond à une qualité de réception définie subjectivement comme acceptable. Après avoir déterminé une valeur du rapport de protection en radiofréquence dans le même canal (qui est le même que le rapport de protection en audiofréquence), les rapports de protection absolus en radiofréquence sont calculés à partir du rapport de protection en audiofréquence en ajoutant les rapports de protection relatifs en radiofréquence exprimés en fonction de l'espacement des fréquences porteuses. Ce rapport de protection en audiofréquence dépend du type de programmes utile et brouilleur. Les études menées par plusieurs administrations ont montré que le rapport de protection en audiofréquence dans la bande des ondes décamétriques devrait être compris entre 27 et 40 dB dans des conditions de régime permanent. En revanche, la CAMR HFBC-87 a adopté un rapport de protection en radiofréquence dans le même canal présentant une valeur minimale de 17 dB pour les besoins de la planification (voir la Recommandation UIT-R BS.560-4).

Compte tenu des ambiguïtés signalées, il est urgent d'identifier un rapport de protection en radiofréquence fiable pour les émissions MA brouillées par des émissions numériques afin de ne pas gêner la mise en oeuvre des systèmes de radiodiffusion numérique dans les bandes d'ondes décamétriques ainsi que pour protéger les systèmes analogiques existants.

Proposition

La République de Corée propose la nouvelle Recommandation [YYY] ci-après qui est analogue à celle du Rapport de la RPC, l'objectif étant de prendre, à l'UIT-R, les mesures qui s'imposent au sujet des rapports de protection absolus en radiofréquence.

ADD	KOR/109A1/1

PROJET DE RECOMMANDATION [YYY] (CMR-03)

Valeurs du rapport de protection en radiofréquence applicables aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a décidé d'encourager la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que les rapports de protection en radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent figurent au nombre des paramètres fondamentaux lors de la détermination de la compatibilité;

d)	que la présente Conférence a adopté la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)] relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

e)	que [la Partie C de l'Appendice 11] contient des spécifications de systèmes numériques qui font mention de la présente Recommandation pour ce qui concerne les rapports de protection appropriés;

f)	que le rapport de protection en audiofréquence pour les émissions MA brouillées par des émissions à modulation numérique n'a pas été déterminé jusqu'à présent,

recommande

que, lors de l'application de l'Article 12, les valeurs des rapports de protection indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation soient utilisées dans tous les cas où des émissions à modulation numérique fonctionnent dans les mêmes bandes que les émissions analogiques à double bande latérale,

invite l'UIT-R

à prendre les mesures nécessaires pour déterminer des rapports de protection absolus en radiofréquence pour les émissions MA brouillées par des émissions à modulation numérique en utilisant les rapports de protection relatifs en radiofréquence figurant dans la présente Recommandation.

Annexe du projet de Recommandation YYY (CMR-03)

Valeurs des rapports de protection en radiofréquence

1	Conformément à la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)], la modulation numérique peut être utilisée dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion, sous réserve qu'une protection appropriée soit accordée aux émissions analogiques et aux émissions numériques. Les rapports de protection en radiofréquence font partie de la réglementation générale de ces émissions. Leurs valeurs sont indiquées dans le tableau de la présente Annexe.

2	Ce tableau donne les valeurs des rapports de protection en radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent. La variable indépendante est la séparation de la fréquence centrale, en kHz, d'une paire quelconque d'émissions utile/brouilleuse. Le tableau spécifie les rapports de protection à respecter pour le mode DRM (Mode B3) qui sera largement utilisé pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques avec des canaux de 10 kHz. Les données sur les rapports de protection sont exprimées en décibels.

3	La modulation numérique associée à ces rapports de protection est présentée brièvement dans [la Partie C de l'Appendice 11, telle que révisée par la présente Conférence]; la modulation analogique est à double bande latérale, comme indiqué dans la Partie A dudit Appendice.

Tableau

Rapports de protection RF (dB) entre systèmes de radiodiffusion fonctionnant au-dessous de 30 MHz, et entre systèmes numériques (MAQ-64, niveau de protection 1) brouillés par des systèmes numériques
(modes fiables identiques et mêmes types d'occupation du spectre)

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence fbrouilleur-futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | - |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Signal MA DBL DRM_B3: Signal DRM, mode fiable B, type d'occupation du spectre: 3 BDRM: Largeur de bande nominale d'un signal DRM S/I: Rapport signal/bruit correspondant à un TEB de 10–4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – Pour obtenir des renseignements plus complets et plus précis, il convient de se reporter au projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324].

Motifs:	Demander instamment que des études supplémentaires soient menées au sein de l'UIT-R sur le rapport de protection en audiofréquence pour les émissions MA brouillées par des émissions numériques.

________________