ADD	KOR/109A1/1

PROJET DE RECOMMANDATION [YYY] (CMR-03)

Valeurs du rapport de protection en radiofréquence applicables aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a décidé d'encourager la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que les rapports de protection en radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent figurent au nombre des paramètres fondamentaux lors de la détermination de la compatibilité;

d)	que la présente Conférence a adopté la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)] relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

e)	que [la Partie C de l'Appendice 11] contient des spécifications de systèmes numériques qui font mention de la présente Recommandation pour ce qui concerne les rapports de protection appropriés;

f)	que le rapport de protection en audiofréquence pour les émissions MA brouillées par des émissions à modulation numérique n'a pas été déterminé jusqu'à présent,

recommande

que, lors de l'application de l'Article 12, les valeurs des rapports de protection indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation soient utilisées dans tous les cas où des émissions à modulation numérique fonctionnent dans les mêmes bandes que les émissions analogiques à double bande latérale,

invite l'UIT-R

à prendre les mesures nécessaires pour déterminer des rapports de protection absolus en radiofréquence pour les émissions MA brouillées par des émissions à modulation numérique en utilisant les rapports de protection relatifs en radiofréquence figurant dans la présente Recommandation.

Annexe du projet de Recommandation YYY (CMR-03)

Valeurs des rapports de protection en radiofréquence

1	Conformément à la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)], la modulation numérique peut être utilisée dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion, sous réserve qu'une protection appropriée soit accordée aux émissions analogiques et aux émissions numériques. Les rapports de protection en radiofréquence font partie de la réglementation générale de ces émissions. Leurs valeurs sont indiquées dans le tableau de la présente Annexe.

2	Ce tableau donne les valeurs des rapports de protection en radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent. La variable indépendante est la séparation de la fréquence centrale, en kHz, d'une paire quelconque d'émissions utile/brouilleuse. Le tableau spécifie les rapports de protection à respecter pour le mode DRM (Mode B3) qui sera largement utilisé pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques avec des canaux de 10 kHz. Les données sur les rapports de protection sont exprimées en décibels.

3	La modulation numérique associée à ces rapports de protection est présentée brièvement dans [la Partie C de l'Appendice 11, telle que révisée par la présente Conférence]; la modulation analogique est à double bande latérale, comme indiqué dans la Partie A dudit Appendice.

Tableau

Rapports de protection RF (dB) entre systèmes de radiodiffusion fonctionnant au-dessous de 30 MHz, et entre systèmes numériques (MAQ-64, niveau de protection 1) brouillés par des systèmes numériques
(modes fiables identiques et mêmes types d'occupation du spectre)

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence fbrouilleur-futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | - |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Signal MA DBL DRM_B3: Signal DRM, mode fiable B, type d'occupation du spectre: 3 BDRM: Largeur de bande nominale d'un signal DRM S/I: Rapport signal/bruit correspondant à un TEB de 10–4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – Pour obtenir des renseignements plus complets et plus précis, il convient de se reporter au projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324].

Motifs:	Demander instamment que des études supplémentaires soient menées au sein de l'UIT-R sur le rapport de protection en audiofréquence pour les émissions MA brouillées par des émissions numériques.