ADD	KOR/109A10/1

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  [1.29_Res78]  (cmr-03)

Compartición de frecuencias entre sistemas 
no OSG y OSG previstos en el Artículo 22

La Conferencia de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 adoptó en el Artículo 22 los límites operacionales para una sola fuente de interferencia (véanse los cuadros 22-4A a 22-4C) y los límites de dfpe operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia (véase el cuadro 22-4A1), aplicables a sistemas no geoestacionarios (no OSG) del servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) en ciertas partes de la gama de frecuencias 10,7-20,2 GHz para proteger a los sistemas geoestacionarios que funcionan en las mismas bandas de frecuencias;

b)	que, teniendo en cuenta los números 22.5H y 22.5I, cualquier rebasamiento de los límites indicados en el considerando a) por un sistema no OSG del SFS a que se aplican estos límites, es una infracción del número 22.2, salvo que se acuerde otra cosa entre las administraciones interesadas;

c)	que la CMR-2000 identificó la necesidad de procedimientos para corregir lo más rápidamente posible todo rebasamiento de los límites del considerando a);

d)	que la Recomendación UIT-R S.1527 contiene una metodología para identificar los satélites en órbita no geoestacionaria que ocasiona interferencia a estaciones terrenas en funcionamiento de un sistema de satélites en órbita geoestacionaria;

e)	que la Recomendación UIT-R S.1558 contiene metodologías para medir la dfpe ocasionada por una estación espacial no OSG, con el fin de verificar el cumplimiento de los límites operacionales de dfpe;

f)	que la Recomendación ITU-R S.1592 contiene una metodología para evaluar el cumplimiento por parte de los sistemas de satélite SFS no OSG de los límites operacionales adicionales de dfpe previstos en el Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

g)	que la Recomendación UIT-R S.1554 contiene una metodología para determinar la exactitud global de las mediciones de dfpe;

h)	que en el Reglamento de Radiocomunicaciones no se prevén actualmente procedimientos para abordar rápidamente la situación reglamentaria única que suscita el número 22.5I,

considerando además

a)	que la UIT carece de programas informáticos para realizar exámenes de dfpe (denominados en adelante, validación mediante onda corta) con el fin de verificar el cumplimiento de los límites de dfpe estipulados en los números 22.5C (Cuadros 22-1A a 22-1D), 22.5D (Cuadro 22-2) y 22.5F (Cuadro 22-3) del Artículo 22 por parte de los sistemas SFS no OSG;

b)	que no existe ninguna medida de carácter reglamentario que pueda aplicarse a los límites operacionales y/o operacionales adicionales señalados en los Cuadros 22-4A a 22-4C ni tampoco un mecanismo que confirme estos límites, incluso si están previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

c)	que en el número 22.5I se especifica que se considerará que las administraciones que explotan sistemas SFS no OSG han atendido a las obligaciones que les incumben en virtud del número 22.2 cuando los límites estipulados en los números 22.5C, 22.5D, 22.5F y los Cuadros 22-4A a 22-4C son satisfechos por sus sistemas SFS no OSG,

resuelve

1	que las administraciones responsables de sistemas no OSG con arreglo al Artículo 22 deberán demostrar (mediante pruebas tales como resultados de simulación y datos de mediciones) que sus sistemas no OSG cumplen con los límites estipulados en el Artículo 22, mientras la UIT no disponga de los correspondientes programas informáticos de validación;

2	que los procedimientos contenidos en el Anexo se aplican en el caso de incumplimiento de los límites operacionales y/o operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia previstos en la Sección II del Artículo 22 por parte de sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS que estén sujetos a los límites estipulados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F;

3	que los procedimientos se aplicarán hasta que una futura conferencia competente determine un procedimiento alternativo para examinar los límites operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia indicados en los Cuadros 22-4A a 22-4C del Artículo 22,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que prepare rápidamente los correspondientes programas informáticos de validación.

anexo  al  proyecto  de  resolución  [1.29_Res78]  (CMR-03)

Procedimientos provisionales que deben aplicarse en caso de incumplimiento de los límites operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22

1	Es fundamental que los Estados Miembros muestren la máxima buena voluntad y se presten asistencia mutua en la aplicación de estos procedimientos para la rápida eliminación de la interferencia causada por los valores de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) procedente de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con niveles superiores a los límites de dfpe operacionales indicados en los Cuadros 22-4A, 22-4B y 22-4C y/o los límites operacionales adicionales de dfpe que figuran en el Cuadro 22-4A1 ("interferencia por dfpe en exceso").

2	Para asegurar la rápida eliminación de la interferencia por dfpe en exceso deben tenerse debidamente en cuenta todos los factores implicados, incluidos los de tipo técnico y de explotación.

3	Las administraciones deben cooperar en la detección y supresión de la interferencia por dfpe en exceso.

4	Cuando sea posible, y sujeto al acuerdo entre las administraciones correspondientes, el caso de interferencia por dfpe en exceso puede tratarse directamente entre las organizaciones de explotación.

5	Cuando se detecta un caso de interferencia por dfpe en exceso provocada a una asignación de frecuencia de una red de satélites geoestacionarios en una estación terrena en funcionamiento asociada con la red de satélites geoestacionarios y tal interferencia por dfpe en exceso no puede ser aceptada por la administración afectada, ésta debe tratar, en primer lugar, de intentar identificar la fuente de dicha interferencia. A efectos de estos procedimientos, el término "administración afectada" se refiere a la administración en cuyo territorio está situada la estación terrena receptora asociada con la red de satélites geoestacionarios.

6	Si una de las administraciones afectadas a las que se refiere al punto 5 tiene dificultades para determinar la fuente o las características de la interferencia por dfpe en exceso:

a)	Puede enviar una petición de cooperación a todas las administraciones que hayan presentado a la Oficina la información completa para publicación anticipada, coordinación o notificación, según el caso, de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con asignaciones de frecuencias superpuestas que han entrado en servicio en las bandas de frecuencias sujetas a los límites citados en el punto 1, proporcionando todos los detalles pertinentes en un informe de incumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia indicados en la Sección II del Artículo 22, utilizando el formulario que figura en el apéndice a estos procedimientos. Debe enviarse a la Oficina una copia de tal petición, incluido el informe de incumplimiento citado.

a)bis	Puede solicitar la asistencia de la Oficina para identificar a las administraciones a las que se hace referencia en el punto 6 a). Al recibir tal petición de asistencia, la Oficina debe comunicar a la mayor brevedad posible a la administración solicitante la lista de administraciones que han presentado a la Oficina información completa para publicación anticipada, coordinación o notificación, según el caso, de sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite con asignaciones de frecuencias superpuestas en las bandas de frecuencias sujetas a los límites citados en el punto 1 que han entrado en servicio. Al recibir esta lista de administraciones, la administración afectada debe aplicar lo dispuesto en el punto 6 a).

b)	Al recibir dicha petición de cooperación con arreglo al punto 6 a), las administraciones deben acusar recibo lo antes posible, siempre antes de 30 días, de dicha petición y enviar a la administración o administraciones solicitantes, remitiendo copia a la Oficina, toda información que pueda utilizarse para identificar la fuente de interferencia por dfpe en exceso y/o eliminar uno o más sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite a los que se hace referencia en el número 6 a) causantes de la interferencia por dfpe en exceso.

c)	Si una administración no responde en el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de una petición de cooperación con arreglo al punto 6 a), la administración afectada puede solicitar la asistencia de la Oficina, en cuyo caso ésta debe enviar inmediatamente a la administración que no ha respondido una petición para que remita la información indicada en el número 6 b) en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Oficina de la solicitud de asistencia de la administración afectada.

d)	Si una administración no responde a la Oficina en el periodo de tiempo establecido en el punto 6 c):

	cuando el procedimiento del Artículo 11 no ha sido completado para las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cuestión, la Oficina debe publicar una observación en la IFIC en el plazo de un mes, para indicar que la administración responsable no ha respondido a una solicitud de cooperación relativa a una queja no resuelta de interferencia por dfpe en exceso; o

	cuando el procedimiento del Artículo 11 ha sido completado para las asignaciones de frecuencias del sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cuestión, la Oficina debe incluir una anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias, en la casilla correspondiente a las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema del SFS no OSG en cuestión, para indicar que la administración responsable no ha respondido a una solicitud de cooperación relativa a una queja no resuelta de interferencia por dfpe en exceso.

7	Al recibir la información identificada en el punto 6 a), la Oficina debe comunicar inmediatamente a todas las administraciones con las que se ha puesto en contacto con arreglo al citado punto 6 a) la identidad de todo sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sobre el cual la propia Oficina, basándose en el cumplimiento de los límites de validación de dfpe de los Cuadros 22-1A a 22-1D, ha llegado a la conclusión de que tienen una máxima dfpe inferior a los límites indicados en el punto 1 y, por lo tanto, no puede ser responsable de la interferencia causada por unos valores de dfpe superiores a los límites indicados en el punto 1.

8	Una vez identificadas las fuentes de interferencia por dfpe en exceso, la administración afectada puede enviar una carta, por fax o por cualquier otro medio electrónico acordado, a las administraciones correspondientes solicitando que tomen inmediatamente las medidas correctoras necesarias. Debe proporcionar toda información que considere útil, incluido un informe de incumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) operacionales y operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22, para que dichas administraciones puedan tomar las medidas necesarias a fin de disminuir la interferencia hasta los niveles de dfpe indicados en los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B o 22-2C, según el caso, o hasta niveles superiores si así fue acordado entre las administraciones correspondientes con arreglo al número 22.5I. Debe enviarse a la Oficina una copia de la petición en la que se solicita medidas correctoras inmediatas.

9	Al recibir dicha petición de medidas correctoras inmediatas con arreglo al punto 8, la administración debe acusar recibo a la administración solicitante en el plazo de 30 días, remitiendo igualmente una copia a la Oficina. Dicho acuse de recibo no constituye aceptación de responsabilidad.

10	En el plazo de 30 días tras recibir una petición de medidas correctoras inmediatas con arreglo al punto 8, la administración que recibe la petición:

a)	debe proporcionar a la administración solicitante y a la Oficina la información que indique que ningún sistema de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite bajo su responsabilidad ha podida causar la interferencia por dfpe en exceso experimentada por la estación terrena receptora asociada a la red de satélites geoestacionarios; o

b)	debe asumir la responsabilidad de la interferencia por dfpe en exceso y reducir inmediatamente las emisiones del sistema interferente dirigidas hacia la estación terrena receptora afectada asociada con la red de satélites geoestacionarios, hasta los niveles de dfpe especificados en los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B o 22-4C, según el caso, o hasta niveles de dfpe superiores si así se acordó entre las administraciones correspondientes con arreglo al número 22.5I. Debe proporcionarse a la administración solicitante todos los detalles sobre las medidas tomadas por la administración responsable de la interferencia por dfpe en exceso.

En cualquier caso, la Oficina debe ser informada de las acciones correspondientes.

11	Si una administración no actúa de conformidad con el punto 10, la administración afectada puede solicitar la asistencia de la Oficina, en cuyo caso ésta debe enviar inmediatamente a la administración que no responde una solicitud para que actúe de conformidad con el punto 10 en el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción por parte de la Oficina de la solicitud de asistencia de la administración afectada.

12	Si la administración no responde a la Oficina en el periodo de tiempo establecido en el punto 11:

	cuando el procedimiento del Artículo 11 no ha sido completado para las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cuestión, la Oficina debe publicar una observación en la IFIC en el plazo de un mes, para indicar que la administración responsable no ha respondido a la petición de medidas correctoras inmediatas relativas a una queja no resueltas de interferencia por dfpe en exceso; o

	cuando el procedimiento del Artículo 11 ha sido completado para las asignaciones de frecuencia del sistema de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cuestión, la Oficina debe incluir una anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias, en la casilla correspondiente a las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema del SFS no OSG en cuestión, para indicar que la administración responsable no ha respondido a una petición de medidas correctoras inmediatas relativas a una queja no resuelta de interferencia por dfpe en exceso.

13	Si una administración asume su responsabilidad en la interferencia por dfpe en exceso con arreglo al punto 10 b), pero no reduce inmediatamente sus emisiones del sistema interferente como se solicita:

a)	debe dársele un plazo adicional de 10 días para que tome las medidas necesarias a fin de corregir la situación de interferencia por dfpe en exceso con arreglo al número 15.21 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

b)	si transcurrido el periodo de 10 días la administración responsable de la interferencia no ha reducido sus emisiones del sistema interferente como se solicita:

	cuando el procedimiento del Artículo 11 no ha sido completado para las asignaciones de frecuencias del sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cuestión, la Oficina debe publicar una observación en la IFIC en el plazo de un mes, para indicar que la administración responsable no está cumpliendo sus obligaciones con arreglo al número 22.2 y al número 22.5I;

	cuando el procedimiento del Artículo 11 ha sido completado para las asignaciones de frecuencias del sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite, la Oficina debe incluir una anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias, en la casilla correspondiente a las asignaciones de frecuencias pertinentes del sistema del SFS no OSG en cuestión, para indicar que la utilización de las asignaciones de frecuencia afectadas por el sistema interferente está contraviniendo las obligaciones señaladas en los números 22.2 y 22.5I del Reglamento de Radiocomunicaciones. La notificación de la anotación en la columna Observaciones debe incluirse en la IFIC.

La Oficina debe mantener toda anotación en la columna Observaciones del Registro Internacional de Frecuencias realizada con arreglo a los puntos 6 d), 12 ó 13 b), hasta que la administración que no responde conteste y/o corrija la interferencia por dfpe en exceso, según el caso.

apéndice al anexo al proyecto de
resolución [1.29_RES78] (CMR-03)

Informe de incumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) operacionales y operacionales adicionales para una
sola fuente de interferencia de la Sección II del Artículo 22

Parte I: Detalles proporcionados por la administración responsable de la estación terrena del servicio fijo por satélite con satélites geoestacionarios que sufre interferencia por dfpe en exceso con niveles que rebasan los límites operacionales de los cuadros 22-4A a 22-4C (incluidos los límites operacionales adicionales del Cuadro 22-4A1)

1)	Nombre de la estación terrena.

2)	Diámetro de la antena receptora de la estación terrena.

3)	Nombre de la estación espacial OSG transmisora interferida, si se conoce, u otro medio de identificación.

4)	Longitud de la red de satélites geoestacionarios asociada.

5)	Inclinación orbital de la red de satélites geoestacionarios asociada.

6)	Latitud, longitud, elevación y acimut de la estación terrena en la cual los niveles de dfpe rebasan los límites operacionales de los cuadros 22-4A a 22-4C.

7)	Características de la emisión deseada en la estación receptora:

a)	clase de emisión;

b)	anchura de banda (indíquese si es medida o estimada o señálese la anchura de banda necesaria notificada a la Oficina de Radiocomunicaciones).

c)	frecuencia medida:

fecha;

hora (UTC);

d)	intensidad de campo o densidad de flujo de potencia:

fecha;

hora (UTC).

8)	Polarización de la antena receptora o polarización observada.

Parte II: Detalles relativos a los sistemas de satélites no geoestacionarios que rebasan los límites de dfpe operacionales

1)	Nombre del sistema de satélites no geoestacionarios, si se conoce, u otro medio de identificación.

2)	Frecuencia medida.

3)	Clase de emisión.

4)	Anchura de banda (indíquese si es medida o estimada).

5)	Naturaleza de la interferencia -por ejemplo, pérdida ocasional de sincronización en el demodulador o reducción a corto plazo de la calidad de funcionamiento en cuanto a la relación C/(N+I).

6)	dfpe recibida que supere el límite prescrito:

a)	fecha;

b)	hora (UTC);

c)	duración (segundos);

d)	intervalos entre eventos sucesivos (segundos);

e)	método utilizado para determinar el exceso por encima del límite de dfpe (por ejemplo Recomendación UIT-R S.1558);

f)	método de identificación del sistema no OSG responsable (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.1527), si se conoce.

7)	Límite de dfpe aplicable, previsto en el Artículo 22, Cuadros 22-4A a 22-4C.

8)	Clase de estación e índole del servicio, si se conoce.

9)	Polarización, si se conoce.

Parte III: Detalles relativos al sistema de satélites no geoestacionarios que sobrepasan los límites de dfpe operacionales adicionales

1)	Nombre del sistema de satélites no geoestacionarios.

2)	Frecuencia en base a la cual se calculan las estadísticas sobre dfpe.

3)	Clase de emisión.

4)	Anchura de banda.

5)	Estadísticas calculadas sobre dfpe:

a)	periodo durante el cual se calculan los resultados (días);

b)	anchura de banda en la que se calcula la dfpe;

c)	método de cálculo (por ejemplo Recomendación UIT-R S.1592) e identificación de programas informáticos;

d)	parámetros de fuente de transmisión referentes al sistema no OSG.

6)	Límites aplicables de dfpe previstos en el Artículo 22, Cuadro 22-4A1.

7)	Polarización.

8)	Clase de estación e índole del servicio.

Motivos:	Aunque no resulta lógico que se incluyan en el RR límites operacionales y operacionales adicionales, no existe ninguna disposición/procedimiento de carácter reglamentario para garantizar que el sistema SFS no OSG cumple con las obligaciones previstas en cuanto a la compartición de frecuencias entre los sistemas SFS no OSG y los sistemas OSG. Por consiguiente, se propone la Resolución precitada, con el fin de aplicar los límites operacionales y operacionales adicionales. En la introducción al presente documento se ha explicado detalladamente este asunto.