ADD	KOR/109A11/4

5.418bis	A partir del 5 de julio de 2003, en la República de Corea se utiliza la banda 2 605-2 630 MHz para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y el servicio complementario de radiodifusión terrenal, con carácter primario. Dicha utilización se limita a los sistemas de radiodifusión de audio digital y de satélite geoestacionario con funcionamiento dentro de los contornos nacionales y está sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92), con excepción de su resuelve 3. Las disposiciones del número 5.416 y el Cuadro 21.4 del Artículo 21 no se aplican a esta atribución para ángulos de llegada en la superficie de la Tierra iguales y superiores a 40º. La red terrenal complementaria está también sujeta a la coordinación con las administraciones cuyos servicios puedan verse afectados.

Motivos:	Únicamente para satisfacer las necesidades inmediatas y específicas en la República de Corea de las operaciones adicionales del SRS (sonora) en la banda 2 605-2 630 MHz, limitándose a los sistemas OSG y a la cobertura nacional y tratando de causar una repercusión mínima en los países vecinos.