ADD	KOR/109A3/11

5.WAS2	L'utilisation des bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, qui doivent être exploités dans les conditions suivantes:

–	qu'ils soient utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur, les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, ne doivent pas dépasser une limite de p.i.r.e. moyenne de 1 W (30 dBm) et une densité de p.i.r.e. moyenne de 50 mW (17 dBm) dans une bande de 1 MHz;

–	les stations de systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, doivent utiliser une régulation de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de régulation de puissance, les limites de p.i.r.e. données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;

–	les stations de systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, doivent mettre en oeuvre les techniques de sélection dynamique des fréquences décrites dans [le projet de nouvelle] [la] Recommandation UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS] afin d'éviter une exploitation cocanal avec d'autres systèmes de Terre, en particulier les radars. Les dispositifs de sélection dynamique des fréquences doivent par ailleurs être conçus de manière à utiliser le spectre disponible de façon quasi uniforme afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Motifs:	En ce qui concerne l'utilisation des bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour le service mobile, la République de Corée envisage des applications à l'extérieur. Le renvoi 5.WAS2 autorise de telles applications ainsi que le partage des fréquences avec les services existants.