ADD	KOR/109A3/9

5.WAS1	L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, qui doivent être exploités dans les conditions suivantes (voir également la Résolution [RLAN 1] (WRC-03)):

–	la mise en place de systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur uniquement;

–	la densité moyenne de p.i.r.e. émise par une station de système d'accès hertzien, ou une station de réseau local hertzien, ne doit pas dépasser –10 mW (10 dBm) dans une bande de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, 0,04 mW (–14 dBm) dans une bande de 4 kHz);

Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Les dispositions du numéro 5.43 A ne s'appliquent pas à l'attribution faite au service mobile dans la bande 5 150-5 250 MHz.

Motifs:	L'utilisation de réseaux locaux hertziens dans la bande 5 150-5 250 MHz doit être examinée attentivement. Etant donné l'importance que revêt le partage de la ressource radioélectrique avec les services existants dans cette bande, la République de Corée est consciente de la nécessité d'assurer la protection des liaisons de connexion existantes du SMS. De plus, afin de simplifier les renvois qui pourraient être nécessaires pour définir les restrictions techniques applicables à des systèmes qui facilitent le partage du spectre, ces restrictions sont incorporées sous la forme de Résolutions. Ce renvoi permet d'assurer la protection des services existants.

NOTE – Les propositions KOR/109A3/9 et KOR/109A4/2 sont identiques.